Рассмотрено на заседании ЦК

Преподавателей спецдисциплин

и мастеров производственного

обучения

Протокол № ____________

«____» _____________ 2018г.

_________  Симонова М.А.

подпись      Ф.И.О.

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.01. Осуществление технического обслуживания и  ремонта дорожных и строительных машин

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности /профессии НПО

23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Республики Бурятия «Гусиноозерский энергетический техникум»

Разработчик:   М.А.Симонова   мастер производственного обучения

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.01. Осуществление технического обслуживания и  ремонта дорожных и строительных машин является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по осуществлению технического обслуживания и  ремонта дорожных и строительных машин и составляющих его профессиональных компетенций:

| ПК 1.1 | Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. |
| --- | --- |
| ПК 1.2 | Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования |

общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ПМ.01в целом:

| ОК. 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК. 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем. |
| ОК. 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК. 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК. 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК. 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен».

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 01.01. Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин | Дифференциро-ванный зачёт | Защита практических работ. Тестирование. Устный опрос. Решение мини-кейса. Контрольные работы |
| УП | Дифференциро-ванный зачёт | Выполнение проверочных работ |
| ПП | Дифференциро-ванный зачёт | Выполнение комплексной работы |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке:

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1 Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. | Показатель 1: Выполнение основных операций технического осмотра в соответствии с установленными нормативами по трудоёмкости; Показатель 2: Выполнение работ по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих механизмов в соответствии с установленными нормативами по трудоёмкости; Показатель 3: Обнаружение и устранение неисправностей с применением ручного и механизированного инструмента согласно ГОСТ, СНИП; Показатель 4: Снятие и установка несложной осветительной арматуры в соответствии с техническими условиями и установленными нормативами по трудоёмкости; |
| ПК 1.2-Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. | Показатель 1: Проведение монтажа и демонтажа в соответствии с установленными заводом изготовителем техническими условиями на их проведение, и установленными нормативами по трудоёмкости (СНиП); Показатель 2: Разборка узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, подготовка их к ремонту согласно СНиП; |

Таблица 3

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем. | Показатель 1: Правильная организации рабочего места в соответствии с СНИП. Показатель 2: Соблюдение последовательности, точности и скорости выполнения практических работ, использование инструкционно – технологических карт. Показатель 3: Экономное расходование материалов и электроэнергии в соответствии с нормативами. Показатель 4: Бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами в соответствии с техническими требованиями. Показатель 5: Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности Показатель 6: Рациональное распределение времени на все этапы выполнения профессиональных задач. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Показатель 1: Точность анализа рабочей ситуации и выбора последовательности выполнения операций при работе с инструментом и приспособлениями. Показатель 2: Экономное расходование материалов и электроэнергии в соответствии с нормативами. Показатель 3: Следование требованиям документации на оборудование. Показатель 4: Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Показатель 1: Объём использования различных источников информации: справочная литература, инструкции, инструкционо-технологические карты, схемы, таблицы. |
| ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. | Показатель 1: Своевременность и точность использования различных электронных источников: электронных учебников, схем, таблиц и др. для качественного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Показатель 1: Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, руководителями практики в ходе обучения и членами бригады |

Таблица 4

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин | Выполнение основных операций технического осмотра в соответствии с установленными нормативами по трудоёмкости; Выполнение работ по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих механизмов в соответствии с установленными нормативами по трудоёмкости; Применение ручного и механизированного инструмента согласно ГОСТ, СНИП; Снятие и установка несложной осветительной арматуры в соответствии с техническими условиями и установленными нормативами по трудоёмкости. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем; | Правильная организации рабочего места ( СНИП). Соблюдение последовательности, точности и скорости выполнения практических работ, использование инструкционно – технологических карт. Экономное расходование материалов и электроэнергии в соответствии с нормативами. Бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами в соответствии с техническими требованиями. Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Объём использования различных источников информации: справочная литература, инструкции, инструкционо-технологические карты, схемы, таблицы. |
| ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. | Своевременность и точность использования различных электронных источников: электронных учебников, схем, таблиц и др. для качественного выполнения профессиональных задач. |
| ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования | Проведение монтажа и демонтажа согласно установленных заводом изготовителем технических условий на их проведение, и установленных нормативов по трудоёмкости (СНиП); Разборка узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, подготовка их к ремонту ( СНиП); |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; | Точность анализа рабочей ситуации и выбора последовательности выполнения операций при работе с инструментом и приспособлениями. Экономное расходование материалов и электроэнергии в соответствии с нормативами. Следование требованиям документации на оборудование. Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентом; | Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, руководителями практики в ходе обучения и членами бригады. |

2.2. Иметь практический опыт – уметь – знать

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ПО 1 -  разборки узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, подготовка их к ремонту;

ПО 2 - обнаружения и устранения неисправностей.

уметь:

У 1- выполнять основные операции технического осмотра;

У 2 - выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих механизмов;

У 3 - применять ручной и механизированный инструмент;

У 4 - снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру;

знать:

З 1 - назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин;

З 2 - систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин;

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей;

З 4 - технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного пользования ручным и механизированным инструментом;

З 5 - эксплуатационную и техническую документацию;

З 6 - требования безопасности труда при наладке, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования.

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (МДК)

3.1. Общие положения

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: опрос устный и письменный, тестирование, решение кейсов, контрольная работа, практические работы.

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт.

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает

3.2.  Задания для оценки освоения МДК 01.01.:

Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1 - назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных машин;

Текст задания №1:

Контрольная работа.

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания выдается без эталонов.

Выберите правильный ответ:

1.Какая деталь не входит в кривошипно-шатунный механизм двигателя?:

а) коленчатый вал;

б) поршень;

в) шатун;

г) толкатель

эталон:  г

2.Какой механизм даёт импульс вращения коленчатому валу?:

а) распределительный вал через распределительную шестерню;

б) первичный вал коробки передач через муфту сцепления;

в) поршень через шатун.

эталон: в

3.Вставить пропущенные операции при демонтаже двигателя с машины:

1. слить масло с картера;

2. …

3.отсоединить двигатель от радиатора (снять верхний и нижний

патрубки)

4.снять карданный вал;

5.снять коробку перемены передач;

6. …

7.кран-балкой снять двигатель.

эталон: 2-слить охлаждающую жидкость из радиатора,

6-снять болты крепления двигателя к раме.

4.Детали, передающие движение от распределительного вала клапанам:

а) толкатель, шток, вилка, выжимной подшипник;

б) толкатель, штанга, коромысло;

в) поршень, шток, разжимной кулак.

Эталон: б

5.	Какие из перечисленных деталей входят в устройство муфты сцепления?

а) вилка переключения;

б) вилка выключения;

в) подвижная шестерёнчатая муфта;

г) подвижная муфта выключения;

д) рычаг переключения;

е) рычаг выключения.

эталон: б, г, е

6.	Какой вал лишний в коробке перемены передач?

а) ведущий;

б) распределительный;

в) вал заднего хода;

г) промежуточный;

д) вал быстрого хода

эталон: б, д

7.Как движется коромысло газораспределительного механизма?:

а) вращается;

б) движется поступательно;

в) движется возвратно-поступательно;

г) качается.

эталон: г

8. Какая операция лишняя в разборке заднего моста?:

а) сливают масло;

б) снимают патрубки;

в) отсоединяют тягу;

г) вскрывают картер;

д) демонтируют ведущий вал.

эталон: б, в

9. Назначение коробки перемены передач:

а) для снижения скорости движения;

б) для изменения скорости поворота;

в) для торможения бульдозера;

г) для ступенчатого изменения скорости;

д) для изменения направления движения.

эталон: г

10. При какой температуре охлаждающей жидкости открывается клапан термостата?:

а) 71оС

б) 81оС

в) 91оС

эталон: а

11.Для чего служит кривошипно-шатунный механизм двигателя ?:

а) для преобразования вращательного движения коленвала в

поступательное движение бульдозера;

б) для преобразования вращательного движения коленвала в

поступательное движение поршня;

в)   для преобразования вращательного движения коленвала в

возвратно-поступательное движение поршня;

д) для преобразования возвратно-поступательного  движения поршня

во вращательное движение коленвала;

эталон: д

12. Восстановите последовательность работы муфты сцепления:

1.подвижная муфта перемещается вперёд по валу;

2.рычаги выключения поворачиваются в вилках;

3.выжимным подшипником давит на рычаги выключения;

4. отводят нажимной диск от ведомого диска;

5. муфта сцепления выключается;

6.вилка выключения поворачивается;

7.ведомый диск освобождается;

8.давит на муфту выключения;

эталон: 6, 8, 1, 3, 2, 4, 7, 5

13. Какой механизм предназначен для своевременного открытия и закрытия клапанов цилиндра:

а) кулисный;

б) кривошипно-шатунный;

в) червячный;

г) газораспределительный;

д) реечный

эталон: г

14.	Какая передача не участвует в приводе распределительного вала?:

а) цепная;

б) зубчатая;

в) ремённая;

г) червячная;

д) фрикционная.

эталон: г, д

15.	Определить механизм  по описанию его работы:

Вначале вращается диск, затем вращается один вал, через первую цилиндрическую пару шестерён вращается второй вал, через вторую цилиндрическую пару шестерён вращаются третий  и четвертый валы.

а) главная передача заднего ведущего моста;

б) главная передача переднего ведущего моста:

в) раздаточная коробка;

г) коробка перемены передач.

эталон: г

Критерии оценки усвоения знаний:

Критерии оценки усвоения знаний:

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам контрольной работы.

Процент результативности (правильных ответов)

Балл             (отметка)	                                  вербальный аналог

90 ÷ 100                5	                                                    отлично

80 ÷ 89	            4	                                                    хорошо

70 ÷ 79	            3	                                        удовлетворительно

менее 70	            2	                                      не удовлетворительно

Задание 2

Проверяемые результаты обучения:

З 1 - назначение, устройство и принцип работы дорожно-строительных

машин;

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей;

Тест к заданию № 2

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания выдается без эталонов.

Выберите правильный ответ:

1.	Какие режущие ножи устанавливаются на бульдозерный отвал:

а) нижний и два верхних;

б) верхний и два нижних;

в) средний и два боковых;

г) горизонтальный и два вертикальных.

эталон:  в

2.Как увеличивают долговечность режущих кромок ножей бульдозерного отвала?:

а) наплавляют свинцом;

б) наплавляют оловом;

в) наплавляют сормайтом или сталинитом;

г) наваривают победитовые пластины.

эталон: в

3. С помощью каких крепёжных деталей закреплены ножи на отвале?:

1. шпилек;

2. заклёпок;

3.стопорных колец;

4.болтов;

5. стопорных втулок;

6. стальных пальцев со шплинтами.

эталон: 4

4.Назначение уширителей:

а) для взламывания асфальтовых покрытий;

б) для разработки смёрзшихся материалов и грунтов;

в) для улучшения планирующих свойств бульдозера;

г) для увеличения призмы волочения и производительности

бульдозера;

д) для производительной разработки лёгких грунтов и сыпучих

материалов

эталон: г, д

5.	Какие съёмные дополнительные рабочие органы предназначены для формирования и планировки вертикальных стенок выемок и насыпей при сооружении дорог?

а) открылки;

б) удлинители;

в) кирковщики;

г) откосники;

д) рыхлители;

е) уширители.

эталон:  г

6.	Какие дополнительные рабочие органы отсутствуют на бульдозере-погрузчике?

а) отвал;

б) грузовые вилы;

в) грузовой крюк;

г) ковш;

д) грейфер;

е) обратная лопата.

эталон: е

7.	Какой привод рабочих органов имеют современные бульдозеры:

а) пневматический;

б) механический;

в) гидропневматический;

г) гидравлический.

эталон: г

8.	Каким устройством управляются рабочие органы бульдозеров?

а) пневмоусилителями;

б) гидровакуумными усилителями;

в) гидроусилителями;

г) гидрораспределителями.

эталон: г

Критерии оценки усвоения знаний:

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теста.

Процент результативности (правильных ответов)

Балл             (отметка)	                                  вербальный аналог

90 ÷ 100               5	                                                отлично

80 ÷ 89	         4	                                                 хорошо

70 ÷ 79	         3	                                        удовлетворительно

менее 70	         2	                                      не удовлетворительно

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

У 2 - выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих механизмов;

У 3 - применять ручной и механизированный инструмент;

У 4 - снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру;

Текст задания № 3:

Лабораторная работа  по теме: Разборка и сборка двигателей  Д-245 и ЯМЗ-238

Выполнить работу в соответствии с технологической картой и составить отчет.

Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке представляемых отчетов.

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 2 - систему технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин;

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей;

З 4 - технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного пользования ручным и механизированным инструментом;

Текст задания № 4: Контрольная работа.

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания выдается без эталонов.

Выберите правильный ответ:

1. Какова периодичность ТО-1:

а) через 240 моточасов;

б) через 480 моточасов;

в) через 100 моточасов;

г) через 60 моточасов;

д) через 960 моточасов.

эталон:  г

2.При каком ТО производится замена масла в двигателе бульдозера?:

а) ЕТО (ЕО);

б) ТО-1;

в) ТО-2;

г) ТО-3;

д) СО.

эталон: в

3. Вставить пропущенные операции технического обслуживания дорожно-строительных машин:

1. очистка от грязи, пыли;

2. …

03.регулировка механизмов и агрегатов;

4.частичная разборка

5. …

эталон: 2-мойка, 5-протяжка креплений

4.Мероприятия ремонта:

а) очистка от грязи;

б) замена изношенных деталей;

в) регулировка зазоров;

г) мойка.

Эталон: б

5.	Какие из перечисленных операций входят в мероприятия ТО-1?

а) регулировка тепловых зазоров в клапанных механизмах двигателя;

б) замена масла в картере коробки перемены передач;

в) регулировка магнето;

г) регулировка свободного хода педали муфты сцепления;

д) замена фильтрующих элементов масляных фильтров;

е) регулировка давления впрыска топлива форсунок.

эталон: а, д.

6.	Какая операция не выполняется при ежедневном ТО?:

а) регулировка тепловых зазоров в клапанных механизмах двигателя;

б) замена масла в картере коробки перемены передач;

в) регулировка магнето;

г) регулировка свободного хода педали муфты сцепления;

д) замена фильтрующих элементов масляных фильтров;

е) регулировка давления впрыска топлива форсунок.

эталон: никакая

7. Какие мероприятия выполняются при ТО-2? :

а) регулировка тепловых зазоров в клапанных механизмах двигателя;

б) замена масла в картере коробки перемены передач;

в) регулировка магнето;

г) регулировка свободного хода педали муфты сцепления;

д) замена фильтрующих элементов масляных фильтров;

е) регулировка давления впрыска топлива форсунок

эталон: а,в,д

8.Какие из перечисленных операций не выполняются при регулировке зазоров в муфте сцепления?:

а) выставление поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия;

б) открытие лючка корпуса;

в) прокручивание регулировочного винта коромысла;

г) проворачивание коленчатого вала;

д) установка шестерён по меткам.

эталон: а, в, д

9.Как контролируется расход масла для дорожно-строительной машины?:

а) актом списания;

б) расходной ведомостью;

в) приёмо-сдаточным актом;

г) заправочной ведомостью.

эталон: г

10.	Какая операция лишняя при проверке уровня масла в картере двигателя?:

а) протирка щупа;

б) осмотр направляюшей обоймы щупа;

в) осмотр рисок на щупе;

г) мойка щупа в дизельном топливе.

эталон: г

11. Как определяют уровень охлаждающей жидкости в радиаторе?:

а) мерной линейкой (щупом);

б) по рискам на верхнем бачке радиатора;

в) визуальным осмотром при открытой пробке горловины;

г) по уровнемеру.

эталон: в

12.	Какие из перечисленных операций входят в ЕО?:

а) внешний осмотр;

б) прослушивание;

в) замена масел;

г) протяжка креплений;

д) проверка на ощупь;

е) очистка

эталон: а, б, г, д, е.

14. С каким ТО совмещают сезонное обслуживание?:

а) ЕО;

б) ТО-1;

в) ТО-2;

г) ТО-3.

эталон: в

15. При каком ТО заменяют на бульдозере все летние жидкости на зимние?:

а) ЕО;

б) ТО-1;

в) ТО-2;

г) ТО-3;

д) СО.

эталон: д

16.	Восстановите последовательность замены масла в картере двигателя:

1.заменить масляный фильтр;

2.слить отработанное масло в ёмкость;

3.слить промывочное масло в специальную ёмкость;

4.открыть пробку заливного отверстия;

5.запустить двигатель на 15-20 минут;

6.выставить бульдозер на ровную площадку;

7.залить промывочное масло;

8.открутить сливную пробку поддона картера;

9. залить свежее масло и запустить двигатель.

эталон: 6,4,8,2.7,5,3,1,9

Критерии оценки усвоения знаний:

Критерии оценки усвоения знаний:

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теста.

Процент результативности (правильных ответов)

Балл             (отметка)	                                  вербальный аналог

90 ÷ 100           5	                                                    отлично

80 ÷ 89	         4	                                                    хорошо

70 ÷ 79	         3	                                        удовлетворительно

менее 70	         2	                                      не удовлетворительно

Задание 5

Проверяемые результаты обучения:

У 1- выполнять основные операции технического осмотра;

У 2 - выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих механизмов;

У 3 - применять ручной и механизированный инструмент;

У 4 - снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру;

Текст задания № 5: Миникейсы по теме «Технология проведения технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин»

Каждому учащемуся выдается отдельное задание в виде миникейса (приложение1)

Уровень сформированности умений оценивается по пятибалльной системе в процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке представляемых отчетов.

Задание 6

Проверяемые результаты обучения:

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей;

З 4 - технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного пользования ручным и механизированным инструментом;

Тест к заданию № 6.

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания выдается без эталонов.

Выберите правильный ответ:

Вариант №1

1. Перечислить основные неисправности кривошипно-шатунного механизма:

а) стучат клапана;

б) лопнула гильза цилиндра;

в) стучит поршневой палец;

г) износ кулачков распределительно вала;

д) износ вкладышей.

эталон:  б, в, д.

2. Основные признаки износа вкладышей коленчатого вала:

а) глухой стук в нижней части блок-картера;

б) тонкий металлический стук в головке блока цилиндров;

в) падение давления масла в главной масляной магистрали;

г) черный дым из выхлопной трубы;

д) «выстрелы» в глушитель или воздухоочиститель.

эталон: а, в, г.

3. При какой неисправности из выхлопной трубы на прогретом двигателе идёт белый дым:

1. износ шатунных и коренных вкладышей;

2. износ клапанов;

3.лопнула гильза цилиндра;

4.прогорела прокладка головки блока цилиндров;

5.распределительные шестерни установлены не по меткам;

6. ослабла головка блока цилиндров.

эталон: 4

4. Основные признаки неисправности коробки перемены передач:

а) шум в работе;

б) сложность переключения передач;

в) при включении передачи бульдозер стоит на месте.

Эталон: а, б.

5. Какие из перечисленных операций входят в регулировку зазора в главной передаче?

а) слив масла из картера;

б) установка регулировочных прокладок;

в) прокручивание регулировочных гаек;

г) прокручивание коленчатого вала;

д) установка по меткам;

эталон: а, в.

6. Как производится регулировка давления впрыска топлива форсунок?

а) вручную с применением слесарных тисов;

б) регулировочным винтом;

в) на специальном стенде;

г) не производится.

эталон: в

7. О какой неисправности свидетельствует тонкий металлический стук в головке блока цилиндров на прогретом двигателе?:

а) износ поршневых колец;

б) износ поршневых пальцев;

в) большой зазор в клапанах;

г) нет зазора в клапанном механизме.

эталон: в

8. Какие из перечисленных неисправностей не влияют на работу бульдозерной навески?

а) высокая температура охлаждающей жидкости двигателя;

б) низкое давление в системе смазки двигателя;

в) низкое давление срабатывания предохранительного клапана гидрораспределителя;

г) подтекание масла из силового цилиндра.

эталон:  в, г

Вариант №2

Выберите правильный ответ:

1. Перечислить основные неисправности газораспределительного механизма:

а) стучат клапана;

б) лопнула гильза цилиндра;

в) стучит поршневой палец;

г) износ кулачков распределительно вала;

д) износ вкладышей.

эталон:  а, г.

2. Основные признаки износа клапанов:

а) глухой стук в нижней части блок-картера;

б) тонкий металлический стук в головке блока цилиндров;

в) падение давления масла в главной масляной магистрали;

г) черный дым из выхлопной трубы;

д) «выстрелы» в глушитель или воздухоочиститель.

эталон: д

3. При какой неисправности из выхлопной трубы на прогретом двигателе идёт чёрный дым:

1. износ шатунных и коренных вкладышей;

2. износ поршневых колец;

3.лопнула гильза цилиндра;

4.прогорела прокладка головки блока цилиндров;

5.распределительные шестерни установлены не по меткам;

6. ослабла головка блока цилиндров.

эталон: 2

4. Основные признаки неисправности муфты сцепления:

а) шум в работе;

б) сложность переключения передач;

в) при включении передачи бульдозер стоит на месте.

Эталон:  б, в.

5. Какие из перечисленных операций входят в регулировку зазора в главной передаче?

а) слив масла из картера;

б) установка регулировочных прокладок;

в) прокручивание регулировочных гаек;

г) прокручивание коленчатого вала;

д) установка по меткам;

эталон: а, в.

6. Как производится регулировка давления впрыска топлива форсунок?

а) вручную с применением слесарных тисов;

б) регулировочным винтом;

в) на специальном стенде;

г) не производится.

эталон: в

7. О какой неисправности свидетельствует тонкий металлический стук в головке блока цилиндров на прогретом двигателе?:

а) износ поршневых колец;

б) износ поршневых пальцев;

в) большой зазор в клапанах;

г) нет зазора в клапанном механизме.

эталон: в

8. Какие из перечисленных неисправностей не влияют на работу бульдозерной навески?

а) высокая температура охлаждающей жидкости двигателя;

б) низкое давление в системе смазки двигателя;

в) низкое давление срабатывания предохранительного клапана гидрораспределителя;

г) подтекание масла из силового цилиндра.

эталон:  в, г

Критерии оценки усвоения знаний:

Критерии оценки усвоения знаний:

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теста.

Процент результативности (правильных ответов)

Балл       (отметка)	                     вербальный аналог

90 ÷ 100           5	                                                    отлично

80 ÷ 89	         4	                                                    хорошо

70 ÷ 79	         3	                                        удовлетворительно

менее 70	         2	                                      не удовлетворительно

Задание 7

Проверяемые результаты обучения:

З 3 - способы выявления и устранения неисправностей;

З 4 - технологию выполнения ремонтных работ, устройство и требования безопасного пользования ручным и механизированным инструментом;

Текст задания № 7:

Составление технологической карты  по технологии выявления и устранения неисправностей (по выбору)

Выполнить работу в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации бульдозера (экскаватора) и представить разработанную технологическую карту.

Уровень сформированности знаний оценивается по пятибалльной системе в процессе выполнения работы (наблюдения за деятельностью обучаемых) и проверке представленных разработанных технологических карт.

Задание 8

Проверяемые результаты обучения:

З 5 - эксплуатационную и техническую документацию;

З 6 - требования безопасности труда при наладке, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования.

Текст задания № 8: Контрольная работа.

Материал для преподавателя содержит эталоны ответов, для учащихся текст задания выдается без эталонов.

Выберите правильный ответ:

1. Выверка и регулировка  натяжения ремённых передач:

а) при усилии по центру между шкивами на ремень в 10-15 кг. прогиб должен

составлять 10-15 мм;

б) ; при усилии по центру между шкивами на ремень в 10-15 кг. прогиб должен

составлять 20-25 мм;

в) при усилии по центру между шкивами на ремень в 20 кг. прогиб должен

составлять 10-15 мм;

г) при усилии по центру между шкивами на ремень в 20-25 кг. прогиб должен

составлять 20-25 мм;

эталон:  а

2.Как осуществляется регулировка зазоров в конических шестерёнчатых передачах?:

а) регулировочным винтом;

б) регулировочными прокладками;

в) регулировочными втулками;

г) регулировочными муфтами;

д) регулировочными гайками.

эталон: б, д

3. Требования ТБ к рукояткам ударного инструмента:

1. не должны иметь трещин и сколов;

2. части должны быть плотно затянуты;

3.винты зафиксированы контргайками;

4.должны быть изготовлены из металла;

5.	должны быть изготовлены из твёрдых пород дерева;

эталон: 1,5

4.Порядок затяжки шпилек крепления головки блока двигателя:

а) спереди назад;

б) по кругу;

в) от центра перекрёстно;

г) сверху вниз.

Эталон: в

5.Требования ТБ к гаечным ключам?

а) должны быть изготовлены из твёрдых пород дерева;

б) не должны иметь растянутый «зев»;

в) не должны иметь трещин и сколов;

г) должны быть покрашены;

д) должны иметь зазоры;

эталон: б, в.

6.Кому предъявляется рекламация, в случае поставленного на предприятие бульдозера в некомплектном состоянии?:

а) транспортной организации;

б) предприятию - посреднику;

в) специализированной мастерской по ремонту;

г) заводу - изготовителю;

д) рекламному агентству;

эталон: г

7. Кому предъявляется претензия в случае поставленного на предприятие бульдозера в некомплектном состоянии?:

а) транспортной организации;

б) предприятию - посреднику;

в) специализированной мастерской по ремонту;

г) заводу - изготовителю;

д) рекламному агентству;

эталон: а

8.Какие документы должны сопровождать экскаватор при транспортировке его от завода – изготовителя до предприятие-заказчика:

а) Акт испытания;

б) Приёмо-сдаточный акт;

в) Товарно-транспортная накладная;

г) Акт купли-продажи;

д) Паспорт машины;

е) Руководство по эксплуатации.

эталон: а, д, е

9.Как контролируется расход масла для дорожно-строительной машины?:

а) актом списания;

б) расходной ведомостью;

в) приёмо-сдаточным актом;

г) заправочной ведомостью.

эталон: г

10. Какие документы должны сопровождать бульдозер при выходе его из капитального ремонта:

а) Акт испытания;

б) Приёмо-сдаточный акт;

в) Товарно-транспортная накладная;

г) Акт купли-продажи;

д) Паспорт машины;

е) Руководство по эксплуатации.

эталон: б

Критерии оценки усвоения знаний:

Критерии оценки усвоения знаний:

Производится оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам теста.

Процент результативности (правильных ответов)

Балл             (отметка)	                                  вербальный аналог

90 ÷ 100           5	                                                    отлично

80 ÷ 89	         4	                                                    хорошо

70 ÷ 79	         3	                                        удовлетворительно

менее 70	         2	                                      не удовлетворительно

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

Дифференцированный зачёт по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании отчёта по учебной или производственной практикам (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений.

4.2 Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

4.2.1. Учебная практика:

Таблица 5

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| -разборка, сборка и устранение неисправностей при ТО и ремонте двигателей бульдозеров и экскаваторов; -разборка, сборка и устранение неисправностей при ТО и ремонте узлов и агрегатов трансмиссии машин; -разборка, сборка, устранение неисправностей и ремонт ходовой части колёсных и гусеничных машин; -разборка, сборка и устранение неисправностей при ТО и ремонте механизмов управления машин; -разборка, сборка и устранение неисправностей механизмов, узлов, агрегатов и вспомогательного оборудования; -проведение ТО и текущего ремонта навесного оборудования бульдозеров и одноковшовых экскаваторов; -ремонт систем электрооборудования, устройство, техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей и устройств электрооборудования, устранение неисправностей; -выполнение подготовки оборудования к ремонту, подготовка рабочего места и инструмента для проведения ремонтных работ в специализированных организациях и в полевых условиях; -производство ремонта дорожных и строительных машин; | ПК 1.1-Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. | ОК 2; ОК 4; ОК 5 | ПО-1; ПО-2; У 1; У 2; У 3; |
| -проведение ТО и текущий ремонт навесного оборудования бульдозеров и одноковшовых экскаваторов; -ремонт систем электрооборудования, устройство, техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей и устройств электрооборудования, устранение неисправностей. -выполнение подготовки оборудования к ремонту, подготовка рабочего места и инструмента для проведения ремонтных работ в специализированных организациях и в полевых условиях ; -производство ремонта дорожных и строительных машин; -выполнение требований безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте дорожных и строительных машин, требования, предъявляемые к инструменту; -выполнение подготовки оборудования к ремонту; -технология производства ремонта механизмов, узлов и агрегатов дорожно-строительных машин, их навесного оборудования; -выполнение требований безопасности труда при ремонте технологического оборудования; -порядок оформления и ведения эксплуатационной и технической документации. | ПК 1.2-Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. | ОК 3; ОК 6 | ПО-1; ПО-2; У-1; У-2; У-3; У-4 |

4.2.2. Производственная практика:

Таблица 6

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК | ПО, У |
| -разборка, сборка и устранение неисправностей при ТО и ремонте двигателей бульдозеров и экскаваторов; -разборка, сборка и устранение неисправностей при ТО и ремонте узлов и агрегатов трансмиссии машин; -разборка, сборка, устранение неисправностей и ремонт ходовой части колёсных и гусеничных машин; -разборка, сборка и устранение неисправностей при ТО и ремонте механизмов управления машин; -разборка, сборка и устранение неисправностей механизмов, узлов, агрегатов и вспомогательного оборудования; -проведение ТО и текущий ремонт навесного оборудования бульдозеров и одноковшовых экскаваторов; -ремонт систем электрооборудования, устройство, техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей и устройств электрооборудования, устранение неисправностей; -выполнение подготовки оборудования к ремонту, подготовка рабочего места и инструмента для проведения ремонтных работ в специализированных организациях и в полевых условиях; -производство ремонта дорожных и строительных машин; | ПК 1.1-Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. | ОК 2; ОК 4; ОК 5 | ПО-1 У 1 У 2 У 3 |
| -проведение ТО и текущий ремонт навесного оборудования бульдозеров и одноковшовых экскаваторов; -ремонт систем электрооборудования, устройство, техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей и устройств электрооборудования, устранение неисправностей; -выполнение подготовки оборудования к ремонту, подготовка рабочего места и инструмента для проведения ремонтных работ в специализированных организациях и в полевых условиях ; -производство ремонта дорожных и строительных машин; -выполнение требований безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте дорожных и строительных машин, требования, предъявляемые к инструменту; -выполнение подготовки оборудования к ремонту; -технология производства ремонта механизмов, узлов и агрегатов дорожно-строительных машин, их навесного оборудования; -выполнение требований безопасности труда при ремонте технологического оборудования; -порядок оформления и ведения эксплуатационной и технической документации. | ПК 1.2-Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. | ОК 3; ОК 6 | ПО-1; ПО-2; У-1; У-2; У-3; У-4 |

4.3. Форма аттестационного листа

Министерство образования и науки Республики Бурятия

ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по учебной  практике

ФИО                                                                                   группа                ,

обучающийся по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, ___ курс группа _____ успешно прошел учебную  практику

по профессиональному модулю ПМ 01 «Осуществление ТО и ремонта дорожных и строительных машин »

в объеме  144 час.   с «    »               20   г. по «    »          20     г.

В организации_____________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Виды и качество выполнения  работ

| Профессиональные компетенции по видам и объему работ, выполненные обучающимся во время практики | Качество (освоен /не освоен) |
| --- | --- |
| ПК1.Проверять техническое состояние ДСМ |  |
| ПК2.Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования |  |

Успешно прошел учебную практику ___________ (Оценка)

Руководитель практики от образовательного учреждения

Симонова Маргарита Анатольевна, мастер п/о (ФИО, должность) Подпись _____________

Руководитель практики (ответственное лицо) от организации (базы практики)

(ФИО, должность) Подпись ____________

МП

Дата «___»_________20 ___г.

Министерство образования и науки Республики Бурятия

ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по производственной   практике

ФИО                                                                                   группа                ,

обучающийся по профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин, ___ курс группа _____ успешно прошел производственную  практику

по профессиональному модулю ПМ 01 «Осуществление ТО и ремонта дорожных и строительных машин »

в объеме  540 час.   с «    »               20   г. по «    »          20     г.

В организации_____________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Виды и качество выполнения  работ

| Профессиональные компетенции по видам и объему работ, выполненные обучающимся во время практики | Качество (освоен /не освоен) |
| --- | --- |
| ПК1.Проверять техническое состояние ДСМ |  |
| ПК2.Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования |  |

Успешно прошел производственную практику ___________ (Оценка)

Руководитель практики от образовательного учреждения

Симонова Маргарита Анатольевна, мастер п/о (ФИО, должность) Подпись _____________

Руководитель практики (ответственное лицо) от организации (базы практики)

(ФИО, должность) Подпись ____________

МП

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

5.1. Паспорт

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  ПМ.01. «Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин» по  профессии

23.01.06. «Машинист дорожных и строительных работ» проводится после получения обучаемым положительной оценки за экзамен по МДК 01.01.  и зачета по учебной и производственной практикам.

Итогом экзамена является однозначное решение квалификационной комиссии: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Решение квалификационной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 50%  её членов.

5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена квалификационного

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:

ПК 1.1., ПК 1.2., ОК 1 – 7.

5.2.2. Комплект экзаменационных материалов

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная ведомость.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните задания (приложение 1).

Вы можете воспользоваться оборудованием цеха при организации своей работы (перечень оборудования - согласно паспорта КМО)

Вы можете пользоваться литературой (приложение 2)

Максимальное время выполнения задания 6 час.

Тексты заданий по 15 вариантам прилагаются (приложение 1)

|  | ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 1. Инструкция 1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора 2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся (приложение 1). Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 15 (приложение 1) Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 6 часов Условия выполнения заданий: задание выполняется в условиях мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием Литература для экзаменующихся: справочная, методическая и др. (приложение 2) Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) Перечень литературы, допущенной для использования на экзамене (квалификационном), прилагается (приложение 2). 2. Ход выполнения задания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки: Вид деятельности считается освоенным, если работа по техническому обслуживанию и ремонту дорожных и строительных машин выполнена в соответствии с технологическим процессом |  |  |
| Итоговая ведомость экзамена (квалификационного) по ПМ.01 по профессиям: машинист бульдозера; машинист экскаватора одноковшового Учащийся ФИО __________________________________________________ Экзаменатор ФИО ________________________________________________ Дата проведения _______________________ |  |  |  |
| Проверяемые компетенции |  | Показатели оценки результата | Оценка (да/нет) |
| ПК 1.1. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной деятельности. |  | Показатель 1: Выполнение основных операций технического осмотра в соответствии с установленными нормативами по трудоёмкости; Показатель 2: Выполнение работ по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих механизмов в соответствии с установленными нормативами по трудоёмкости; Показатель 3: Обнаружение и устранение неисправностей с применением ручного и механизированного инструмента согласно ГОСТ, СНИП; Показатель 4: Снятие и установка несложной осветительной арматуры в соответствии с техническими условиями и установленных нормативов по трудоёмкости; Показатель 1: Правильная организации рабочего места ( СНИП). Показатель 2: Соблюдение последовательности, точности и скорости выполнения практических работ, использование инструкционно – технологических карт. Показатель 3: Экономное расходование материалов и электроэнергии в соответствии с нормативами. Показатель 4: Бережное обращение с оборудованием, приборами, инструментами в соответствии с техническими требованиями. Показатель 5: Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности Показатель 6: Рациональное распределение времени на все этапы выполнения профессиональных задач. Показатель 1: Объём использования различных источников информации: справочная литература, инструкции, инструкционо-технологические карты, схемы, таблицы. Показатель 1: Своевременность и точность использования различных электронных источников: электронных учебников, схем, таблиц и др. для качественного выполнения профессиональных задач. |  |
| ПК 1.2-Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентом; |  | Показатель 1: Проведение монтажа и демонтажа согласно установленных заводом изготовителем технических условий на их проведение, и установленных нормативов по трудоёмкости (СНиП); Показатель 2: Разборка узлов и агрегатов дорожно-строительных машин и тракторов, подготовка их к ремонту согласно СНиП; Показатель 1: Точность анализа рабочей ситуации и выбора последовательности выполнения операций при работе с инструментом и приспособлениями. Показатель 2: Экономное расходование материалов и электроэнергии в соответствии с нормативами. Показатель 3: Следование требованиям документации на оборудование. Показатель 4: Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности. Показатель 1: Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, руководителями практики в ходе обучения и членами бригады. |  |

оценочная ведомость по профессиональному модулю

ПМ 01.  Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин

ФИО ____________________________________________________________

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО  190629.01 «Машинист дорожных и строительных машин»,

освоил(а) программу профессионального модуля  «Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин »

в объеме 684 часа с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля:

Учебная практика в объеме 144 часа: зачет (незачет).

Производственная  практика в объеме 540 час: зачет (незачет).

Экзамен по МДК: ________________

Приложение 1

Задания для экзаменующихся:

1. Регулировка тепловых зазоров в клапанных механизмах двигателя Д-242;

2.Регулировка зацепления в главной передаче заднего моста трактора ДТ-75М;

3.Замена поршневых колец двигателя АМ-41;

4.Замена цилиндро-поршневой группы двигателя Д-242;

5.Замена распределительного вала двигателя А-01;

6.Установка пускового двигателя ПД-10У на трактор ДТ-75М;

7.Замена ведомого диска сцепления трактора МТЗ-82;

8.Дефектовка деталей кривошипно-шатунного механизма при их замене на двигателе;

9.Ремонт коробки перемены передач трактора ЮМЗ-6Л;

10.Монтаж навесного оборудования бульдозерной навески на трактор ДТ-75М;

11.Установка гусеницы трактора ДТ-75М с её натяжением;

12.Проведение мероприятий ТО ходовой части бульдозера Т-170;

13.Проведение мероприятий ТО системы смазки двигателя;

14.Проведение мероприятий ТО системы охлаждения бульдозера;

15.Подготовка бульдозерной навески для разработки мерзлых грунтов.

Приложение 2

Литература, допущенная для использования на экзамене квалификационном:

Основные источники:

1. Раннев А.В., Полосин М.Д., «Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин»,М., «Академия», 2000г.-483с.

2. Полосин М.Д. «Машинист дорожных и строительных машин», М., «Академия», 2002г.-279с.

Дополнительные источники:1. Альбом рабочих чертежей на запасные части к технологическому оборудованию, - М.: ВНИИМПа, 1982.-377с.

2. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт оборудования. Справочник. – М.: Пищевая промышленность, 1975.-575с.

3. Положение о системе планово-предупредительного ремонта основного технологического оборудования. – М.: ВНИИМПа, 1981. – 59с.

www.rsi.ru – Российская государственная библиотека им. Ленина.

http:/www.rgdb.ru – Российская государственная детская библиотека

http:/www.libtl.ru – Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы

Методические пособия:

  - Методические указания по выполнению практических работ;

  - Методические указания по выполнению лабораторных работ.

Справочная литература: и др.

6. Вариант сводной таблицы

| Результаты обучения по профессиональному модулю |  | Текущий и рубежный контроль |  |  |  | Промежуточная аттестация по ПМ |  | Экзамен (квалификационный) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тестирование | Решение ситуационных задач | Защита ЛПЗ | Контрольные работы | Экзамены по МДК | Дифференцированные зачеты по практике | Ход выполнения задания | Подготовленный продукт / осуществленный процесс | Устное обоснование результатов работы | Портфолио и его защита |
| Основные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1 | Показатель 1 |  | + |  | + |  | + |  | + | + | + |
| ОК2 | Показатель 2 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК 4 | Показатель 3 |  | + | + |  |  |  | + |  | + |  |
| ОК 5 | Показатель 4 | + | + | + |  |  |  | + |  | + |  |
| ПК 2 | Показатель 5 |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + |
| ОК3 | Показатель 6 | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  |
| ОК 6 | Показатель 7 |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |
| Вспомогательные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иметь практический опыт | ПО 1 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  | ПО 2 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Уметь | У 1 | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  | У 2 | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  | У3 | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
|  | У4 | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Знать | З 1 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | З 2 |  | + |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | З3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | З4 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | З 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | З 6 |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |