Промежуточная аттестация

Учебная практика по ПМ01 группа МД20

Вариант 1

Часть А:

- МДК01.01. Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин

Часть Б:

- МДК01.01. Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин

А1. Базовая машина бульдозера и бульдозера-рыхлителя представляет собой трактор, который приспособлен для …. .
1) работ в тяжелых условиях 
2) навешивания рабочего оборудования
3) повторения рабочего цикла

4)  работ в специальных условиях

А2. Основным признаком классификации базовых машин  бульдозеров является ….. класс.
1) прицепной
2) легковой 
3) тяговой
4) старший

А3.Распределение тракторов по тяговому усилию является основой для …… .
1) классификации бульдозеров и бульдозеров-рыхлителей
2) нагрузок, возникающих в процессе разработки грунта и холостого хода
3) классификации задних мостов колесных тракторов
4) квалификации базовых тракторов

А4. Промышленные тракторы специально приспособлены для….. .
1) работы в тяжёлых грунтовых условиях на строительстве дорог
2)  выполнении различных операций или для землеройно-транспортных работ
3)  работ на шахтах
4) работ в трюмах теплоходов

А5. Ходовая часть базового трактора служит для …… .
1) передачи крутящего момента с вала двигателя на гусеницу
2) определения  положения рабочих органов бульдозера
3)  передачи веса машины на опору поверхности
4) основания конструкции самоходной машины

А6. Двигатель самоходной машины преобразует химическую энергию в:
1) электрическую

2) физическую
3) химическую
4) механическую

А7. Гидрооборудование трактора предназначено для управления:
1)  дополнительного оборудования
2)  холостого оборудования
3)   положением рабочих органов
4) положением дополнительных органов
А8. Скорость передвижения тракторов при разработке грунта не  должна превышать …… км/ч.
1) 2,5 - 3,5

2) 1,5 - 2,5

3) 3,5 - 4,5

4) 4,5 - 5,5

А9. Частота вращения вала двигателя современных тракторов составляет …… об/мин.
1) 1800 - 2100 
2) 1700 - 2000 
3) 1900 - 2200 
4) 2000 - 2300

А10. Ведущие колеса гусениц вращаются с частотой 12 - 120 об/мин,   диапазон  скорости трактора при движении от …… км/ч.
1)  1,5 до 10 
2)  2,5 до 12 
3)  2 до 14 
4)  3 до 15 
А11. Бульдозер- это …… .

1) самоходная землеройно-транспортная машина, предназначенная для разработки грунта и его перемещения
2) транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров
3)механическое транспортное средство, движущееся по рельсам

4) транспортное средство, предназначенное для перевозки тяжёлых грузов и транспортировки его в отдаленные населенные пункты
А12.  Навесной рыхлитель  на бульдозере используют для …… .
1)копки траншей
2) послойного разделения  твёрдых грунтов и пород на отдельные куски и глыбы
3) передвижения транспортного средства
4) транспортного средства
А13. Рабочий цикл бульдозера начинается:
1) c запуска двигателя
2) c рабочего хода машины
3) c сжатия
4)  c начала передвижения

А14. На месте выгрузки бульдозер останавливают для разгрузки грунта и поднимают отвал на ……мм .
1) 400 - 500 
2) 300 - 400 
3) 200 - 300 
4) 100 - 200

А15.  …… ºC - температура  окружающей среды, при которой  может перемещать строительные материалы в условиях умеренного климата бульдозер общего назначения.
1) +(-) 10

2) +(-) 20 
3) +(-) 30 
4) +(-) 40 
А16. Установка неповоротного  отвала на самоходной машине:
1) перпендикулярна и неподвижна относительно продольной оси машины
2) параллельна и неподвижна относительно продольной оси машины
3) перпендикулярна и подвижна относительно продольной оси машины
4) параллельна и подвижна относительно продольной оси машины

А17. …… отвал более приспособлен для планировки площадок, засыпки траншей, расчистки дорог от снега.
1) неповоротный
2) подвижный
3) поворотный
4) неподвижный

А18. По тяговому классу базовой машины  к тяжёлым бульдозерам  относятся следующие классы:

1)  25…35
2)  1,4…4
3)  6…15
4)  50
А19.  ……мм -глубина рыхления рыхлителя общего назначения.
1) 800
2) 1000 
3) 1200 
4) 1400 
А20. По типу ходовой части базовой машины бульдозера делятся на:

1) гусеничные и колесные
2) рельсовые и гусеничные
3) воздушные и пневмоколесные
4) водяные и колесные
А21. Неповоротный отвал и толкающие брусья соединены между собой с помощью:

1)тяговой силы

2)толкателей задней опоры

3)головки штока с кронштейном отвала

4)шарнирных подшипников

А22. Для  ……. в верхней части отвала бульдозера приварен козырек.

- установки угла резания отвала

- формирования схода призмы грунта

- повышения качества планирования

- установления гидравлической системы

Б1.Установите соответствие между агрегатами машины:

| 1 | Двигатель | 1 | Служит для передачи крутящего момента с вала двигателя на гусеницу или ведущие колеса трактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Трансмиссия | 2 | Преобразует химическую энергию сгорания топлива в механическую в виде крутящего момента на коленчатом валу |
| 3 | Ходовая часть | 3 | Предназначено для управления положением рабочих органов бульдозеров и бульдозеров- рыхлителей |
| 4 | Гидрооборудование | 4 | Предназначена для передачи веса машины на опорную поверхность, преобразования вращательного движения ведущих колес в поступательное движение трактора |

Б2.Установите соответствие между классами  бульдозеров:

| 1 | Легкий класс | 1 | 6…15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Средний класс | 2 | 25…35 |
| 3 | Тяжелый класс | 3 | 50 |
| 4 | Сверхтяжелый класс | 4 | 1,4 …4 |

Б3. Часовой расход дизельного  топлива 42л/ч,  отработано 120 часов. Рассчитайте расход  дизельного топлива по фактически отработанному времени.

- 5050 л

- 5000л

- 5040л

- 4050 л

Б4. Время работы насоса НШ-46  12 минут,  обороты приводного вала 1200 об/мин. Определите производительность шестеренчатого насоса за определенное время в литрах.

- 600 л

- 662,4 л

- 560, 2л

- 632, 5л

Б5. Определите последовательность действий при несчастном случае  на рабочем месте:

- немедленно сообщить об этом руководителю работ

- оказать первую помощь пострадавшему

- остановить самоходную машину

Б6. Определите последовательность действий при заправке бульдозера:

- соблюдение дистанции не менее 3 метров

- работа двигателя на малых оборотах

- выхлопная труба должна быть обращена в противоположную сторону от заправочного пункта.

Вариант 2

Часть А:

- МДК01.01. Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин

Часть Б:

- МДК01.01. Устройство, техническое обслуживание и текущий ремонт дорожных и строительных машин

А1. Наибольший угол поворота отвала бульдозера в каждую сторону.. ˚С.

1)+-43

2)+-19

3)+-27

4)+- 15

А2. В процессе  разработки грунт режет:

1) нож отвала

2) зуб  рыхлителя

3)  рыхлитель

4)  отвал

А3. На отвале бульдозера применяются …… типы ножей.

1)  боковые

2)  средние

3)  средние и боковые

4)  верхние и средние

А4. Нож заменяют новым, если режущая кромка выступает на ...  мм.

1) 28...35

2) 15...25

3) 100...150

4) 10… 35

А5.Генератор приводится  в действие от:

1) коленчатого вала двигателя

2) включателя электродвигателя

3) включателя блокировки зажигания

4) включателя стартера

А6. Перед запуском дизельного двигателя проверяют уровень топлива:

1) в основном баке

2) в бачке пускового двигателя

3) в основном баке и бачке пускового двигателя, а также охлаждающей жидкости в радиаторе и масла в картере двигателя

4) в топливном баке, уровень  воды в радиаторе, уровень масла.

А7. Задний вал отбора мощности включают:

1) рычагом

2) включателем

3) пультом

4) вручную

А8.Составной частью гусеничного бульдозера- рыхлителя является:

1) поперечная связь

2) разрыхлительное оборудование

3) разрыхлитель однозубый

4) дополнительное оборудование

А9.  Аккумуляторная батарея состоит из:

1) 6  аккумуляторов по  2В

2) 10  аккумуляторов по  2В

3) 6  аккумуляторов по 2 В

4) 7  аккумуляторов по 2В

А10. С ….. стороны бульдозера навешивают однозубый рыхлитель с параллелограмной подвеской.

1) тыльной

2) передней

3) боковой

4) боковой и передней

А11…….-устройство  для быстрой смены рабочих органов.

1)грунтовые вилы

2)челюстной захват

3)монтажный крюк

4) подъемная таль

А12.Отвал представляет собой:

1) объемную металлоконструкцию, сваренную из лобового листа криволинейного проджля с верхними и нижними задними поясами жесткости

2) объемную металлоконструкцию, сваренную из лобового листа прямолинейного проджля

3) объемную раму с откосами

4) объемную металлоконструкцию с  задними поясами жесткости

А13. ……-является  источником электроэнергии на самоходной машине.

1) аккумуляторная  батарея и генератор

2) вентилятор кабины

3)  гидрооборудование

4) двигатель внутреннего сгорания

А14. Фильтры чаще всего изготавливают в виде ……  с сетчатыми фильтрующими элементами,  надетыми на штампованный каркас.

1)  дисков

2)  квадратов

3)  треугольников

4)  прямоугольников.

А15.Главными составными частями бульдозера является:

1) базовый трактор

2) рабочее оборудование

3) базовый трактор и рабочее оборудование

4) тягач и дополнительное оборудование

А16.В виде …..  монтируется рабочее оборудование бульдозера.

1) неповоротного отвала и погрузочного ковша

2) рыхлителя и поворотного  отвала

3) неповоротного и поворотного отвала, погрузочного ковша, рыхлителя

4) неповоротного и поворотного отвала

А17.Толкающие брусья неповоротных отвалов бульдозеров бывают:

1)  жесткими и шарнирными

2)  жесткими

3)  шарнирными

4)  полужесткими

А18. ……отвал может быть установлен под определенным  углом к горизонтальной плоскости.

1) неповоротный отвал

2) поворотный отвал

3) поперечный отвал

4) рабочий отвал

А19.Бульдозерное оборудование с неповоротным отвалом бывает двух модификаций:

1) с жестким креплением отвала

2) с шарнирным креплением отвала

3) с жестким креплением отвала и толкающим брусьям, с шарнирным креплением отвала к толкающим брусьям

4) с жестким креплением отвала и толкающим брусьям

А20. Рама трактора представляет собой:

1) жесткую конструкцию

2) верхнюю часть трактора

3) эластичную подвеску

4) полужесткую конструкцию

А21. Обкатка двигателя  производится на холостом ходу в течении:

- 2..4 часов

- 15-20 минут

- 1 часа

- 20 минут

А22. …… позволяет выявить неисправность машины без разборки, потребность в техническом обслуживании или ремонте.

- визуальный осмотр

- диагностика

- профилактика

- технический осмотр

Б1.Установите соответствие между инструктажами по технике безопасности:

| 1 | Первичный инструктаж на рабочем месте | 1 | Проводится при нарушении машинистом бульдозера требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Внеплановый инструктаж | 2 | Проводится со всеми вновь принятыми в организацию, переводимыми из одного подразделения в другое, с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, |
| 3 | Целевой инструктаж | 3 | Проводится для всех рабочих не реже одного раза в три месяца |
| 4 | Повторный инструктаж | 4 | Проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (уборка территории, разовые работы вне предприятия и т.п.; ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; |

Б2. Установите соответствие между свойствами грунтов:

| 1 | Связность грунта | 1 | Способность впитывать воду, не пропуская её (глина) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Водопоглощение грунта | 2 | Характеризуется усилием, необходимым для разъединения сцепленных между собой частиц ( скальные и глинистые грунты) |
| 3 | Разрыхляемость грунта | 3 | Характеризует способность их плотно укладываться в насыпи (песчаные и суглинистые грунты) |
| 4 | Уплотняемость грунта | 4 | Способность увеличивать объем при разработке. ( глины и суглинки) |

Б3. Часовой расход дизельного топлива 42л/ч, норма расхода масла 3%  от расхода дизельного топлива,  отработано 120 часов. Рассчитайте расход  моторного масла  по фактически отработанному времени.

1)141,2 л

2) 151, 2л

3) 148л

4) 150л

Б 4. Время работы насоса НШ-46  10 минут,  обороты приводного вала 1000 об/мин. Определите производительность шестеренчатого насоса за определенное время в литрах.

- 460л

- 450л

- 360л

- 490 л

Б5. Последовательность действий при аварии  на рабочем месте:

  - сообщить руководителю работ и лицу по надзору за безопасной эксплуатацией бульдозера

  - поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение

  - немедленно остановить бульдозер

  - опустить отвал на землю и устранить неисправность или нарушение требований безопасности собственными силами

Б6. Последовательность операций  при выполнении сцепки:

  - осуществлять сцепку только после остановки машины

  - избегать   резких   рывков при движении машины

  - по первому сигналу быть готовым затормозить машину

  - осуществлять маневрирование на первой передаче и внимательно следить за работником, выполняющим сцепку машины