Д/З: сделать тест

Тест № 1 Раздел : Статика

1. Абсолютно твердым называется тело...

- Сохраняющее форму при статических нагрузках

- Сохраняющее расстояние между частицами при действии на него других тел

- Обладающее высокой хрупкостью при внешних нагрузках

- Слабо подверженное пластической деформации

2. Сколько решений имеет задача разложения силы на две составляющие

- Единственное

- Бесчисленное множество

- Не менее трех решений

- Нет решения

3. Материальной точкой называется точка....

- Имеющая массу

- Состоящая из материальных частиц

- Бесконечно малая единица

- Неделимая единица материи

4. какие ограничения на связанное тело накладывает идеально гладкий шаровой шарнир:

- Вращательное перемещение тела в любой плоскости

- Вращательное относительно оси, проходящей через центр шарнира

- Линейное перемещение тела в любом направлении

- Все перечисленные

5. Система сходящихся сил, образующая замкнутый силовой многоугольник:

- Имеет равнодействующую, уравновешивающую данную систему сил

- Не имеет равнодействующую систему сил

- Система сил эквивалентна нулю

- Не имеет точки приложения

6.  Какие из перечисленных видов трения не изучает Техническая механика:

- Трения покоя                                    3) Трения свободного падения

- Трения скольжения                          4) Трения качения

7. Связями в статике называют....

- Шарнирные соединения, исключающие поступательное движение тела

- Жесткие заделки, исключающие перемещение тела

- Упругую гибкую нить, закрепленную на  неподвижной опоре и на одной из точек тела

- Ограничения, накладываемые на положения и скорости точек тела в пространстве

8.Какой из перечисленных методов не применяется для нахождения центра тяжести тел:

- Метод нейтральных масс                 3) Метод разбиения

- Метод симметрии                             4) Метод  отрицательных масс

9. Что из перечисленного не является аксиомой статики:

- Аксиома инерции

- Аксиома об изменении кинетической энергии

- Аксиома параллелограмма сил

- Аксиома взаимодействия сил

10.Сила трения покоя достигает максимального значения в момент:

- Начала относительного движения тел

- Достижения максимальной относительной скорости трущихся тел

- Прекращения  относительного движения тел

- Когда  коэффициент трения достигает предельно допустимой величины