Экономические расчеты к диплому специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы

Расчет – КЭС 1000 МВт  1 варианта: 2 блока по 300 МВт и 2 блока по  200 МВт

- Расчёт объёма вырабатываемой электрической  энергии в год:

  - Работа КЭС в год:

ч=365*24*0,8=7008ч.

1.2 выработка  электрической  энергии  в  год:

Эвыр= ч*N*n=7008*((2*300)+(2*200))=

где  ч – число  часов  работы  блока  в  год,  час:

где  365 – дней  в  году,

24 – число  часов,

0,8 – коэффициент  использования  мощности,

20% - простои  в  ремонте,

80% - работа от  годового  числа.

N – мощность  блока,  МВт,

n – число  блоков, шт.

2.Расход электрической энергии на собственные нужды:

на  производство  электрической  энергии:

СНэ= Эвыр * 8%

где 8% – расход  электроэнергии  на  собственные  нужды  электростанции.

3.Отпуск электрической  энергии с шин:

Эш= Эвыр–СНэ

4.Расчёт годовых затрат на производство электрической энергии на электростанции:

4.1 Доля затрат на электрическую энергию – 99%; на тепловую энергию – 1%.

4.2 Затраты  на  оплату  труда  в  год:

Ззп= Чппп*З1раб*Кмес

где Чппп– количество производственно-промышленного персонала, чел.,

4.3 Отчисления  во  внебюджетные  фонды:

Зот= Ззп*Несн/100

где  Несн =  30 %  – единый  социальный  налог.

4.4 Определение  капиталовложений  на  проектируемую  станцию:

Кст = ( Кг.б.  +  Кп.б.(n – 1))*η*k*kи

4.5 Амортизационные  отчисления (составляют  9,8 %  от  основных  производственных  фондов):

Cф = Кст*0,9

Ам = Cф*На/100;

На – 9,8 норма амортизационных  отчислений, %.

4.6 Затраты  на  ремонт (9,3%  от  основных  производственных  фондов):

Зр = Cф*Нрем/100;

Нрем– 9,3 норма  отчислений на ремонт, %.

4.7 Себестоимость  всей  продукции:

Спр = (Зт + Ззп + Зот + Ам + Зр) * (1+ β);

β – доля прочих затрат, которая принимается равной 5% от суммы всех затрат на производство электроэнергии.

5. Затраты  на  электрическую  энергию 99%:

6. Затраты  на  тепловую  энергию:

ЗТ/Э =Зт – ЗЭ/Э

7. Всего затрат:_________

в том числе  переменные ___________

условно-постоянные _______________

8.Затраты  на  себестоимость  электрической  энергии с учетом расхода топлива:

ЗСэ/э  =(Зэ/э  + З усл.пост.) * 99/100

9. Себестоимость  единицы  продукции:

– электрической  энергии:

СЭ/Э = ЗСэ/э/Эш

10. Расчёт тарифов на  электрическую энергию принимаем с учётом рентабельности 15% .

Тариф  на  электрическую  энергию:

ТЭ/Э = СЭ/Э *R =

11. Товарная  продукция  предприятия:

12. Прибыль  и  рентабельность  предприятия:

12.1 прибыль  предприятия:

П = ТП – З

12.2 рентабельность  предприятия:

13. Срок окупаемости:

СОК = К/П

Расчет – КЭС 2000 МВт  2 варианта: 2 блока по 500 МВт и 5 боков по 200 МВт