Итоговая  практическая работа

по учебной дисциплине «Экономические расчеты в энергетике» специальность 13.02.03 «Электрические станции,

сети и системы»

1 вариант расчета – КЭС 1000 МВт 2 блока мощностью по 300 МВт. и 2 блока по 200 МВт.

1. Расчёт объёма вырабатываемой электрической  энергии в год:

1.1 Объем времени работы оборудования в год

ч=365*24*0,8=7008ч.

где  ч – число  часов  работы  блока  в  год,  час:

где  365 – дней  в  году,

24 – число  часов,

0,8 – коэффициент  использования  мощности,

20% - простои  в  ремонте,

80% - от  годового  числа.

1.2 Выработка  электрической  энергии  в  год:

Эвыр = ч*N*n = 7008*1000 = 7008000 МВтч

N – мощность  блока,  МВт,

n – число  блоков, шт.

2.Расход электрической энергии на собственные нужды:

на  производство  электрической  энергии:

СНэ = 7008000*0,08 = 560640 МВтч

где 8% – расход  электроэнергии  на  собственные  нужды  электростанции.

3.Отпуск электрической  энергии с шин:

Эш = Эвыр–СНэ = 7008000–560640= 6447360 МВтч.

4.Расчёт годовых затрат на производство электрической энергии на электростанции:

4.1 Доля затрат на электрическую энергию – 99%; на тепловую энергию – 1%.

Затраты на топливо = 2802000 тыс.руб.

4.2 Затраты  на  оплату  труда  в  год:

Ззп = Чппп*З 1раб*Кмес= 807*30*12 = 290520 тыс. руб.

где Чппп = 807 – количество производственно-промышленного персонала, чел.,

З 1раб = 30– средняя  заработная  плата,  тыс. руб.,

Кмес = 12 – месяцев  в  году.

4.3 Отчисления  во  внебюджетные  фонды:

Зот = Ззп*Несн/100= 290520*30/100 = 87156 тыс. руб.

где  Несн =  30 %  – единый  социальный  налог.

4.4 Определение  капиталовложений  на  проектируемую  станцию:

Кст = ( Кг.б.  +  Кп.б.(n – 1))*η*k*kи= (1458500 +451660 *(4 – 1))*1,13*1*5,4=     =17167854,96 тыс. руб.

где  Кг.б. = 1458500 – цена  первого  блока, тыс. руб.,

Кп.б. =451660  – цена  последующих  блоков, тыс. руб.,

n = 4 – количество блоков, шт.,

η = 1,13 – коэффициент  для  районного  строительства,

k =1 –  коэффициент учитывающий систему технического водоснабжения

kи-= 5,4  коэффициент инфляции;

4.5 Амортизационные  отчисления (составляют  9,8 %  от  основных  производственных  фондов):

4.5.1 Cф = Кст*0,9= 17167854,96*0,9=15451069,46 тыс.руб.

4.5.2 Ам = Cф*На/100=15451069,46 *0,098= 1514204,81 тыс. руб.

На – 9,8 норма амортизационных  отчислений, %.

4.6 Затраты  на  ремонт (9,3%  от  основных  производственных  фондов):

Зр = Cф*Нрем/100= 15451069,46 * 0,093 = 1436949,46 тыс. руб.

Нрем – 9,3 норма  отчислений на ремонт, %.

4.7 Себестоимость  всей  продукции:

Спр = (Зт + Ззп + Зот + Ам + Зр) * (1+ β)= (2802000 + 290520 + 87156 + 1514204,81 +

+ 1436949,46) * (1+5/100) = 6437371,78 тыс.руб.

β – доля прочих затрат, которая принимается равной 5% от суммы всех затрат на

производство электроэнергии.

5. Затраты  на  электрическую  энергию 99%:

6. Затраты  на  тепловую  энергию:

ЗТ/Э =Зт – ЗЭ/Э = 2802000 – 2773980 = 28020 тыс. руб.

7. Всего затрат З тыс.руб: 3855760 тыс. руб.,

в том числе  переменные – 2802000 тыс. руб.,

условно-постоянные – 1053760 тыс. руб.

8.Затраты  на  себестоимость  электрической  энергии с учетом расхода топлива:

ЗСэ/э  = (2773980 +1053760 )*0,99 =  3789462,6   тыс. руб.

9. Себестоимость  единицы  продукции  электрической  энергии:

СЭ/Э = ЗСэ/э/Эш =  3789462,6     *103 / 6447360= 587 руб. /МВтч

9. Расчёт тарифов на  электрическую энергию принимаем с учётом рентабельности 15% . Тариф  на  электрическую  энергию:

ТЭ/Э = СЭ/Э *R = 587*1,15 =675,05 руб./МВт

10. Товарная  продукция  предприятия:

11. Прибыль  и  рентабельность  предприятия:

11.1 прибыль  предприятия:

П = ТП – З = 4352290,37 -3855760  = 496530,37 тыс.руб.

11.2  рентабельность  предприятия:

12. Срок окупаемости:

СОК = К/П = 17167854,96 / 496530,37  = 34,6 года.

2 вариант расчета – КЭС 1000 МВт 5 блоков мощностью по 200 МВт.

1. Расчёт объёма вырабатываемой электрической  энергии в год:

1.1 Объем времени работы оборудования в год

ч=365*24*0,8=7008ч.

где  ч – число  часов  работы  блока  в  год,  час:

где  365 – дней  в  году,

24 – число  часов,

0,8 – коэффициент  использования  мощности,

20% - простои  в  ремонте,

80% - от  годового  числа.

1.2 Выработка  электрической  энергии  в  год:

Эвыр = ч*N*n = 7008*1000 = 7008000 МВтч

N – мощность  блока,  МВт,

n – число  блоков, шт.

2.Расход электрической энергии на собственные нужды:

на  производство  электрической  энергии:

СНэ = 7008000*0,08 = 560640 МВтч

где 8% – расход  электроэнергии  на  собственные  нужды  электростанции.

3.Отпуск электрической  энергии с шин:

Эш = Эвыр–СНэ = 7008000–560640= 6447360 МВтч.

4.Расчёт годовых затрат на производство электрической энергии на электростанции:

4.1 Доля затрат на электрическую энергию – 99%; на тепловую энергию – 1%.

Затраты на топливо = 3046200 тыс.руб.

4.2 Затраты  на  оплату  труда  в  год:

Ззп = Чппп*З1раб*Кмес.= 1161*30*12 = 417960 тыс. руб.

где Чппп = 1161 – количество производственно-промышленного персонала, чел.,

З1раб = 30– средняя  заработная  плата,  тыс. руб.,

Кмес = 12 – месяцев  в  году.

4.3 Отчисления  во  внебюджетные  фонды:

Зот = Ззп*Несн/100= 417960  *30/100 = 125388   тыс. руб.

где  Несн =  30 %  – единый  социальный  налог.

4.4 Определение  капиталовложений  на  проектируемую  станцию:

К = ( Кг.б.  +  Кп.б.(n – 1))*η*k* kи

Кст = (1572400 + 507540 *(5 – 1))*1,13*1*5,4= 21982821,12 тыс. руб.

где  Кг.б. = 1572400 – цена  первого  блока, тыс. руб.,

Кп.б. =   507540  – цена  последующих  блоков, тыс. руб.,

n = 5 – количество блоков, шт.;

η = 1,13– коэффициент  для  района  строительства,

k = 1– коэффициент учитывающий систему технического водоснабжения

kи-= 5,4 коэффициент инфляции;

4.5 Амортизационные  отчисления (составляют  9,8 %  от  основных

производственных  фондов):

4.5.1 Cф = Кст*0,9= 21982821,12  * 0,9 = 19784539 тыс. руб

4.5.2 Ам = Cф*На/100= 19784539 *0,098= 1938884,82 тыс. руб.

На – 9,8 норма амортизационных  отчислений, %.

4.6 Затраты  на  ремонт (9,3%  от  основных  производственных  фондов):

Зр = Cф*Нрем/100= 19784539 *0,093 = 1839962,13 тыс. руб.

Нрем – 9,3 норма  отчислений на ремонт, %.

4.7 Себестоимость  всей  продукции:

Спр = (Зт + Ззп + Зот + Ам + Зр) * (1+ β)= (3046200 +417960 +125388  +1938884,82 +

+1839962,13) * (1+5/100) =  7736814,7 тыс.руб.

β – доля прочих затрат, которая принимается равной 5% от суммы всех затрат на производство электроэнергии.

5. Затраты  на  электрическую  энергию 99%:

6. Затраты  на  тепловую  энергию:

ЗТ/Э =Зт – ЗЭ/Э =  3046200– 3015738 =30462 тыс. руб.

7. Всего затрат З. тыс.руб:  4247960 тыс. руб.,

в том числе  переменные – 3046200  тыс. руб.,

условно-постоянные –1201760 тыс. руб.

7.Затраты  на  себестоимость  электрической  энергии:

ЗСэ/э  = 3015738 +1201760 *0,99 =  4175323,02 тыс. руб.

8. Себестоимость  единицы  продукции– электрической  энергии:

СЭ/Э = ЗСэ/э/Эш = 4175323,02      *103 / 6447360  = 648   руб. /МВтч

9. Расчёт тарифов на  электрическую энергию принимаем с учётом рентабельности 15% . Тариф  на  электрическую  энергию:

ТЭ/Э = СЭ/Э *R = 648 *1,15 = 745,2  руб./МВт

10. Товарная  продукция  предприятия:

11. Прибыль  и  рентабельность  предприятия:

11.1  прибыль  предприятия:

П = ТП – З = 4804572,67 - 4247960     = 556612,67 тыс.руб

11.2 рентабельность  предприятия:

12. Срок окупаемости:

СОК = К/П = 21982821,12 / 556612,67  = 39,5 лет