Д/З: выполнить тест

Тест № 1 Раздел : Статика

1. Абсолютно твердым называется тело...

- Сохраняющее форму при статических нагрузках

- Сохраняющее расстояние между частицами при действии на него других тел

- Обладающее высокой хрупкостью при внешних нагрузках

- Слабо подверженное пластической деформации

2. Сколько решений имеет задача разложения силы на две составляющие

- Единственное

- Бесчисленное множество

- Не менее трех решений

- Нет решения

3. Материальной точкой называется точка....

- Имеющая массу

- Состоящая из материальных частиц

- Бесконечно малая единица

- Неделимая единица материи

4. какие ограничения на связанное тело накладывает идеально гладкий шаровой шарнир:

- Вращательное перемещение тела в любой плоскости

- Вращательное относительно оси, проходящей через центр шарнира

- Линейное перемещение тела в любом направлении

- Все перечисленные

5. Система сходящихся сил, образующая замкнутый силовой многоугольник:

- Имеет равнодействующую, уравновешивающую данную систему сил

- Не имеет равнодействующую систему сил

- Система сил эквивалентна нулю

- Не имеет точки приложения

6.  Какие из перечисленных видов трения не изучает Техническая механика:

- Трения покоя                                    3) Трения свободного падения

- Трения скольжения                          4) Трения качения

7. Связями в статике называют....

- Шарнирные соединения, исключающие поступательное движение тела

- Жесткие заделки, исключающие перемещение тела

- Упругую гибкую нить, закрепленную на  неподвижной опоре и на одной из точек тела

- Ограничения, накладываемые на положения и скорости точек тела в пространстве

8.Какой из перечисленных методов не применяется для нахождения центра тяжести тел:

- Метод нейтральных масс                 3) Метод разбиения

- Метод симметрии                             4) Метод  отрицательных масс

9. Что из перечисленного не является аксиомой статики:

- Аксиома инерции

- Аксиома об изменении кинетической энергии

- Аксиома параллелограмма сил

- Аксиома взаимодействия сил

10.Сила трения покоя достигает максимального значения в момент:

- Начала относительного движения тел

- Достижения максимальной относительной скорости трущихся тел

- Прекращения  относительного движения тел

- Когда  коэффициент трения достигает предельно допустимой величины

Тест № 2 Раздел : Динамика

1. Изолированная материальная точка это:

- Бесконечно малый участок, на проводящий электрический ток

- Точка , на которую не действуют другие материальные точки

- Материальная точка, находящаяся в замкнутом пространстве

- Точечный заряд, окруженный изолированной материей

2. Какое  из перечисленных тел обладает максимальной кинетической энергией:

- Сильно сжатая пружина

- Ядро пушки в верхней точке траектории

- Медленно падающая снежинка

- Натянутая тетива лука

3. Количество движения материальной точки определяется выражением:

- ma- произведение массы точки на ее ускорение

- mv2/2-произведение массы точки на половину квадрата скорости

- Ft-произведение силы на время ее движения

- mv- произведение массы точки на ее скорость

4. Работа силы тяжести не зависит:

- От величины ускорения свободного падения

- От начальной скорости материальной точки

- От вида траектории материальной точки

- От массы материальной точки

5. Метод кинематики основан на:

- Принципе независимости действия сил

- Гипотезе Бернулли

- Уравновешивании сил, действующих на точку, силами инерции

- Выводах из закона Гука

6. Дальность полета материальной точки, брошенной под углом к горизонту со скоростью не зависит от:

- Высоты подъема точки над поверхностью Земли

- Массы точки

- Величины ускорения свободного падения

- Угла, под которым совершен бросок материальной точки

7. Мощностью называется:

- Произведение окружной силы на частоту вращения вала двигателя

- Работа, совершаемая в единицу времени

- Способность силы перемещать материальную точку в пространстве с ускорением

- Отношение работы сил к перемещению материальной точки

8. Импульсом постоянной силы называется:

- Произведение массы материальной точки на скорость ее движения под действием сил

- Произведение силы на время ее движения

- Произведение массы материальной точки на ускорение

- Отношение силы к ускорению материальной точки

9. Какая из перечисленных задач не является задачей динамики:

- По заданному движению точки определить действующие на нее силы

- По известным активным силам, действующим на покоящееся тело

- По заданным силам определить движение точки

- По заданной массе материальной точки и ее ускорению

10. Работа постоянной силы, приложенной к вращающемуся телу, равна произведению вращающегося момента этой силы на:

- Угловое перемещение тела

- Угловую скорость тела

- Угловое ускорение тела

- Частоту вращения тела