Оформить отчет, ответить на контрольные вопросы

Практическое занятие № 5

Отработка действий при аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ

Цель занятия: ознакомиться с действием на человеческий организм ядовитых веществ, действиями населения и спасателей при авариях на химически опасных объектах и приобрести навыки оказания первой помощи пострадавшим.

- Оборудование и раздаточный материал:

- Мультимедийный проектор

- Слайды

- Средства индивидуальной защиты

Краткие теоретические сведения
Действие на организм сильнодействующих ядовитых веществ

СДЯВ — это токсичные химические вещества, широко обращающиеся в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте и способные при утечке из разрушенных (поврежденных) технологических емкостей, хранилищ и оборудования приводить к заражению воздуха и вызывать массовые поражения людей, сельскохозяйственных животных и растений. Среди многочисленных ядовитых веществ, используемых в промышленном производстве и экономике, наибольшее распространение получили хлор, аммиак, синильная кислота, фосген, окись углерода, ртуть.

Действия персонала и населения при возникновении аварий на химически

опасных объектах

В случае возникновения аварии на химическом предприятии и появлении в воздухе и на местности ядовитых веществ подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» — сирены, прерывистые гудки предприятий и специальных транспортных средств, а по радио и телевидению передаются сообщения местных органов власти или гражданской обороны.

Основными мерами защиты персонала и населения при авариях на ХОО являются:

- использование индивидуальных средств защиты и убежищ с режимом

изоляции;

- применение антидотов и средств обработки кожных покровов;

- соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

- эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии;

- санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, сооружений, транспорта, техники и имущества.

Персонал и население, работающие и проживающие вблизи ХОО, должны знать свойства, отличительные признаки и потенциальную опасность СДЯВ, используемых на данном объекте, способы индивидуальной защиты от поражения СДЯВ, уметь действовать при возникновении аварии, оказывать первую медицинскую помощь пораженным.

Рабочие и служащие, услышав сигнал оповещения, немедленно надевают средства индивидуальной защиты, прежде всего противогазы. Каждый на своем рабочем месте должен сделать все возможное для снижения губительных последствий аварии: обеспечить правильное отключение энергоисточников, остановить агрегаты, аппараты, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации в соответствии с условиями технологического процесса и правилами техники безопасности. Затем персонал укрывается в подготовленных убежищах или выходит из зоны заражения. При объявлении решения об эвакуации рабочие и служащие обязаны явиться на сборные эвакуационные пункты объекта.

СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ (СДЯВ)

Растворимость — способность СДЯВ равномерно распределяться в среде других веществ. Растворимость СДЯВ в воде может привести к сильному заражению водоемов.

Температура кипения характеризует продолжительность поражающего воздействия СДЯВ. Чем выше температура кипения, тем медленнее они испаряются. Температура кипения позволяет судить о ле-тучести (способности вещества переходить в парообразное состояние).

Плотность — массовое содержание СДЯВ в единице объема. При плотности паров СДЯВ больше воздуха они будут скапливаться

в пониженных местах рельефа местности.

Агрегатное состояние.

При обычных условиях СДЯВ могут быть в твердом, жидком или парообразном состоянии. При производстве, использовании, хранении агрегатное состояние может отличаться от обычного.

| НАИМЕНОВА НИЕ | НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СДЯВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ | ЦВЕТ | ЗАПАХ | ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА | РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ ("+” - ХОРОШО - ПЛОХО) | ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ, "С | плотность ПАРОВ (ТЯЖЕЛЕЕ, ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА) | ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ (+) |
| АММИАК | ГАЗ | БЕСЦВЕТНЫЙ | РЕЗКИЙ | В СЖИЖЕННОМ СОСТОЯНИИ | + | -33,4 | ЛЕГЧЕ | + |
| ГИДРАЗИН | ЖИДКОСТЬ | БЕСЦВЕТНАЯ. ПРОЗРАЧНАЯ. НЕ ДЫМИТ НА ВОЗДУХЕ | РЕЗКИЙ | в жидком состоянии | + | +113,5 | ТЯЖЕЛЕЕ | + |
| ОКИСЬ УГЛЕРОДА | ГАЗ | БЕСЦВЕТНЫЙ | ЗАПАХА НЕ ИМЕЕТ | в СЖИЖЕННОМ состоянии | - | -191,5 | ЛЕГЧЕ | + |
| ОКИСЬ ЭТИЛЕНА | ПОДВИЖНАЯ ЖИДКОСТЬ | БЕСЦВЕТНАЯ | ЭФИРНЫЙ | в жидком состоянии | + | +11 | ТЯЖЕЛЕЕ | + |
| СЕРНИСТЫЙ АНГИДРИД | ГАЗ | БЕСЦВЕТНЫЙ | РЕЗКИЙ | В СЖИЖЕННОМ СОСТОЯНИИ | + | -10,1 | ТЯЖЕЛЕЕ | + |
| СЕРОУГЛЕРОД | МАСЛЯНИСТАЯ ЖИДКОСТЬ | БЕСЦВЕТНАЯ | ПРИЯТНЫЙ | в жидком состоянии | - | +46,3 | ТЯЖЕЛЕЕ | + |
| ФОСГЕН | ПОДВИЖНАЯ ЖИДКОСТЬ | БЕСЦВЕТНАЯ | УДУШЛИВЫЙ, ГНИЛЫХ ФРУКТОВ | в СЖИЖЕННОМ СОСТОЯНИИ | - | +8,2 | ТЯЖЕЛЕЕ | + |
| ХЛОР | ГАЗ | ЗЕЛЕНОВАТО ЖЕЛТЫЙ | ХАРАКТЕРНЫЙ, РЕЗКИЙ, УДУШЛИВЫЙ | В СЖИЖЕННОМ СОСТОЯНИИ | - | -34,6 | ТЯЖЕЛЕЕ | + |

Способы и средства оказания первой помощи пострадавшим при
отравлении химическими веществами

При оказании помощи пострадавшим в первую очередь следует защитить органы дыхания от дальнейшего воздействия токсичных веществ. Для этого наденьте на пострадавшего противогаз или ватно-марлевую повязку, предварительно смочив ее при отравлении хлором водой или 2-процентным раствором питьевой соды, а при отравлении аммиаком — 5-процентным раствором лимонной кислоты, и эвакуируйте его из зоны заражения.

При отравлении аммиаком кожные покровы, глаза, нос, рот обильно промойте водой. В глаза закапайте 2—3 капли 30-процентного раствора альбуцида, а в нос — оливковое масло. Делать искусственное дыхание запрещено.

При отравлении хлором кожные покровы, рот, нос обильно промойте 2процентным раствором питьевой соды. При остановке дыхания сделайте искусственное дыхание.

При отравлении синильной кислотой в случае попадания ее в желудок немедленно вызовите рвоту. Промойте желудок чистой водой или 2процентным раствором питьевой соды. При остановке дыхания сделайте искусственное дыхание.

Против фосгена не найдено специфических лечебных или профилактических средств. При отравлении фосгеном необходим свежий воздух, покой и тепло. Ни в коем случае нельзя делать искусственное дыхания.

При отравлении окисью углерода дайте вдыхать нашатырный спирт, наложите на голову и на грудь холодный компресс, по возможности давайте вдыхать увлажненный кислород, при остановке дыхания сделайте искусственное дыхание.

При отравлении ртутью необходимо немедленно через рот обильно промыть желудок водой с 20—30 г активированного угля или белковой водой, после чего дать молоко, взбитый с водой яичный желток, а затем слабительное. При острых, особенно ингаляционных, отравлениях после выхода из зоны поражения необходимо дать пострадавшему полный покой, после чего госпитализировать.

Для того чтобы исключить возможность дальнейшего поражения населения при аварии с выбросом токсичных химических веществ, проводится целый комплекс работ по дегазации местности, одежды, обуви, предметов домашнего обихода.

Способы дегазации

Дегазация — это уничтожение токсичных химических веществ, доведение их до нетоксичных продуктов или удаление их с поверхностей таким образом, чтобы степень зараженности снизилась до допустимых норм или исчезла полностью. Чаще всего используют три способа дегазации: механический, физический и химический.

Механические способы подразумевают удаление токсичных химических веществ с местности, предметов или изоляцию зараженного слоя. Например, верхний зараженный слой грунта срезается и вывозится в специально отведенные места для захоронения, или же он засыпается песком, землей, гравием, щебнем.

Физические способы заключаются в обработке зараженных предметов и материалов горячим воздухом, водяным паром.

Сутью химических методов дегазации является полное уничтожение токсичных химических веществ путем их разложения и перевода в другие нетоксичные соединения с помощью специальных растворов.

Дегазация одежды, обуви, предметов домашнего обихода проводится самыми разнообразными способами (проветриванием, кипячением, обработкой водяным паром) в зависимости от характера заражения и свойств материала, из которого изготовлены эти предметы.

- Порядок выполнения:

- Изучаем действие на организм сильнодействующих ядовитых веществ.

- Изучаем действия персонала и населения при возникновении аварий на химически опасных объектах.

- Изучаем способы и средства оказания первой помощи пострадавшим при отравлении химическими веществами.

- Изучаем способы дегазации.

- Содержание отчета:

- Действие на организм сильнодействующих ядовитых веществ

- Правила поведения персонала и населения при возникновении аварий на химически опасных объектах

- Способы и средства оказания первой помощи пострадавшим при отравлении химическими веществами

- Способы дегазации

- Контрольные вопросы:

- Дать характеристику наиболее распространенным ядовитым веществам, используемым в промышленном производстве и экономике.

- Перечислите основные меры защиты персонала и населения при авариях на химически опасных объектах.

- Какие правила следует соблюдать при выходе из зоны химического заражения?