Урок 10-12

по учебной дисциплине «Экономические расчеты в энергетике»

Тема: «Расчет технико-экономических показателей сетей»

В экономической части проекта рассматривается стоимость реконструкции линии. В качестве исходных данных для расчёта используют цены на оборудование, потери электроэнергии в линии и рассчитывают годовые приведенные затраты для первого и второго вариантов.

Расчеты потерь электроэнергии в оборудовании и линиях.

Таблица 4.1 – Капиталовложения  в производственное оснащение 1 вариант

| № | Наименование | Кол-во м, шт. | Цена, руб./м | Сумма, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провод АС-50 | 20400 | 36 |  |
| 2 | Провод СИП 3*50 | 240 | 47 |  |
| 3 | Опора анкерная дерев. | 3 | 7000 |  |
| 4 | Опора с укосом | 13 | 6300 |  |
| 5 | Опора промежуточная | 70 | 4500 |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Таблица 4.2 – Капиталовложения в производственное оснащение    2 вариант

| № | Наименование | Кол-во м, шт. | Цена, руб./м | Сумма, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Провод СИП 3*50 | 20640 | 47 |  |
| 3 | Опора анкерная дерев. | 3 | 7000 |  |
| 4 | Опора с укосом | 13 | 6300 |  |
| 5 | Опора промежуточная | 70 | 4500 |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Сравнение двух вариантов

1 вариант

СптАС=223,632 кВт*ч

Спт СИП = 6,64 кВт*ч

Тариф 1,52 руб/кВт

Норматив амортизации 9,8% - На

Норматив на обслуживание и ремонт оборудования 9,3% - Нр

Рентабельность составляет 15%

ΔWАС= потери  кВт/ч*1,52р.=……..руб.=…… тыс.р.

ΔWСИП=  потери кВт/ч*1,52р.=…….руб..=……. тыс.р.

Кпо= ……… тыс.р.

Са= На/100 * Кпо=………. тыс.р.

Ср.= Нр/100 * Кпо=……….. тыс.р.

Сэкспл.= ΔWАС + ΔWСИП + Са + Ср  =…….. тыс.р.

Сок= Сэкспл./Кпо

Годовые приведенные = Сэкспл.  +1,15* Кпо =………. тыс.р.

2вариант

Спт СИП =6,64 кВт*ч

ΔW= потери кВт/ч*1,52р.=………..=……… тыс.р.

Кпо.= ………. тыс.р.

Са= На/100 * Кпо=………. тыс.р.

Ср.= Нр/100 * Кпо=……….. тыс.р.

Сэкспл.= ΔW + Са + Ср  =…….. тыс.р.

Годовые приведенные = Сэкспл. +1,15* Кпо.=………. тыс.р.

Сок= Сэкспл./Кпо

Таблица 4.3 – Сводная таблица сравнения двух вариантов реконструкции ВЛ

| № | Расчетные данные | Величина |  | Отклонения ± |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант, тыс.р. | 2 вариант, тыс.р. |  |
| 1. | Капиталовложения, тыс.руб./год (К) |  |  |  |
| 2. | Эксплуатационные расходы, тыс.руб./год, в том числе: |  |  |  |
|  | Годовые амортизационные отчисления, тыс.руб./год (Са) |  |  |  |
|  | Отчисления на ремонт оборудования, тыс.руб (Ср) |  |  |  |
|  | Стоимость потерь в линиях , тыс.руб./год (Сп вл) |  |  |  |
| 3. | Годовые приведенные затраты, тыс.руб/год |  |  |  |
| 4. | Срок окупаемости, лет |  |  |  |

Капитальные вложения окупаются через ………. лет и проявятся основные технические преимущества проекта:

1.	Для безопасности населения, оборудования

2.	Для уменьшения затрат на эксплуатацию и обслуживание ВЛ 6 кВ.