Урок 78.

Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых  выключателей.

Масляные баковые выключатели

Рас-

гашение дуги.

Основные преимущества баковых выключателей:

- простота конструкции;

- высокая отключающая способность;

- пригодность для наружной установки;

- возможность установки встроенных трансформаторов тока.

Недостатки баковых выключателей:

-  взрыво- и пожаробезопасность;

-  контроль за состоянием и уровнем масла;

- большой объем масла;

-  непригодность для внутренних установок;

- непригодность для быстродействующего АПВ;

- большая затрата металла;

- большая масса;

- неудобство перевозки, монтажа и наладки.

В настоящее время устанавливают маломасляные и элегазовые выключатели.

Задание: изучить материал и составить конспект.