Задания

на курсовой проект

по междисциплинарному курсу

Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах

Для студентов очного и заочного отделения

Специальности

13.02.03. Электрические станции, сети и системы

Составила Жарова Ю.Л.

Гусиноозёрск 2021

Темы курсового проекта

- Электрическая часть КЭС.

- Электрическая часть ТЭЦ

- Электрическая часть районной ПС.

- Электрическая часть узловой районной ПС.

Рекомендации к содержанию пояснительной записки

Тема Электрическая часть КЭС и ТЭЦ

Введение

- Задание

- Разработка структурной схемы станции.

  - Выбор варианта структурной схемы станции. (Выбор генераторов, расчет мощности нагрузки  и определение отбора мощности на собственные нужды).

  - Выбор блочных трансформаторов и трансформаторов связи.

- Разработка принципиальной электрической схемы станции.

  - Выбор и описание схемы электрических соединений на стороне ВН.

  - Выбор и описание схемы электрических соединений на стороне СН.

  - Выбор и описание схемы электрических соединений на стороне НН.

  - Разработка схемы питания собственных нужд. (Выбор и описание схемы питания с.н., выбор рабочих и резервных ТСН.)

- Расчет токов КЗ.

- Выбор электрических аппаратов, и токоведущих частей в заданных цепях.

  - Расчет продолжительных режимов работы для заданных цепей.

  - Выбор и проверка электрических аппаратов (выключателей, разъединителей)

  - Выбор и проверка токоведущих частей.

- Список используемой литературы.

Заключение

Тема Электрическая часть районной ПС.

Тема Электрическая часть узловой районной ПС.

Введение

- Задание

  - Разработка структурной схемы ПС. (Расчет мощности нагрузки на шинах станции. Обоснование выбора варианта структурной схемы ПС. Выбор трансформаторов.)

- Разработка упрощенной принципиальной электрической схемы ПС.

  - Выбор и описание схемы электрических соединений на стороне ВН.

  - Выбор и описание схемы электрических соединений на стороне СН.

  - Выбор и описание схемы электрических соединений на стороне НН.

- Выбор ТСН и схемы питания собственных нужд.

- Расчет токов КЗ.

- Выбор электрических аппаратов, изоляторов и токоведущих частей в заданных цепях.

  - Расчет продолжительных режимов работы для заданных цепей.

  - Выбор и проверка электрических аппаратов

  - Выбор и проверка токоведущих частей.

- Выбор заземляющих дугогасящих реакторов.

- Список используемой литературы.

Заключение

Примечание к содержанию пояснительной записки:

- Порядок расположения материала в курсовом проекте должен соответствовать рекомендациям к содержанию пояснительной записки.

- Исходные данные полностью приводятся в пояснительной записке.

- Объем пояснительной записки 30-40 страниц.

Графическая часть

- Принципиальная электрическая схема. Формат А3.

Исходные данные к теме 1 курсового проекта

| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема |  |  |  | КЭС 3200 МВт |  | КЭС 1200 МВт | КЭС 1280 МВт |  |  | КЭС 2000 МВт | КЭС 800 МВт | КЭС 640 МВт | КЭС 1400 МВт |  |  | КЭС 1600 МВт |  | КЭС 1080 МВт |  | КЭС 960 МВт | КЭС 1640 МВт |
| Вид сжигаемого топлива |  |  |  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение на шинах |  |  | U1 | 500 |  | 220 | 330 |  |  | 330 | 220 | 220 | 500 | 500 |  |  |  | 330 |  | 220 | 500 |
|  |  |  | U2 | 220 |  | 110 | 110 |  |  | 220 | 110 | 110 | 110 | 220 |  |  |  | 110 |  | 110 | 110 |
| Схема связи КЭС с энергосистемой (номер рисунка) |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |
| Количество линий связи с системой |  | U1 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |
|  |  | U2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| Характеристика нагрузок потребителей | U1 | Количество и вид отходящих линий |  |  | 3 ВЛ |  |  | 3ВЛ | 2ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ВЛ |  |  |
|  |  | Мах/min нагрузка одной линии МВт |  |  | 145/80 |  |  | 128/80 | 205/120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160/80 |  |  |
|  |  | Cos ф |  |  | 0,9 |  |  | 0,92 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  | Тmax, ч |  |  | 6000 |  |  | 5000 | 6200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5800 |  |  |
| Характеристика нагрузок потребителей | U2 | Количество и вид отходящих линий |  | 5 ВЛ | 9 ВЛ |  |  | 8 ВЛ | 6 ВЛ |  | 6 ВЛ | 5 ВЛ | 7 ВЛ |  | 6 ВЛ |  | 6 ВЛ |  | 5 ВЛ |  | 8 ВЛ |
|  |  | Мах/min нагрузка одной линии МВт |  | 120/70 | 46/24 |  |  | 46/24 | 150/86 |  | 50/24 | 36/20 | 46/26 |  | 140/80 |  | 40/25 |  | 35/20 |  | 28/18 |
|  |  | сos φ |  | 0,91 | 0,89 |  |  | 0,9 | 0,91 |  | 0,89 | 0,9 | 0,92 |  | 0,91 |  | 0,9 |  | 0,91 |  | 0,92 |
|  |  | Тmax, ч |  | 6300 | 5800 |  |  | 6000 | 6000 |  | 5900 | 5700 | 5600 |  | 6100 |  | 5900 |  | 5660 |  | 6500 |
| Мощность системы, МВ А/ её сопротивление отн.ед. |  | Sc1/xc1 |  | 5400/2,3 | 2800/1,45 |  |  | 2700/1,3 | 4380/2,0 |  | 2800/1,2 | 2650/1,1 | 4500/1,92 |  | 5170/2,15 |  | 3600/2,2 |  | 2750/1,4 |  | 5400/2,3 |
|  |  | Sc2/xc2 |  | 2300/1,42 | - |  |  | - |  |  | 1300/0,95 |  |  |  |  |  | 1200/1,05 |  |  |  | 1800/1,4 |
| Длина линий электропередачи,км |  | l1 |  | 430 | 195 |  |  | 180 | 250 |  | 190 | 180 | 500 |  | 420 |  | 240 |  | 160 |  | 460 |
|  |  | l2 |  | 350 | 110 |  |  | 110 | 115 |  | 210 | 125 | 370 |  | 270 |  | 190 |  | 210 |  | 410 |
|  |  | l3 |  | 160 | 98 |  |  | 80 | 165 |  | 82 |  |  |  | 310 |  | 98 |  |  |  | 115 |
| Выбрать аппараты и токоведущие части в цепях |  |  |  | ОРУ 220 кВ | ОРУ 220 кВ |  |  | ОРУ 330 кВ | ОРУ 220 кВ |  | ОРУ 110 кВ | ОРУ 220 кВ | ОРУ 500 кВ |  | ОРУ 500 кВ |  | ОРУ 110 кВ |  | ОРУ 220 кВ |  | ОРУ 500 кВ |

Исходные данные к теме 2 курсового проекта

| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема |  |  |  | ТЭЦ 440 МВт | ТЭЦ 346 МВт | ТЭЦ 346 МВт | ТЭЦ 296 МВт | ТЭЦ 246 МВт | ТЭЦ 236 МВт | ТЭЦ 446 МВт | ТЭЦ 252 МВт |  |
| Напряжение на шинах |  |  | U1 | 220 | 220 | 220 | 220 | 110 | 110 | 110 | 110 |  |
|  |  |  | U2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
|  |  |  | U3 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| Схема связи ТЭЦ с энергосистемой (номер рисунка) |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |  |
| Количество линий связи с системой |  | U1 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |
| Характеристика нагрузок потребителей | U2 | Количество и вид отходящих линий |  | 20 КЛ | 30 КЛ | 18 КЛ | 30 КЛ | 32 КЛ | 16 КЛ | 18 КЛ | 22 КЛ |
|  |  | Мах/min нагрузка одной линии МВт |  | 2,5/1,4 | 3/1,5 | 3/1,7 | 2,8/1,4 | 2,9/1,6 | 3,2/1,9 | 2,4/1,5 | 3/1,8 |
|  |  | сos φ |  | 0,92 | 0,87 | 0,9 | 0,88 | 0,9 | 0,87 | 0,92 | 0,9 |
|  |  | Тmax, ч |  | 5100 | 6100 | 5900 | 5100 | 5800 | 6200 | 5800 | 5700 |
| Характеристика нагрузок потребителей | U3 | Количество и вид отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ВЛ/ 2 КЛ |
|  |  | Мах/min нагрузка одной линии МВт |  |  |  |  |  |  |  |  | 20/15 |
|  |  | сos φ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  |  | Тmax, ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |
| Мощность системы, МВ А/ её сопротивление отн.ед. |  | Sc1/xc1 |  | 2400/1,7 | 2000/1,4 | 1900/1,0 | 2300/1,9 | 1100/1,0 | 1450/1,2 | 1800/1,1 | 1100/0,9 |
| Длина линий электропередачи,км |  | l1 |  | 109 | 110 | 120 | 145 | 85 | 90 | 80 | 85 |
|  |  | l2 |  | 85 | 98 | 125 | 160 | 100 | 75 | 95 | 60 |
|  |  | l3 |  | 62 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Выбрать аппараты и токоведущие части в цепях |  |  |  | ОРУ 220 кВ | ГРУ | ОРУ 220 кВ | ГРУ | ОРУ 110 кВ | ГРУ | ОРУ 110 к | ОРУ 110 к |

Исходные данные к теме 3 курсового проекта

| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема связи ПС с энергосистемой (номер рисунка) |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 11 | 11 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Номер проектируемой ПС |  |  |  |  | ПС1 |  | ПС2 | ПС3 |  | ПС3 |  |  | ПС2 | ПС1 | ПС4 | ПС5 |  |  |  |  |
| Напряжение на шинах |  |  | U1 |  | 110 |  | 110 | 110 |  | 220 |  |  | 220 | 220 | 110 | 110 |  |  |  |  |
|  |  |  | U2 |  | 35 |  | 35 | 35 |  | 35 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |
|  |  |  | U3 |  | 6 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 6 | 10 | 10 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | U4 |  | 220 |  | 330 | 220 |  | 500 |  |  | 500 | 330 | 500 | 330 |  |  |  |  |
| Количество линий U1 на ПС |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Характеристика нагрузок потребителей | U2 | Количество и вид отходящих линий |  |  | 2 ВЛ | 4 ВЛ |  |  | 4ВЛ | 2ВЛ |  |  | 4ВЛ | 4ВЛ | 2ВЛ | 2ВЛ |  |  |  |  |
|  |  | Мах нагрузка одной линии МВт |  |  | 0,5 | 6,2 |  |  | 6,8 | 7,3 |  |  | 4,8 | 8,4 | 4,6 | 3,2 |  |  |  |  |
|  |  | сos φ |  |  | 0,91 | 0,89 |  |  | 0,92 | 0,93 |  |  | 0,9 | 0,91 | 0,89 | 0,92 |  |  |  |  |
|  |  | Тmax, ч |  |  | 4600 | 4300 |  |  | 4800 | 5100 |  |  | 4400 | 5200 | 4100 | 3800 |  |  |  |  |
|  |  | Коэф. одновременности Кодн |  |  | 0,93 | 0,85 |  |  | 0,89 | 1 |  |  | 1 | 0,88 | 1 | 0,94 |  |  |  |  |
|  |  | Количество потребителей I и II категории % |  |  | 90 | 85 |  |  | 92 | 100 |  |  | 87 | 100 | 87 | 90 |  |  |  |  |
| Характеристика нагрузок потребителей | U3 | Количество и вид отходящих линий |  |  | 2 КЛ | 7 КЛ |  |  | 12 КЛ | 14 КЛ |  |  | 10 КЛ | 12 КЛ | 10 КЛ | 6 ВЛ |  |  |  |  |
|  |  | Мах нагрузка одной линии МВт |  |  | 1,5 | 2,2 |  |  | 2,4 | 1,6 |  |  | 1,2 | 2,1 | 1,2 | 1,4 |  |  |  |  |
|  |  | сos φ |  |  | 0,88 | 0,91 |  |  | 0,89 | 0,9 |  |  | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,91 |  |  |  |  |
|  |  | Тmax, ч |  |  | 4200 | 4600 |  |  | 5100 | 4400 |  |  | 4900 | 4800 | 4600 | 4200 |  |  |  |  |
|  |  | Длина одной линии |  |  | 1,8 | 5 |  |  | 3 | 2 |  |  | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 10 |  |  |  |  |
| Мощность системы, МВ А/ её сопротивление отн.ед. |  | Sc/xc |  |  | 1550/1,25 | 2450/1,62 |  |  | 1800/1,3 | 4200/2,2 |  |  | 5100/2,6 | 3600/1,85 | 5400/2,9 | 3800/2,2 |  |  |  |  |
| Тип автотрансформаторов ПС6 |  |  |  |  | АТДЦТН-63000 | АТДЦТН-125000 |  |  | АТДЦТН-200000 | 3хАОДЦТН-167000 |  |  |  | 3хАОДЦТН-133000 | АТДЦТН-250000 | АТДЦТН-200000 |  |  |  |  |
| Длина линий электропередач |  |  |  | l1 | 150 | 150 |  |  | 110 | 415 | 350 |  |  | 220 | 380 | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l2 | 80 | 110 |  |  | 60 | 140 | 180 |  |  | 130 | 210 | 130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l3 | 100 | 95 |  |  | 92 | 105 | 85 |  |  | 78 | 115 | 85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l4 | 30 | 60 |  |  |  | 90 | 110 |  |  | 95 | 60 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l5 | 25 | 27 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 35 | 27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l6 | 2 | 1,5 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 38 | 36 |  |  |  |  |
| Выбрать аппараты и токоведущие части в цепях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исходные данные к теме 4 курсового проекта

| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема связи ПС с энергосистемой (номер рисунка) |  |  |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 12 |  |  | 17 | 16 | 13 | 14 |  | 15 |  | 17 | 17 |
| Напряжение на шинах |  |  | U1 |  | 500 |  | 500 | 330 |  |  | 330 |  |  | 500 | 500 | 330 | 330 |  | 220 |  | 220 | 330 |
|  |  |  | U2 |  | 220 |  | 220 | 220 |  |  | 220 |  |  | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 110 |  | 110 | 110 |
|  |  |  | U3 |  | 35 |  | 10 | 35 |  |  | 10 |  |  | 10 | 35 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |
| Количество линий U1 на ПС |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 | 6 | 2 | 4 |  | 4 |  | 3 | 3 |
| Характеристика нагрузок потребителей | U2 | Количество и вид отходящих линий |  |  | 4 ВЛ | 6 ВЛ |  |  | 3 ВЛ | 4 ВЛ |  |  | 8 ВЛ |  | 6 ВЛ | 4 ВЛ | 6 ВЛ | 3 ВЛ |  | 4 ВЛ |  | 5 ВЛ |
|  |  | Мах нагрузка одной линии МВт |  |  | 136 | 80 |  |  | 116 | 140 |  |  | 48 |  | 34 | 42 | 38 | 26 |  | 36 |  | 39 |
|  |  | Cos ф |  |  | 0,92 | 0,9 |  |  | 0,9 | 0,9 |  |  | 0,91 |  | 0,89 | 0,93 | 0,9 | 0,91 |  | 0,89 |  | 0,89 |
|  |  | Тmax, ч |  |  | 5200 | 5600 |  |  | 6100 | 6200 |  |  | 5800 |  | 6400 | 5400 | 6000 | 5300 |  | 6300 |  | 6300 |
| Характеристика нагрузок потребителей | U3 | Количество и вид отходящих линий |  |  | 3 КЛ 2 ВЛ | 24 КЛ |  |  | 4 КЛ | 28 КЛ |  |  | 30 КЛ |  | 4 ВЛ 1 КЛ | 16 КЛ | 18 КЛ | 6 КЛ 4 ВЛ |  | 16 КЛ |  | 14 КЛ |
|  |  | Мах нагрузка одной линии МВт |  |  | 32/ 12 | 2,3 |  |  | 24 | 2,8 |  |  | 2,9 |  | 12,5/28 | 21 | 24 | 2,2/0,3 |  | 2,3 |  | 2,1 |
|  |  | сos φ |  |  | 0,9 | 0,91 |  |  | 0,92 | 0,89 |  |  | 0,9 |  | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,9 |  | 0,92 |  | 0,92 |
|  |  | Тmax, ч |  |  | 4900 | 5100 |  |  | 5900 | 6100 |  |  | 5500 |  | 5200 | 4800 | 4600 | 4100 |  | 5300 |  | 5300 |
|  |  | Коэф. одновременности Кодн |  |  | 0,85 | 0,89 |  |  | 0,92 | 0,87 |  |  | 0,88 |  | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,85 |  | 0,88 |  | 0,88 |
|  |  | Количество потребителей I и II категории % |  |  | 87 | 90 |  |  | 92 | 91 |  |  | 85 |  | 90 | 85 | 90 | 85 |  | 90 |  | 90 |
|  |  | Длина одной линии |  |  | 6 | 2,5 |  |  | 7 | 2,4 |  |  | 2,6 |  | 22 | 3,2 | 2,7 | 2,3 |  | 2,8 |  | 2,8 |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Мощность системы, МВ А/ её сопротивление отн.ед. |  | Sc/xc |  |  | 5100/2,1 | 4960/2,2 |  |  | 3400/1,7 | 4100/2,3 |  |  | 5450/2,42 |  | 4820/2,3 | 3960/2,1 | 3500/2,3 | 1600/1,3 |  | 2200/1,45 |  | 2200/1,45 |
| Мощность ЭС МВ А/ её сопротивление отн.ед. |  | Sэc/xэc |  |  | 1860/1,1 | 2350/0,95 |  |  | 1320/0,95 | 1120/1,05 |  |  | 2100/0,75 |  | 900/2,1 | 1420/0,9 | 1600/0,85 | 375/1,11 |  | 620/1,5 |  | 620/1,5 |
| Длина линий электропередач |  |  |  | l1 | 540 | 420 |  |  | 210 | 160 |  | 450 |  |  | 350 | 220 | 185 | 140 |  | 160 |  | 2000 |
|  |  |  |  | l2 | 270 | 340 |  |  | 170 | 85 |  | 320 |  |  | 280 | 150 | 70 | 85 |  | 65 |  | 70 |
|  |  |  |  | l3 | 350 |  |  |  | 90 | 140 |  | 170 |  |  |  | 110 |  | 90 |  | 110 |  | 115 |
| Выбрать аппараты и токоведущие части в цепях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |