Тема: «Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца»

Цели:

Образовательные:

- ввести понятие работы электрического тока;  мощность электрического тока.

- развитие практических навыков решения типовых задач по теме

Развивающие:

  - развивать умения переноса опорных знаний учащихся в новую ситуацию;

  - развивать познавательную активность учащихся;

  - стимулировать логическое мышление, творческие способности учащихся;

Воспитательные:

  - формировать навыки коллективной работы в сочетании с самостоятельной деятельностью учащихся;

  - воспитывать волевые качества, стремление к победе.

Оборудование: демонстрационные вольтметр,  амперметр, вольтметр, источник питания,  реостат, модель счетчика электрической энергии. ключ, соединительные провода.

Тип урока: изучение нового материала.

ХОД УРОКА

Физический диктант:

1) Электрический ток – это...
2) Единица измерения электрического сопротивления …
3) Формула закона Ома для участка цепи…
4) Действия электрического тока…
5) Прибор для измерения электрического напряжения…
6) Общее сопротивление при последовательном соединении равно…
7) Все потребители находятся под одним и тем же напряжением при…
8) Причиной сопротивления является…
9) Электрическое сопротивление зависит от…
10) Амперметр включается в цепь…

III. Изучение нового материала.

Сегодня на уроке мы продолжим изучение электрических явлений. Вначале попытаемся вспомнить то, что вы хорошо уже знаете и что поможет вам понять новую тему. Давайте проведем небольшой эксперимент. Соедините ладони, и быстро потрите их друг о друга. Что, вы, почувствовали? ( Записать) Теперь мы сможем сделать с вами вывод о том, что работа характеризует изменение энергии и превращение одного вида энергии в другой. Давайте обсудим, может ли происходить изменение и превращение энергии при электрических явлениях. При электрических явлениях могут происходить различные превращения одного вида энергии в другой. Какой вывод можно сделать из этого?

_________________________________________________________________

В электрической цепи мерой превращения электрической энергии является работа электрического тока.

Чтобы определить работу электрического тока на каком-либо участке цепи, надо напряжение на концах этого участка цепи умножить на электрический заряд, прошедший по нему.

A = U * q

A – Работа,

U – Напряжение,

q – Электрический заряд.

За счет чего совершается работа электрического тока?

Она совершается за счет энергии электрического тока.

Что такое электрический ток?
– Что необходимо, чтобы создать ток в проводнике?
– Чем создается электрическое поле?
– Какая сила действует на заряженные частицы в проводнике и приводит их в упорядоченное движение?

Вывод: движение электронов вызывается действием силы электрического поля следовательно, сила электрического поля совершает работу.

От чего зависит значение работы электрического тока?

СХЕМА ОПЫТА

Чем ярче горит лампочка, тем больше выделяется энергии, а значит, совершается большая работа электрическим током. Этому случаю соответствует большее значение силы тока и больше значение напряжения. Значит, работа зависит от силы тока и напряжения.
Как вы думаете, в каком случае будет выделяться больше тепла: когда лампочка горит длительное время или горит долго?

Чем дольше горит лампочка, тем больше выделяется тепла.

Значит, от какой еще величины зависит работа электрического тока?

От времени. Чем дольше горит лампочка, тем большая работа будет совершена.

Значит, есть еще величина, от которой зависит работа электрического тока – это время. Мы можем записать формулу, по которой рассчитывается работа:

А = U I t         Единица измерения работы: Джоуль (Дж)

1 Джоуль = 1 Вольт * 1 Ампер * 1 секунду

1 Дж = 1 В * 1А * 1с

Единицы работы, кратные Джоулю:  гектоджоуль, килоджоуль, мегаджоуль

- Приборы, необходимые для измерения работы тока в цепи:

Вольтметр.     Амперметр. Часы.

Работа тока связана с мощностью электрических приборов, которые мы используем в быту.

• Что характеризует мощность? В каких единицах она выражается в СИ?

Мощность численно равна работе совершённой в единицу времени.

P =IU;                         [Р] = Вт;                     A = Pt

Единица измерения мощности: Ватт (Вт)

1 Ватт = 1 Вольт * 1 Ампер

1Вт = 1В * 1А

Тогда [А] = Вт*с    в   СИ,     или    кВт*ч — 1 кВт-ч = 3,6 МДж.

Единицы мощности, кратные Ватту: гектоватт, киловатт, мегаватт.

Тепловое действие тока установлен как закон английским ученым Дж.Джоулем и русским ученым Э. Ленцем.      Q=I2Rt.

IV.  Закрепление материала.

1). Решение задач.

Задача №1

Рассчитать, какую работу совершает электрический ток в электродвигателе вентилятора за 30 сек., если при напряжении 220 В сила тока в двигателе равна 0,1 А?

Задача №2

Какую работу совершает электродвигатель за 1 час, если сила тока в цепи равна 5 А, напряжение на клеммах 220 В и КПД двигателя 80%?

Итак, мы научились вычислять работу.

А какие приборы нужны, чтобы ее измерить?

Как они включаются в цепь?

V. Итог урока.

- Какие новые физические величины мы с вами рассмотрели на уроке?

- От чего зависит работа электрического тока?

- В каких единицах она измеряется?

- Какими приборами измеряется работа электрического тока?

- Что определяет мощность? В каких единицах она измеряется?

- Каким прибором измеряется мощность?

VI. Домашнее задание. Записать конспект в тетрадь,  ответить на вопросы  и решить задачи.