Практическая работа №5

Тема: Проведение контроля на содержание окиси углерода и углеводородов и дымность отработавших газов. Сопоставление полученных данных с предельно допустимыми значениями

Цель занятия: Провести контроль на содержание окиси углерода и углеводородов и дымность отработавших газов. Сопоставить полученные данные с предельно допустимыми значениями.

Обучающая : закрепить ранее изученный материал об охране окружающей среды.

Оборудование и материал:

1.Автомобиль.

2.Газоанализатор, дымомер.

Ход работы

1.   Ознакомиться с теоретической частью.

Содержание окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей определяют при работе двигателя на холостом ходу для двух частот вращения коленчатого вала, установленных предприятием-изготовителем: минимальной (  ) и повышенной (  ) в диапазоне 2000 1/мин – 0.8N ном .

Содержание окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей должно быть в пределах значений, установленных предприятием-изготовителем, но не выше приведенных в таблице.

Допустимое содержание СО в ОГ для карбюраторных двигателей (ГОСТ 17.2.03-87)

Предельно допустимые содержания (ПДС) таковы:

|  | ПДС СО, | ПДС СН, объемная доля, млн–1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим | объемная доля, % | для двигателя с числом цилиндров |  |
|  |  | 4 | 6 |
| nmin | 1,5 | 1200 | 3000 |
| nпов | 2,0 | 600 | 1000 |

При контрольных проверках дымности в условиях эксплуатации (на дороге) допускается превышение норм для режима свободного ускорения, но не более чем на 0,5 м–1.

| Режим измерения дымности |  |  |
| --- | --- | --- |
| свободное ускорение для автомобилей с дизелем: | ПД Кдоп, м–1, не более | ПД Nдоп, %%, не более |
| без наддува | 1,2 | 40 |
| с наддувом | 1,6 | 50 |
| максимальная ЧВ | 0,4 | 15 |

Примечание

Значение частоты вращения вала двигателя  , устанавливается в технических условиях и инструкции по эксплуатации автомобилей.

При контрольных проверках автомобилей в эксплуатации органами Госконтрольатмосферы и ГИБДД МВД России допускается содержание окиси углерода на частоте вращения  до 3 %.

Контроль содержания окиси углерода и углеводородов следует осуществлять:

При эксплуатации автомобилей не реже, чем при техническом обслуживании ТО-2, после ремонта агрегатов, систем и узлов, влияющих на содержание окиси углерода и углеводородов, а также по заявкам водителей автомобилей;

При техническом обслуживании автомобилей индивидуальных владельцев и ремонте агрегатов системы и узлов, влияющих на содержание окиси углерода и углеводородов, а также по заявкам владельцев;

При капитальном ремонте двигателя автомобиля, после заводской обкатки;

При серийном выпуске автомобилей.

Устройство, конструкция и качество изготовления агрегатов, узлов и деталей автомобиля должны обеспечивать соблюдение норм в период всего срока эксплуатации, при условии соблюдения правил эксплуатации и ухода, указанных в руководствах, прилагаемых к автомобилю.

Примечание

На выпускаемых автомобилях следует предусматривать устройство для пломбирования, препятствующее нарушению регулировок карбюратора без разрушения пломбы.

Карбюраторы автомобилей, имеющие такое устройство, должны иметь пломбы. При этом, пломбы, устанавливаемые автотранспортными организациями и станциями технического обслуживания, должны отличаться по цвету от пломб, установленных предприятием-изготовителем.

Прибор Инфракар М четырех компонентный состоит из системы пробоотбора и пробоподготовки, блока измерительного (БИ) и блока электронного (БЭ). Конструктивно автомобильный газоанализатор выполнен в металлическом корпусе, предназначенном для установки на горизонтальной поверхности (столе). Система пробоотбора и пробоподготовки газоанализатора включает:

- газозаборный зонд,

- пробоотборный шланг,

- бензиновый фильтр,

- 2-х камерный насос,

- клапан пневматический,

- каплеотбойник,

- 3 фильтра №1 для газоанализатора  (фильтры тонкой очистки).

Каплеотбойник  в нижней части соединен  со штуцером СЛИВ для автоматического слива конденсата побудителем расхода.

Принцип действия датчиков:

- Принцип действия датчиков объемной доли (СО, СО2, углеводородов) - оптико-абсорбционный.

- Принцип действия датчика измерения концентрации кислорода - электрохимический.

- Принцип действия датчика частоты вращения коленчатого вала основан на индуктивном методе определения частоты импульсов тока в системе зажигания.

Блок измерительный содержит оптический блок, в котором имеются:

- излучатель,

- измерительная кювета,

- 4 пироэлектрических приемника излучения,

- 4 интерференционных фильтра.

Излучение модулируется обтюратором.

Дымомер Инфракар – прибор, предназначенный для точного измерения дымности отработавших газов дизельных двигателей автомашин, а также для определения частоты вращения коленчатого вала автомобилей и измерения температуры масла двигателя.

Переносной прибор Инфракар Д предназначен для контроля дымности всех видов дизельного автотранспорта. Автомобильный дымомер состоит из модуля контроля дымности (оптический блок), выносного пульта и пробоотборного устройства. Конструктивно оптический блок выполнен в виде прямоугольного каркаса с защитным кожухом, связанный кабелем связи с переносным пультом управления.  В дымомере инфракар использован метод просвечивания столба отработавших газов источником света и его поглощение. Газовый тракт состоит из газозаборного зонда  с пробоотборным шлангом, входного штуцера, переключающего клапана и вентилятора. Для правильного измерения дымности прибором инфракар д следует учитывать, что входное отверстие зонда следует располагать по направлению оси выпускной трубы, где распределение отработавших газов является наиболее равномерным. Клапан выполнен на базе реечного электропривода с перемещающимся штоком. Максимальный пусковой ток электродвигателя 1А, ток удержания 0.35±0.06А. Наличие клапана позволяет подстраивать нуль прибора при установленном газозаборном устройстве в выхлопной трубе.

Дымомер серии Инфракар позволяет считывать показания дымности в реальном времени и выводить результаты анализа на печать с помощью встроенного принтера. При автодиагностике может использоваться в комплекте с газоанализатором типа Инфракар 5М.

2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Общие требования

Выпускная система автомобиля должна быть исправна (определяется внешним осмотром)

Пред измерением двигатель должен быть прогрет не ниже рабочей температуры охлаждающей жидкости (или моторного масла для двигателей воздушного охлаждения), указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Средства измерения (газоанализаторы, тахометры) должны соответствовать требованиям настоящего стандарта

Средства измерения должны быть проверены в соответствии с ГОСТ 8.5

Последовательность измерений

Измерения следует проводить в следующей последовательности:

- установить рычаг переключения передач (избиратель скорости для автомобилей с автоматической коробкой передач) в нейтральное положение;

- затормозить автомобиль стояночным тормозом;

- заглушить двигатель (при его работе);

- открыть капот двигателя;

- подключить тахометр;

- установить пробоотборный зонд газоанализатора в выпускную трубу автомобиля на глубину не менее 300 мм от среза (при косом срезе выпускной трубы глубина отсчитывается от короткой кромки среза);

- полностью открыть воздушную заслонку карбюратора;

- запустить двигатель;

- увеличить частоту вращения вала двигателя до  и проработать на этом режиме не менее 15 с;

- установить минимальную частоту вращения вала двигателя и, не ранее чем через 20 с, измерить содержание окиси углерода и углеводородов;

- установить повышенную частоту вращения вала двигателя, равную

не ранее чем через 30 с, измерить содержание окиси углерода и углеводородов

Примечания:

При наличии раздельных выпускных систем у автомобиля измерение следует проводить в каждой из них отдельно. Критерием оценки служат максимальные значения содержания окиси углерода и углеводородов.

При проведении измерения или регулировки двигателя в закрытом помещении газоотвод, надеваемый на выпускную трубу автомобиля, должен иметь закрывающееся отверстие для введения пробоотборника газоанализатора.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Помещения, предназначенные для измерения содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей, должны быть оборудованы принудительной или естественной вентиляцией, обеспечивающей санитарно-гигиенические требования к воздуху в зоне измерений по ГОСТ 12.1.005-76.

3.2. Уровень шума в зоне проведения измерений - по ГОСТ 12.1.003-83, разд.2.

3.3. Уровень вибрации в зоне проведения измерений - по ГОСТ 12.1.012-78, разд.2.

3.4. При измерениях должны быть приняты меры безопасности, исключающие самопроизвольное движение автомобиля.

Вывод:

Задание на 21/01/2026

Краткий отчет по по теме, описание приборов, последовательность работы, обязательные таблицы. Вывод.