|  | Министерство образования и науки РБ |
| --- | --- |
|  | ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум» |
|  | Учебно-программная документация |
|  | 2.5. Учебный процесс |
| СК-УПД-ЭТ-2.5.-20 | Экзаменационные тесты |

ПАКЕТ

Экзаменационных тестов по ПМ-02

Техническая эксплуатация электрических станций сетей и систем

для студентов 2 курса

Гусиноозерск, 2020г.

Вариант 1

- К твердой изоляции не относится:

  - фарфор

  - слюда

  - асбест

  - глина

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь проводятся с целью проверки контроля состояния:

  - изоляции электрооборудования высокого напряжения

  - трансформаторного масла

  - обмоток трансформатора

  - высоковольтных вводов

- Защита от прямых ударов молнии осуществляется с помощью:

  - молниеотводов

  - кабелей высокого напряжения

  - заземления электроустановки

  - стержневых молниеотводов

- Эффективность молниеотвода снижается при высоте молниеотвода более… метров.

  - 20

  - 40

  - 10

  - 30

- Трубчатый разрядник применяется для защиты:

  - линии от коротких замыканий

  - как молниеотвод

  - изоляции линий маломощных подстанций от повышенного напряжения

  - трансформаторов

- Предприятия или установки, предназначенные для производства электроэнергии – это:

  - электростанции

  - подстанции

  - энергосистемы

  - распределительные устройства

- Правила устройства электроустановок разделяют  их на электроустановки:

  - напряжением до 1кВ и выше 1кВ

  - до 10 кВ и выше 10 кВ

  - напряжением 1кВ 10кВ 110кВ

  - мощностью до 1кВт и выше 1кВт

- Стандартные междуфазные напряжения выше 1 кВ, принятые в России, это:

  - 6 , 18 , 35 , 110 , 220 , 500 , 750 , 1150

  - 6 , 15 , 35 , 100, 220 , 500 , 750 , 1150

  - 6 , 10 , 35 , 110 , 220 , 500 , 750 , 1150

  - 5 , 10, 35 , 110 , 220 , 500 , 750 , 1150

- Химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется в котле в энергию водяного пара на:

  - ГЭС

  - КЭС

  - ГАЭС

  - АЭС

- Основные особенности КЭС:

  - удалённость от потребителя и блочный принцип построения ЭС

  - близость к потребителю и блочный принцип построения ЭС

  - близость к потребителю и выдача мощности на высоких напряжениях

  - удалённость от потребителя и выдача мощности на низких напряжениях

- ЭС, предназначенные для централизованного снабжения промышленных предприятий и городов электроэнергией и теплом,  называются:

  - КЭС

  - ГЭС

  - ТЭЦ

  - АЭС

- Нейтралями электроустановок называют:

  - общие точки обмотки генераторов или трансформаторов, соединенные в треугольник

  - на корпусе трансформаторов

  - общие точки обмотки генераторов или трансформаторов, соединенные в звезду

  - точки на корпусе генераторов

- Сети до 1кВ выполняют с ….. нейтралями.

  - резонансно-заземлёнными

  - глухозаземлёнными

  - незаземлёнными

  - эффективно-заземлёнными

- Сети 110кВ и выше выполняют с…. нейтралями.

  - глухозаземлёнными

  - эффективно-заземлёнными

  - незаземлёнными

  - резонансно заземлёнными

- Работа электродвигателей, при необходимости,  допускается при предельно допустимом напряжении ….% номинального.

  - 100-105

  - 95-105

  - 100-110

  - 90-110

- Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами  допускается пускать из холодного:

  - состояния 3 раза, из горячего 2 раза

  - и горячего состояния 2 раза

  - состояния 2 раза, из горячего 1 раз

  - и горячего состояния не более 1 раза

- Уровень масла в расширителе неработающего трансформатора должен быть соответствующий:

  - MIN отметке

  - MAX отметке

  - температуре воздуха

  - температуре масла в трансформаторе

- Температура воздуха внутри помещений ЗРУ в летнее время должна быть не выше…  С.

  - 35

  - 40

  - 45

  - в умеренной зоне-40, в термических районах-50

- На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений должны быть надписи:

  - номер группы

  - сечение плавкой вставки

  - величина тока короткого замыкания (пусковой ток)

  - номинальный ток плавкой вставки

- Подзарядная установка должна обеспечивать стабилизацию напряжения на шинах аккумуляторной батареи с отклонением, не превышающим плюс минус:

  - 5% от номинального напряжения с отклонением, не превышающим плюс минус 5% от номинального, если в качестве подзарядного устройства применяется мотор-генератор и плюс минус 2% в остальных случаях

  - 2 % от номинального напряжения в нормальных режимах и плюс минус 5 % в аварийных случаях

  - 2% от номинального напряжения

  - 20% от номинального напряжения

- Приточно-вытяжная вентиляция помещения аккумуляторной батареи на электростанциях и подстанциях должна быть включена и отключена:

  - включена перед началом заряда батареи и отключена после окончания заряда батареи.

  - на электростанциях должна быть включена перед началом заряда батареи и отключена после полного удаления газа, но не раньше, чем через 1,5 часа после окончания заряда, на ПС с учетом конкретных условий и порядка эксплуатации системы вентиляции, определенного местной инструкцией

  - на подстанциях при контрольных проверках батарей токами толчковых нагрузок.

  - на электростанциях должна быть включена перед началом заряда батареи и отключена после полного удаления газа, но не раньше, чем через 0,5 часа после окончания заряда, на ПС с учетом конкретных условий

- Минимальное сопротивление изоляции аккумуляторной батареи на напряжении 220 В должно быть не менее:

  - 1 мг Ом

  - 100 кОм

  - 20 кОм

  - 40 кОм

- Акт приемки оборудования из капитального и среднего ремонта утверждается:

  - техническим руководителем энергетического объекта;

  - техническим руководителем ремонтной организации;

  - техническим руководителем АО-энерго;

  - главным диспетчером РДУ.

- Подлежат приемо-сдаточным испытаниям под нагрузкой оборудования ЭС и ПС – 35 кВ и выше, прошедшие капитальный и средний ремонт в течение …часов.

  - 24

  - 48

  - 72

  - 60

- Оборудование считается, сдано в эксплуатацию из ремонта после:

  - выдачи предварительной оценки после 48 часовой работы оборудования.

  - выдачи окончательной оценки после 30 дневной работы оборудования под нагрузкой.

  - выдачи окончательной оценки после 30 дневной работы оборудования под нагрузкой и утверждения «Акта приемки оборудования из ремонта» техническим руководителем энергообекта.

  - завершения ремонтных работ оборудования.

- До начала капитального и среднего ремонта выдается ремонтному подразделению «Ведомость объема работ» за…дней.

  - 30

  - 15 -45

  - 20

  - 10

- Подшипник качения заполняется консистентной смазкой на:

  - полностью

  - ½ объема

  - 2/3 объёма

  - не нормируется

- Электрические сети – это:

  - установки для распределения электрической энергии

  - совокупность электроустановок для распределения электрической энергии

  - подстанции, воздушные линии, кабельные линии

  - совокупность сетей для распределения электрической энергии

- Классификация электрических сетей осуществляется по:

  - опорам ВЛ

  - номинальному напряжению ВЛ

  - режиму работы нейтрали

  - режиму питания эл. станции

- Выберите сложно -замкнутую схему электрической сети:

- Транспозиция это – выравнивание:

  - реактивного сопротивления

  - активного сопротивления

  - полного сопротивления

  - проводимости

- Трансформаторы тока выбирают по:

  - длине обмотки

  - длительному току

  - номиналу

  - виду токовых защит

- Трансформаторы напряжения выбирают по:

  - допустимой потере напряжения

  - нагрузке с высокой стороны

  - нагрузке с низкой стороны

  - напряжению установки

- Изображение графика нагрузок выглядит как:

  - плавная кривая

  - ступенчатая кривая

  - дугообразная кривая

  - пилообразная кривая

- Федеральный закон об энергосбережении:

  - № 28-ФЗ

  - № 93-ФЗ

  - № 104-ФЗ

  - № 184-ФЗ

- Основные принципы политики энергосбережения:

  - осуществление надзора за ресурсами

  - формирование организационных структур

  - обязательность учета энергоресурсов

  - обязательная сертификация энергоресурсов

- Топливно-энергетические ресурсы это - :

  - уголь, торф, газ, нефть

  - совокупность ресурсов

  - совокупность видов топлива и энергии используемых в энергетике

  - совокупность видов энергетики необходимых для развития экономики

- Единица условного топлива это - :

  - кг с теплотой сгорания 7000 ккал/кг

  - 1 кг. с теплотой сгорания 6000 ккал/кг

  - 0,1 т с теплотой сгорания 9000 ккал/кг

  - кг с теплотой сгорания 6500 ккал/кг

- Основное назначение диагностики - выявление:

  - дефектов

  - всех дефектов

  - дефектов на ранних стадиях зарождения

  - дефектов на всех стадиях зарождения

- Диагностика электрооборудования производится с помощью:

  - методик и технической документации на объект

  - методик, технической документации и нормативных регламентов

  - нормативных регламентов

  - методик и технической документации

- Аварийное состояния оборудования это - :

  - находящееся в работе

  - находящееся в ремонте

  - неработоспособное

  - выведенное в ремонт

- К индукционным относятся токовые реле:

  - встроенные в индукционные счётчики электроэнергии

  - типа РТ 80 и РТ 90

  - типа РСТ

  - типа РСЧ

- Для контроля изоляции сети 6-10-35 кВ используются трансформаторы напряжения:

  - НПМИТ; ЗНОЛ; ЗНОМ; НАМИ

  - НТМК

  - НОС; ТПФМ; ТПЛ

  - НТМИ, НАМИ

- Направленные токовые защиты устанавливаются:

  - только в начале линии

  - только в конце линии

  - в начале и конце линии

  - в середине линии

- Для пуска по напряжению в схеме МТЗ с комбинированным пуском по напряжению применяются реле:

  - РНФ-1м и РН-54/160

  - РН-54/160 и РТ-40

  - РН-53 и РН-140

  - РТ-40

- МТЗ отстраивается от:

  - максимальных рабочих токов

  - минимальных токов короткого замыкания

  - токов короткого замыкания вне основной зоны защиты

  - токов короткого замыкания

- Трансформатор тока выбирается по:

  - габаритам

  - току нагрузки и номинальному напряжению

  - угловой погрешности

  - необходимости

- Фильтры токов нулевой последовательности служат для:

  - очистки трансформаторного масла

  - выявления однофазных коротких замыканий

  - уменьшения пульсаций выпрямленного тока

  - увеличения пульсаций выпрямленного тока

- На рисунке изображена схема:

  - КЭС

  - ПС

  - ТЭЦ

  - РУ

- В коридорах распределительных устройств, имеющих два выхода, и в проходных туннелях освещение должно быть выполнено:

  - не нормируется

  - с двусторонним управлением

  - с односторонним управлением каждой стороны.

  - дистанционно с щитов управления и рабочих мест персонала.

Вариант 2

- Вентельный разрядник применяется для:

  - защиты линий от коротких замыканий

  - как молниеотвод

  - защиты подстанционной изоляции

  - можно не применять

- На электрическую прочность изоляторов загрязнения и осадки существенно:

  - Влияют зимой

  - не влияют

  - увеличивают электрическую прочность

  - уменьшают электрическую прочность

- Изоляция обмоток трансформаторов …..к внешней изоляции.

  - относится

  - не относится

  - иногда относится

  - частично относится

- ОПН (ограничитель перенапряжения) - это:

  - вентильный разрядник

  - трубчатый разрядник

  - нелинейный ограничитель перенапряжения

  - трансформатор напряжения

- Электрические характеристики внутренней изоляции в процессе эксплуатации:

  - ухудшаются

  - не ухудшаются

  - ухудшаются в процессе эксплуатации

  - электрическая прочность возрастает

- На старение внутренней изоляции влияет:

  - повышение давления масла

  - пониженная температура масла

  - повышенная температура трансформаторного масла

  - атмосферные перенапряжения, отсутствие контура заземления

- Синхронные генераторы на ТЭС, сжигающих уголь, имеют частоту вращения 3000 об/мин и имеют:

  - три полюса

  - четыре полюса

  - шесть полюсов

  - два полюса

- Допустимые температуры нагрева обмоток статора и ротора генератора зависят в первую очередь от:

  - применяемых изоляционных материалов и температуры охлаждающей среды

  - применяемых изоляционных материалов и температуры ротора

  - материала обмоток и температуры ротора

  - материалов статора и ротора

- Форсировка возбуждения генераторов  -это:

  - быстрое уменьшение напряжения

  - быстрое увеличение напряжения

  - постепенное увеличение напряжения

  - постепенное уменьшение напряжения

- Номинальные напряжения обмоток трансформатора  - это напряжения первичной и вторичной обмоток при:

  - работе трансформатора под нагрузкой

  - опыте короткого замыкания

  - холостом ходе трансформатора

  - испытаниях трансформатора

- Напряжение КЗ (короткого замыкания) трансформатора характеризует:

  - группу соединения обмоток

  - систему охлаждения трансформатора

  - падения напряжения в трансформаторе

  - полное сопротивление обмоток трансформатора

- Трансформатор ТРДН-3200/220 - это:

  - трёхфазный трансформатор с расщеплёнными обмотками, системой охлаждения с дутьем и естественной циркуляцией масла, устройством РПН, номинальной мощностью 3200 кВА напряжением ВН 220кВ

  - трёхфазный трансформатор с расщеплёнными обмотками, системой охлаждения с дутьем и естественной циркуляцией масла, устройством РПН номинальной мощностью 3200 МВА напряжением ВН 220кВ

  - трёхфазный трансформатор с РПН, системой охлаждения с дутьем и естественной циркуляцией масла, номинальной мощностью 3200 ВА напряжением ВН 220В

  - трёхфазный автотрансформатор с расщеплёнными обмотками , системой охлаждения с дутьем и естественной циркуляцией масла, устройством РПН, номинальной мощностью 3200 кВА напряжением ВН 220кВ

- Симметричным называют:

  - двухфазное КЗ

  - однофазное КЗ

  - трёхфазное КЗ

  - однофазное КЗ на землю

- При КЗ напряжение:

  - растёт, ток увеличивается

  - растёт, ток уменьшается

  - падает и ток уменьшается

  - резко падает, ток растёт

- При расчёте токов КЗ можно пренебречь сопротивлением:

  - генераторов

  - электрических аппаратов

  - трансформаторов

  - линий

- Анализ электролита кислотной аккумуляторной батареи должен проводиться:

  - 1 раз в 2 года

  - ежегодно из всех банок АБ

  - ежегодно по пробам, взятым из контрольных элементов

  - после каждого уравнительного заряда из каждого десятого элемента.

- Надписи на дверях помещения аккумуляторной батареи должны быть:

  - "Аккумуляторная", "Огнеопасно"

  - "Взрывоопасно", "Водород".

  - "Аккумуляторная", "Огнеопасно", "Запрещается курить"

  - "Аккумуляторная", "С огнем не входить", "Не курить"

- За неисправностью дорожных знаков ограничения габаритов на пересечениях ВЛ с автомобильными дорогами, а также дорожных знаков, запрещающих остановку на пересечениях с ВЛ 330 кВ и выше в их охранной зоне следят:

  - организация, эксплуатирующая электрические сети

  - организации, в ведении которых находятся автомобильные доpоги

  - совместно организации, эксплуатирующие эл. сети, и организации, в ведении которых находятся автодороги

  - совместно организации, эксплуатирующие эл. сети, и ГАИ

- Осмотры ВЛ инженерно-техническим персоналом должны проводиться:

  - не реже 1 pаза в 6 месяцев выборочные осмотры отдельных участков ВЛ

  - не реже 1 pаза в год выборочные осмотры отдельных ВЛ (или их участков),а все ВЛ (участки), подлежащие капитальному ремонту, должны быть осмотрены полностью

  - не реже 1 pаза в год по всей длине ВЛ

  - накануне капитального ремонта выборочно ВЛ (или их участки), подлежащие капитальному ремонту

- В кабельных сооружениях должен быть установлен систематический контроль за:

  - тепловым режимом работы кабелей, за работой вентиляционных устройств, за температурой воздуха

  - влажностью и за температурой воздуха

  - температурой воздуха и за напряжением на кабелях

  - наличием неубранных остатков топлива (мазута, угольной пыли)

- На панелях РЗА и пультах управления на лицевой и оборотной сторонах надписи должны указывать:

  - порядковый номер панели

  - назначение в соответствии с диспетчерским наименованием

  - обозначение в соответствии с проектно-монтажной документацией

  - дату установки панели

- На аппаратуре РЗА с лицевой и обратной стороны должна быть маркировка:

  - название аппаратуры

  - надписи или маркировка согласно схемам

  - оперативное наименование первичного защищаемого оборудования

  - название аппаратуры и назначение

- Надписи у устройств (РЗА), которыми управляет оперативный персонал, должны указывать:

  - четкое назначение этих устройств

  - оперативную маркировку

  - маркировку согласно схем РЗА

  - привязку к оборудованию первичной цепи

- В планово-предупредительный ремонт входит:

  - Т.О.КР., СР, ТР.

  - КР., ТР, СР.

  - КР., СР,

  - К.Р.

- Периодичность ППР:

  - по состоянию оборудования

  - 1 раз в 4-5 дней

  - 1 раз в 2 года

  - на основании инструкций по эксплуатации завода изготовителя оборудования и по решению технического руководителя энергопредприятия в зависимости от состояния оборудования.

- Акт дефектации оборудования при капитальном и среднем ремонте составляется:

  - в первую треть ремонта оборудования

  - перед ремонтом

  - по окончании ремонта

  - в любое время

- Существует ….     классов обработки металлов.

  - 10

  - 14

  - 12

  - 8

- Посадка подшипников качения на валу ротора электродвигателей:

  - ходовая

  - скользящая

  - горячая

  - широко ходовая

- Транспозиция это – выравнивание:

  - реактивного сопротивления

  - активного сопротивления

  - полного сопротивления

  - проводимости

- Назначение поясной изоляции кабельной линии состоит в изоляции между:

  - изоляция между жилами и землей

  - изоляция между фазами

  - изоляция между всеми фазами

  - между броней и оболочкой

- Достоинство электроэнергии это -:

  - передается на большие расстояния

  - минимум затрат на производство

  - большая сеть линий

  - низкая потребляемость электрическими машинами

- При волновом аспекте  за единицу энергии принимают:

  - 1 МэВ

  - 1 кгс/Н

  - 1 кВт/ч

  - 1 ккал/кг

- Внутрицеховые сети бывают:

  - поясными

  - магистральными

  - полярными

  - фазными

- Напряжения, применяемые для питания цепей управления составляют…В.

  - 660

  - 36

  - 220

  - 12, 24, 48, 60, 110

- Расшифровать АПР с:

  - поливинилхлоридной изоляцией

  - резиновой изоляцией без оплетки

  - резиновой изоляцией с оплеткой

  - резиновой оплеткой

- Виды энергетических ресурсов бывают:

  - пополняемые

  - возобновляемые

  - восполнимые

  - геодезические

- Виды систем теплоснабжения существуют:

  - канализационные

  - общие

  - местные

  - поверхностными

- Энергия это - :

  - общая количественная мера различных форм движения материи

  - мера различных форм движения материи

  - поток зарядов

  - величина работы

- Коэффициент абсорбции указывает на степень:

  - увлажнения обмоток

  - увлажнения изоляции

  - поляризации

  - падения изоляции

- Виды испытаний производимых  с выключателями:

  - общее сопротивление

  - сопротивление изоляции контура заземления

  - скоростные – временные характеристики

  - одновременность касания контактов с корпусом

- С силовыми кабелями 6 – 10 кВ производятся испытания:

  - проверка целостности брони

  - проверка целостности жил

  - проверка целостности оболочки

  - испытание повышенным напряжением поясной изоляции

- ТО от МТЗ отличается обеспечением:

  - селективности

  - выявлением КЗ

  - сигнализации

  - фиксации повреждений

- Термин «направленная токовая защита» означает защита:

  - реагирующая на КЗ только в определённом направлении

  - которая устанавливается только в заданном направлении от подстанции

  - направленная в сторону источника питания

  - направленная в сторону противоположную от источника питания

- Заземление первичной обмотки трансформаторов напряжения, соединенных в звезду с двумя вторичными обмотками, осуществляется для:

  - крепления ТН к конструкции

  - возможности измерения фазных напряжений и осуществления контроля изоляции сети

  - обеспечения условий безопасности персонала

  - крепления ТН к шине

- На вторичной обмотке трансформатора напряжения типа НОЛ напряжение составляет …В.

  - 100

  - 120

  - 200

  - 87

  - 75

- В качестве источников переменного оперативного тока релейной защиты используются:

  - синхронные генераторы

  - трансформаторы тока

  - сельсины

  - аккумуляторные батареи

- Термин «первичные измерительные токовые реле» означает реле, которые:

  - первыми реагируют на КЗ

  - подключаются к первичным обмоткам трансформаторов тока

  - подключаются к защищаемому объекту без трансформаторов тока

  - не реагируют на КЗ

- Защита от понижения уровня масла в баке РПН действует на:

  - отключение трансформатора

  - сигнал и отключение трансформатора

  - отключение подстанции

  - включение трансформатора

- На рисунке изображена схема:

  - КЭС

  - ПС

  - ТЭЦ

  - РУ

- Надписи на всех выключателях (рубильниках, автоматах) и на предохранителях осветительной сети должны быть на:

  - автоматах, рубильниках - их паспортные характеристики; на предохранителях их тип.

  - автоматах, рубильниках и предохранителях: - предельно-допустимый ток нагрузки.

  - выключателях (рубильниках, автоматах) - наименование присоединения, а на предохранителях – значение тока плавкой вставки.

  - выключателях и предохранителях - наименование присоединения.

Вариант 3

- Диэлектрики должны…. иметь высокую электрическую прочность.

  - обязательно

  - не обязательно

  - в зависимости от погодных условий

  - независимо от погодных условий

- На ВЛ-35кВ и выше применяются  изоляторы:

  - опорно-стержневые

  - опорно-штыревые

  - подвесные тарельчатого типа

  - подвесные стержневые

- Проходные изоляторы применяются для:

  - подвески провода

  - как опорные изоляторы

  - крепления шин в электроустановках

  - изоляции токоведущих частей при прохождении их через стены, потолки и.т.д.

- Вентильные разрядники применяются для защиты изоляции:

  - воздушных линий

  - подстанционного оборудования во время грозы

  - подстанционного оборудования от всех видов перенапряжения

  - подстанционного оборудования от коммутационных перенапряжений

- Выбор сечения жестких шин производится по:

  - напряжению

  - мощности

  - допустимому току

  - электродинамической стойкости

- Коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи разрушением, специально предусмотренным для этого токоведущих частей:

  - разъединитель

  - выключатель

  - пускатель

  - предохранитель

- Коммутационный аппарат выше 1кВ, предназначенный для включения и выключения тока, называют:

  - выключатель

  - разъединитель

  - предохранитель

  - короткозамыкатель

- Электрический аппарат до 1 кВ предназначенный для коммутации цепей при аварийных режимах, и нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей –это:

  - пускатель

  - автоматический выключатель

  - контактор

  - предохранитель

- Электрический двухпозиционный коммутационный аппарат, предназначенный для частых коммутаций токов, не превышающих токи перегрузки –это:

  - автоматический выключатель

  - пускатель

  - предохранитель

  - контактор

- Контактный коммутационный аппарат, предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным током, имеет между контактами в отключенном положении разрыв:

  - разъединитель

  - выключатель

  - предохранитель

  - короткозамыкатель

- Выбор методов комплекса мер, позволяющих регулировать и ограничивать уровни токов КЗ , должен быть обоснован:

  - технико-экономическими расчётами

  - расчётом токов КЗ

  - экономическими расчетами

  - проведением испытаний

- Наиболее распространённые способы ограничения токов КЗ  - это секционирование:

  - электрических сетей, установка реакторов, использование автотрансформаторов

  - электрических сетей, установка реакторов, использование трансформаторов напряжения

  - электрических сетей, установка реакторов, использование трансформаторов с расщеплёнными обмотками

  - электрических сетей, установка синхронных компенсаторов, использование трансформаторов с расщеплёнными обмотками

- Токоограничивающий реактор представляет собой:

  - индуктивную катушку, имеющую сердечник из магнитного материала

  - активное сопротивление

  - емкостное сопротивление

  - индуктивную катушку, не имеющую сердечника

- Снижение сопротивления изоляции вторичных цепей, в пределах одного присоединения, напряжением выше 60 В относительно земли, а также между электрически не связанными цепями различного назначения, допускается до минимального предела:

  - относительно земли - 0,5 МОм

  - относительно земли и между электрически не связанными цепями -- 1 МОм

  - не нормируется, но должно выдерживать напряжение цепей назначения (оперативный ток, цепи сигнализации, вторичные цепи напряжения и тока)

- При эксплуатации цепей РЗА допускается ли испытание их изоляции напряжением 1000 В переменного тока заменить на испытание мегомметром на 2500 В:

  - можно за исключением испытаний, проводимых при наладке и первом профконтроле

  - нельзя

  - можно всегда

  - нельзя, за исключением испытаний, проводимых при наладке.

- Зажимы ….клеммных рядов нельзя располагать в непосредственной близости между собой:

  - разных фаз переменного тока

  - токовых цепей и цепей напряжения

  - оперативных и сигнальных цепей

  - цепей оперативного тока, случайное соединение которых может вызвать короткое замыкание или операцию включения, отключения оборудования, короткое замыкание в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения генератора (синхронного компенсатора)

- Периодически выполнять обмен сигналами высокочастотных защит, измерение тока небаланса ДЗШ, опробование АПВ, АВР, ФИП должен:

  - оперативный персонал

  - релейный персонал

  - оперативный персонал при обязательном участии релейного персонала

  - релейный персонал по вызову оперативного персонала

- Цепи каких измерительных и других устройств должны быть всегда замкнуты на реле, приборы или закорочены:

  - вторичные обмотки фильтров присоединения ВЧ каналов защит

  - вторичные обмотки трансформаторов тока

  - вторичные обмотки трансформаторов напряжения

  - правильного ответа нет

- Должны быть заземлены или занулены:

  - все металлические части электрооборудования и металлоконструкции без исключения

  - все металлические части электрооборудования и металлоконструкции электроустановок, к которым возможно прикосновение или приближение на опасное расстояние

  - все металлические части электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции

  - выбор заземляемых частей электрооборудования и электроустановок зависит от категории помещения электроустановки по условию электробезопасности или расположения ее на открытом воздухе

- Последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки допускается:

  - при условии выполнения соединений сваркой

  - при расположении электрооборудования в здании в одном помещении и выполнении соединений сваркой.

  - при выполнении заземления рядом расположенного оборудования и открытой прокладке заземляющих проводников.

  - не допускается

- Присоединение заземляющих проводников болтовым соединением к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий допускается:

  - не допускается

  - допускается.

  - при выполнении заземления открыто проложенными заземлителями.

  - в сетях с малыми токами замыкания на землю

- Посадка подшипников качения в форцевых щитах электродвигателей:

  - ходовая

  - скользящая

  - горячая

  - широко ходовая

- Началом ремонта оборудования считается:

  - выход приказа по энергообъекту

  - распоряжение технического руководителя энергообъекта

  - распоряжение начальника цеха

  - выход приказа начальника цеха

- На турбогенераторе серии ТГВ-200 МУЗ применяется …охлаждение.

  - смешанное

  - косвенное

  - непосредственное

  - воздушное

- Допустимое  биение на контактных кольцах Т.Г…. мм.

  - 0,1

  - 0,05

  - 0,02

  - не более 0,04

- Прилегание угольной щетки и контактным кольцом ТГ после притирки должно быть не менее….%  площади.

  - 50

  - 60

  - 80

  - 70

- Достоинства электроэнергии это - :

  - передается на большие расстояния

  - минимум затрат на производство

  - большая сеть линий

  - низкая потребляемость электрическими машинами

- При волновом аспекте  за единицу энергии принимают:

  - 1 МэВ

  - 1 кгс/Н

  - 1 кВт/ч

  - 1 ккал/кг

- Энергетическая система это - :

  - совокупность потребления эл. энергии

  - тепловые и электрические сети

  - все воздушные и кабельные линии

  - совокупность цепочки получения, преобразования, потребления эл. энергии

- Напряжения, применяемые для питания цепей управления составляют…В.

  - 660

  - 36

  - 220

  - 12, 24, 48, 60, 110

- Расписать АПР с:

  - поливинилхлоридной изоляцией

  - резиновой изоляцией без оплетки

  - резиновой изоляцией с оплеткой

  - резиновой оплеткой

- Выбор выключателей производят по:

  - напряжению Uном>Uсет.ном

  - напряжению Uном<Uсет.ном

  - напряжению Uх.х

  - напряжению Uк.з

- Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием:

  - химической среды

  - твердых горючих материалов

  - токопроводящих полов

  - горючих жидкостей

- Виды систем теплоснабжения существуют:

  - канализационные

  - общие

  - местные

  - поверхностными

- Энергия это - :

  - общая количественная мера различных форм движения материи

  - мера различных форм движения материи

  - поток зарядов

  - величина работы

- КЭС это - :

  - коммерческая электрическая станция

  - компенсационная электрическая станция

  - конденсационная электрическая станция

  - конденсаторная электрическая станция

- Периодичность электрических испытаний диэлектрических перчаток составляет 1 раз в … мес.

  - 12

  - 6

  - 36

  - 24

- Допустимые значения коэффициента абсорбции обмотки статора:

  - R60"/R15" не ниже 1,3

  - R60"и R60"/R15" не нормируются

  - не должно быть существенных расхождений

  - измерение не производится

- Номинальное значения коэффициента трансформации трансформаторов тока записываются в виде:

  - двухзначного числа

  - дроби, числитель которой – это количество витков вторичной обмотки, а знаменатель – первичной

  - дроби, числитель которой – это номинальное значение тока в первичной обмотки, а знаменатель – во вторичной

  - однозначного числа

- Дифференциальная защита трансформатора работает на принципе сравнения:

  - величины токов на стороне ВН и НН

  - частот токов по концам защищаемого элемента

  - фаз по концам защищаемого трансформатора

  - напряжений

  - мощности

- Назначение релейной защиты и автоматики:

  - наблюдать за короткими замыканиями на поврежденном участке

  - выявлять и отключать от энергосистемы возникающие повреждения на защищаемом участке

  - сигнализировать о выходе из строя защищаемого элемента

  - сигнализировать о неисправности защищаемого элемента

- Зона действия дифференциальной защиты трансформатора -это зона:

  - ограниченная шинами ВН и НН

  - ограниченная трансформаторами тока на стороне ВН и НН трансформатора
 охватывающая шины НН

  - охватывающая ввода ВН

  - ограниченная изоляторами.

- Реле сопротивления предназначены для:

  - измерения сопротивления заземления

  - работы в составе дистанционных защит

  - измерения сопротивления изоляции кабельных линий

  - измерения сопротивления

- Токовая отсечка отстраивается от:

  - минимальных рабочих токов

  - максимальных токов короткого замыкания вне защищаемой зоны

  - токов короткого замыкания в начале защищаемой зоны

  - максимальных рабочих токов

- Газовая защита основного бака трансформатора реагирует на повреждения:

  - связанные с выделением газа

  - с уходом масла ниже уровня установки газового реле

  - на снижение изоляции обмоток трансформатора

  - связанные с выделением газа, с уходом масла ниже уровня установки газового реле

- Выберите кольцевую схему электрической сети:

- Охранная зона кабеля проложенного в земле составляет… м в обе стороны.

  - 1,0

  - 2,0

  - 2,5

  - 3

- На рисунке изображена схема:

  - КЭС

  - ПС

  - ТЭЦ

  - РУ

- Количество изоляторов в гирляндах воздушных линий 220 кВ составляет… штук.

  - 10

  - 9-10

  - 18

  - 13-14

- Стандартные междуфазные напряжения, принятые в России, это:

  - 6 , 10 , 35 , 110 , 220 , 500 , 750 , 1150

  - 6 , 15 , 35 , 100, 220 , 500 , 750 , 1150

  - 6 , 10 , 35 , 110 , 250 , 500 , 750 , 1150

  - 5 , 10, 35 , 110 , 220 , 500 , 750 , 1150

Вариант 4

- ОПН (ограничитель перенапряжения) - это:

  - вентильный разрядник

  - трубчатый разрядник

  - нелинейный ограничитель перенапряжения

  - трансформатор напряжения

- .Количество изоляторов в гирляндах воздушных линий 110кВ составляет… штук.

  - 5

  - 10

  - 15

  - 7-8

- Количество изоляторов в гирляндах воздушных линий 220 кВ составляет… штук.

  - 10

  - 9-10

  - 18

  - 13-14

- Максимальное значение температуры верхних слоев масла для трансформаторов с естественным масляным охлаждением:

  - +70°

  - +75°

  - +95°

  - +80°

- Максимальное значение температуры верхних слоев масла для трансформаторов с масловодяным охлаждением:

  - +70°

  - +75°

  - +95°

  - +80°

- ….предназначен для понижения высокого напряжения до стандартного значения 100В и для отделения цепей измерения и релейной защитой от цепей высокого напряжения.

  - силовой трансформатор

  - трансформатор напряжения

  - трансформатор тока

  - автотрансформатор

- Особенностью автотрансформатора является:

  - магнитная связь между обмотками

  - автоматическое регулирование коэффициента трансформации

  - электрическая связь между обмотками

  - механическая связь между обмотками

- На рисунке изображена схема:

  - КЭС

  - ПС

  - ТЭЦ

  - РУ

- На рисунке изображена схема:

  - КЭС

  - ПС

  - ТЭЦ

  - РУ

- На рисунке изображена схема:

  - КЭС

  - ПС

  - ТЭЦ

  - РУ

- Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь окраску:

  - белую.

  - черную.

  - черную с белой полосой.

  - красную.

- Проверка состояния защиты от перенапряжений распредустройств и линий электропередачи должна проводиться:

  - после определенного числа срабатываний, в соответствии с требованиями заводской инструкции

  - не реже 1 раза в три года

  - ежегодно, перед грозовым сезоном

  - в сроки, установленные местной инструкцией с учетом фактических условий эксплуатации

- В помещениях главного, центрального, блочного щитов управления электростанций, подстанций и диспетчерских пунктов светильниками аварийного освещения должна быть обеспечена освещенность на:

  - фасадах панелей основного щита не менее 50 лк

  - фасадах панелей основного щита не менее 30 лк

  - рабочем месте, где производятся записи в оперативный журнал, не менее 50 лк

  - не менее 30 лк на близких к горизонтальным поверхностям пульта и рабочего стола оперативного персонала

- В коридорах распределительных устройств, имеющих два выхода, и в проходных туннелях освещение должно быть выполнено:

  - не нормируется

  - с двусторонним управлением

  - с односторонним управлением каждой стороны.

  - дистанционно с щитов управления и рабочих мест персонала.

- Надписи на всех выключателях (рубильниках, автоматах) и на предохранителях осветительной сети должны быть на:

  - автоматах, рубильниках - их паспортные характеристики; на предохранителях их тип.

  - автоматах, рубильниках и предохранителях: - предельно-допустимый ток нагрузки.

  - выключателях (рубильниках, автоматах) - наименование присоединения, а на предохранителях – значение тока плавкой вставки.

  - выключателях и предохранителях - наименование присоединения.

- Пpи отключении рабочего освещения производится проверка исправности аварийного освещения:

  - не pеже 1 pаз в месяц в дневное время.

  - 2 pаза в год.

  - каждую смену в дневное вpемя.

  - каждую смену в ночное вpемя.

- Испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводки аварийного, эвакуационного и рабочего освещения должно производиться:

  - по мере необходимости.

  - при пуске в эксплуатацию

  - по графику, утвержденному техническим руководителем энергообъекта.

  - при пуске в эксплуатацию, а в дальнейшем - по графику, утвержденному техническим руководителем энергообъекта.

- Кабель в земле прокладывается на глубине не менее… м.

  - 1,0

  - 1,3

  - 0,6

  - не нормируется

- Охранная зона кабеля проложенного в земле составляет… м в обе стороны.

  - 1,0

  - 2,0

  - 2,5

  - 3

- Собственное время включения ВМПЭ-10 масляного выключателя должно быть не более…сек.

  - 0,3

  - 0,5

  - 0,4

  - 0,6

- Собственное время отключения МВ ВМПЭ-10 должно быть не более… сек.

  - 0,3

  - 0,09

  - 0,15

  - 0,20

- Зазор между щеткодержателем и коллектором ТГ серии ТГВ-200м составляет…мм.

  - не более 2,0

  - 2,5

  - 2,8

  - 3,0

- Коэффициент абсорбции это:

  - отношение сопротивления измеренное за 60 сек к сопротивлению изоляции замеренное за 15 сек.

  - отношение сопротивления измеренное за 10 сек к сопротивлению изоляции замеренное за 10 сек.

  - отношение сопротивления измеренное за 100 сек к сопротивлению изоляции замеренное за 10 сек.

  - отношение сопротивления измеренное за 1 сек к сопротивлению изоляции замеренное за 10 сек.

- Виды изоляции на электрических машинах:

  - корпусная

  - межфазная

  - межвитковая

  - корпусная, межфазная, межвитковая

- Электрические сети – это:

  - установки для распределения электрической энергии

  - совокупность электроустановок для распределения электрической энергии

  - подстанции, воздушные линии, кабельные линии

  - совокупность сетей для распределения электрической энергии

- Выберите магистральную схему электрической сети:

- Транспозиция это – выравнивание:

  - реактивного сопротивления

  - активного сопротивления

  - полного сопротивления

  - проводимости

- Назначение поясной изоляции кабельной линии состоит в изоляции между:

  - изоляция между жилами и землей

  - изоляция между фазами

  - изоляция между всеми фазами

  - между броней и оболочкой

- Энергетическая система это - :

  - совокупность потребления эл. энергии

  - тепловые и электрические сети

  - все воздушные и кабельные линии

  - совокупность цепочки получения, преобразования, потребления эл. энергии

- Изображение графика нагрузок выглядит как:

  - плавная кривая

  - ступенчатая кривая

  - дугообразная кривая

  - пилообразная кривая

- Какими могут быть внутрицеховые сети:

  - поясными

  - магистральными

  - полярными

  - фазными

- Напряжения, применяемые для питания цепей управления…В.

  - 660

  - 36

  - 220

  - 12, 24, 48, 60, 110

- Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием:

  - химической среды

  - твердых горючих материалов

  - токопроводящих полов

  - горючих жидкостей

- Основные принципы политики энергосбережения:

  - осуществление надзора за ресурсами

  - формирование организационных структур

  - обязательность учета энергоресурсов

  - обязательная сертификация энергоресурсов

- Топливно-энергетические ресурсы это - :

  - это – уголь, торф, газ, нефть

  - совокупность ресурсов

  - совокупность видов топлива и энергии используемых в энергетике

  - совокупность видов энергетики необходимых для развития экономики

- Виды систем теплоснабжения существуют:

  - канализационные

  - общие

  - местные

  - поверхностными

- Энергия это - :

  - общая количественная мера различных форм движения материи

  - мера различных форм движения материи

  - поток зарядов

  - величина работы

- КЭС это - :

  - коммерческая электрическая станция

  - компенсационная электрическая станция

  - конденсационная электрическая станция

  - конденсаторная электрическая станция

- Основное назначение диагностики -  выявление:

  - дефектов

  - всех дефектов

  - дефектов на ранних стадиях зарождения

  - дефектов на всех стадиях зарождения

- Диагностика электрооборудования производится с помощью:

  - методик и технической документации на объект

  - методик, технической документации и нормативных регламентов

  - нормативных регламентов

  - методик и технической документации

- Аварийное состояния оборудования это - :

  - находящееся в работе

  - находящееся в ремонте

  - неработоспособное

  - выведенное в ремонт

- Виды испытаний производимых  с выключателями:

  - общее сопротивление

  - сопротивление изоляции контура заземления

  - скоростные – временные характеристики

  - одновременность касания контактов с корпусом

- Периодичность электрических испытаний диэлектрических перчаток составляет 1 раз в … мес.

  - 12

  - 6

  - 36

  - 24

- Напряжение неповрежденных фаз при однофазном КЗ на землю:

  - не изменяется

  - уменьшается в 3 раза

  - увеличивается приблизительно в 1,73 раза

  - уменьшается в 4 раза

- Вторичные обмотки трансформаторов тока выполняются на ток…А.

  - 5  или 1

  - 10

  - 6

  - 60

- Аккумуляторы в устройствах релейной защиты используются:

  - в качестве источников оперативного тока

  - для пуска ДВС

  - для экономии электроэнергии

  - в качестве источников переменного тока

- Обозначение выводов Т.Т.:

  - начало N, X; конец M, Z

  - начало Л1; U1 и конец Л2; U2

  - надо внести

  - начало X1; Y1 и конец X2; Y2

- Термин «селективность токовых защит» означает:

  - нечувствительность к повреждениям вне защищаемой зоны

  - избирательность к типам реле

  - способность срабатывания только при угрозе крупной аварии

  - чувствительность к повреждениям вне защищаемой зоны

- Назначение реле времени токовых защит для:

  - фиксирования момента возникновения коротких замыканий

  - замедления действия токовых защит

  - измерения временных интервалов между короткими замыканиями

  - ускорения действия токовых защит

- Термин «измерительные реле прямого действия» означает реле:

  - выполняющие роль электромагнита отключения высоковольтного выключателя

  - с прямолинейным продольным перемещением якоря

  - действующее «на сигнал»

  - с криволинейным перемещением якоря