Дата: 15.04.2020

Группа МД-19

Базовый учебник: Физика. Мякишев Г.Я. и др.

Тема. Инструктаж - Т.Б. Лабораторная работа. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока

Цель: сформировать умение определения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока с помощью амперметра и вольтметра.

Задачи:
Образовательные: научиться определять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.  
Развивающие: развивать навыки работы с приборами, умение самостоятельно мыслить, выражать собственную точку зрения, умение размышлять и делать выводы, проводить связь с жизнью. 
Воспитательные: вовлекать учащихся в работу в коллективе, воспитывать чувство коллективизма, личной ответственности за выполнение поставленной задачи, следовать основным нормам поведения, выполнять правила техники безопасности на уроке, формирование социальной роли ученика, положительного отношения к учению.

Оборудование: источник тока, амперметр, вольтметр, соединительные провода, ключ, реостат.

Тип урока: Комбинированный урок.

Ход урока

- Актуализация знаний. Повторение ключевых вопросов темы: «Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи».

- Что мы называем внутренним сопротивлением источника тока.

Электрическое сопротивление источника тока называется внутренним сопротивлением (r)

где — внутреннее сопротивление источника тока.

- Запишите формулу для нахождения электродвижущей силы источника тока.

Отношение работы , совершаемой сторонними силами по перемещению заряда q вдоль цепи, к значению этого заряда называется электродвижущей силой источника тока (ЭДС) :

(1)

где  — переносимый заряд.

ЭДС выражается в тех же единицах, что и напряжение или разность потенциалов, т. е. в вольтах: .

3. Сформулируйте закон Ома для полной цепи. .                          (2)

Сила тока в электрической цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе  источника тока и обратно пропорциональна сумме электрических сопротивлений внешнего и внутреннего участков цепи. Выражение (2) называется законом Ома для полной цепи.

- Выполнение лабораторной работы.

- Подготовка к выполнению работы.

Оборудование для выполнения лабораторной работы.: источник тока, амперметр, вольтметр, соединительные провода, ключ, реостат.

Инструктаж по технике безопасности.

- Источник тока электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Не включать собранную цепь без проверки и разрешения учителя.

- Не касайтесь руками мест соединений. Не использовать провода с нарушенной изоляцией. Все изменения в цепи производите после отключения источника тока.

- При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. После снятия показаний цепь разомкнуть. По указанию учителя разобрать цепь.

2.  Указания к работе

В ходе работы вы освоите метод измерения основных характеристик источника тока, используя закон Ома для полной цепи, который связывает силу тока I в цепи, ЭДС источника тока , его внутреннее сопротивление r и сопротивление внешней цепи R соотношением:

.                           (3)

Схема экспериментальной установки показана на рисунке 1.

Рис.1. При разомкнутом ключе ЭДС источника тока равна напряжению на внешней цепи. В эксперименте источник тока замкнут на вольтметр, сопротивление которого должно быть больше внутреннего сопротивления источника тока r. Обычно сопротивление источника мало, поэтому для измерения напряжения можно использовать школьный вольтметр со шкалой 0-6 В и сопротивлением Rв = 900 Ом. Так как сопротивление источника обычно мало, то действительно Rв>> r. При этом отличие ε от U не превышает десятых долей процента, поэтому погрешность измерения ЭДС равна погрешности измерения напряжения. Внутреннее сопротивление источника тока можно измерить косвенно, сняв показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе. Действительно, из закона Ома для замкнутой цепи получаем ε = U + Ir, где U = IR - напряжение на внешней цепи.   Поэтому  Для измерения силы тока в цепи можно использовать школьный амперметр со шкалой 0-2 А.

3. Порядок выполнения работы

3.1. Подготовьте бланк отчёта со схемой электрической цепи и таблицами 13 и 14 для записи результатов измерений и вычислений.

3.2. Собрать электрическую цепь согласно рисунку 1. Проверьте надёжность электрических контактов, правильность подключения амперметра и вольтметра.

3.3. Проверьте работу цепи при разомкнутом и замкнутом ключе.

3.4. Измерьте ЭДС источника тока.

3.5. Снимите показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе для трёх положений движка реостата и вычислите r пр. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 13.

3.6. Вычислите абсолютную и относительную погрешности измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, используя данные о классе точности приборов. Занесите все данные в таблицу 14.

3.7. Запишите результаты измерений ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока:

4. Вывод.

Сравните полученные результаты. Сделайте вывод.

5.Контрольные вопросы:

- Какое сопротивление называются внутренним?

- Чему равно полное сопротивление?

- Дайте определение электродвижущей силы (ЭДС). Обозначение. Единицы измерения.

- Сформулируйте закон Ома для полной цепи.