Урок 127. Выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования    в соответствии с нормативными документами.

Виды технического обслуживания и ремонта электрооборудования.

Система технического обслуживания и ремонта предусматривает следующие виды плановых работ:

- техническое обслуживание (ТО);

- текущий ремонт (Т);

- капитальный ремонт (К).

Техническое обслуживание - это комплекс работ для поддержания работоспособности или исправности электроустановок в процессе эксплуатации, при хранении, ожидании и транспортировке.

Техническое обслуживание предусматривает:

- осмотр, систематическое наблюдение и выявление неисправностей;

- эксплуатационный уход за электрооборудованием (пополнение смазки, чистка, проверка состояния систем охлаждения и т.п.);

- контроль (проверка, испытание) режимов работы и надежности в соответствии с требованиями действующих правил и норм, производственных инструкций;

- устранение мелких дефектов, подтяжка расслабленных креплений и деталей.

Осмотр (ОС) - это операция контроля и поддержания исправности электроустановок с большой трудоемкостью ремонта.

Во время осмотра проводится:

- проверка состояния оборудования и сетей;

- выявление дефектов эксплуатации и несоответствия требованиям правил безопасности;

- уточнение состава и объема работ, подлежащих выполнению при текущем и капитальном ремонтах.

Проверка (испытание) (ПР) - это контроль работоспособности и безопасности электроустановок в период между двумя очередными плановыми ремонтами, проводимыми с целью своевременного обнаружения и предупреждения возникновения аварийной ситуации.

Основной задачей ТО является поддержание электрооборудования в работоспособном состоянии. Работы по ТО проводят на месте установки электрооборудования.

Техническое обслуживание электрооборудования подразделяют на: производственное и плановое.

Производственное ТО

Производственное ТО включает в себя эксплуатационное обслуживание, которое проводится персоналом, обслуживающим электрооборудование (очистка и осмотр до начала и после окончания работы, управление, контроль за работой), и оперативное обслуживание, выполняемое дежурными электромонтерами (производство отключений и переключений, устранение мелких неисправностей, проведение необходимых регулировок).

Плановое ТО.

При плановом ТО электрооборудование очищают, проверяют, регулируют, смазывают и при необходимости заменяют недолговечные, легкосъемные детали (щетки, пружины и др.).

Проведение ТО позволяет своевременно обнаруживать и устранять неисправности, возникающие в процессе эксплуатации электрооборудования, или причины, которые могут вызвать неисправности. Таким образом, в основе технического обслуживания является профилактическим мероприятием, направленным на обеспечение работоспособности электрооборудования и предупреждение возникновения и развития неисправностей.

При обнаружении во время проведения ТО неисправностей, устранение которых требует разборки электрооборудования или применения специального оборудования, решается вопрос о необходимости проведения ремонта (текущего или капитального).

Плановое ТО, независимо от формы эксплуатации, проводится согласно заранее составленному графику, через строго установленные периоды работы электрооборудования.

Некачественное и несвоевременное проведение ТО снижает работоспособность электрооборудования, увеличивает расходы на проведение ремонтов и повышает себестоимость продукции, выпускаемой с помощью электрифицированных машин и установок.

При ТО электротехнический персонал сталкивается с необходимостью поиска неисправностей для определения причин отказов и восстановления работоспособности электрооборудования. Поиск неисправностей сравнительно простого по конструкции электрооборудования не вызывает особых трудностей.

Задание: ответить на вопросы.

Вопросы:

- Что такое техническое обслуживание?

- Что такое осмотр оборудования?

- Что является основной задачей ТО?

- Что включает в себя производственное ТО?

- Какие работы входят в плановое ТО?

- Как проводится плановое ТО (по какому документу и по времени)?