Урок 139. Специальные инструменты и приспособления для монтажа проводов и кабелей.

Работы по монтажу проводов и кабелей выполняют с помощью различных инструментов и приспособлений, что позволяет повысить производительность электромонтажных работ.

При монтаже проводов и кабелей применяют бороздофрезы, механизмы для обработки труб, электромонтажные прессы, различные клещи и пиротехнические механизмы и монтажные пистолеты, инвентарные приспособления.

Для выполнения отверстий в кирпичных, бетонных и железобетонных основаниях при монтаже проводов и кабелей применяют электрический, пневматический и пиротехнический инструмент, указанный на рис.11.2

Бороздофреза представляет собой режущий механизм, используемый для образования борозд в строительных конструкциях при необходимости прокладки в них проводов и кабелей.

Для обработки труб служат трубогибы и труборезы.

Ручной трубогиб используют для изгибания труб до 25мм с небольшим объемом трубозаготовительных работ,  а гидравлический трубогиб – для изгибания труб до 50 мм с большим объемом трубозаготовительных работ.

Задание: изучить материал урока и ответить на вопросы.

Вопросы:

- Перечислить инструменты и приспособления, применяемые для монтажа проводов и кабелей.

- Для чего применяют бороздофрезы?

- Где применяются электромонтажные прессы?

- Для чего применяют электромонтажные универсальные клещи КУ-1?

- Где применяются секторные ручные ножницы?

- Как выполняются электромонтажные работы на высоте?

- Какой инструмент используют для пробивных работ при монтаже проводов и кабелей?