Дата 24.04.2020

Группа МД-19

Тема  «Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи».

Цели урока:

Образовательная:  Разъяснить физический смысл закона Ома для полной цепи постоянного тока на основе закона сохранения энергии.  Познакомить с правилами расчета электрических цепей с разными типами соединений источников тока.

Развивающая: Развитие мыслительной деятельности учащихся с помощью анализа и сравнения типов соединений, обобщения изучаемых фактов. Развитие устной речи студентов.

Воспитательная: показать важность знаний о соединениях источников и законах тока для повседневной жизни.

Ход урока:

1. Организация начала урока Постановка цели:

Основная наша задача на сегодняшнем уроке – изучить закон Ома для полной цепи постоянного тока, определить отличия последовательного соединения источников тока от параллельного, вывести законы тока для каждого из них.

2. Актуализация

Повторить материалы предыдущих уроков по вопросам(устно):

- Какие вещества являются проводниками?

- Почему проводники проводят электрический ток?

- Какие носители заряда есть в металлах?

- Что такое электрический ток? Постоянный электрический ток?

- Какие условия необходимы для существования тока в цепи?

- Какие параметры электрического тока вы знаете?

- Что такое сила тока?

- Какие действия оказывает электрический ток при прохождении через проводник?

- Какова причина электрического сопротивления проводника?

- От каких характеристик проводника зависит его электрическое сопротивление?

- Почему при нагревании металлического проводника его сопротивление увеличивается?

- Как зависит сила тока от напряжения на концах участка? Прочитать закон Ома для участка цепи.

- Какова общая сила тока в проводниках, соединенных последовательно? Почему?

- Какова общая сила тока в проводниках, соединенных параллельно? Почему?

- Для какого типа соединения справедливо соотношение Uобщ = U1 = U2 ?               Rобщ = R1 + R2 ?

- Металлический проводник сопротивлением R разрезали на 5 равных частей и измерили сопротивление каждой части. Будет ли сопротивление соединения этих частей равняться R? При каком типе соединения это возможно?

3. Новый материал.

Последовательность  изложения:

- Электродвижущая сила источника тока.

- Закон Ома для полной цепи постоянного тока.

- Анализ закона Ома.

- Соединение источников тока в батареи.

Запишем тему сегодняшнего урока в тетрадь. «Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи».

- Чтобы ток в цепи существовал длительное время, нужно поддерживать на концах проводника постоянную разность потенциалов. Это делает источник тока (генератор). Если в цепи действуют только электрические силы, то работа их по замкнутому контуру равна нулю. На заряд должны действовать силы не только электрической, но и неэлектрической природы.  Любые силы, действующие на электрически заряженные частицы, кроме электростатического происхождения, называются сторонними силами.  Участок цепи , на котором заряды перемещаются под действием электрических сил, называется потребителем или внешним участком. Здесь электрическая энергия превращается в другие виды.  Участок цепи, на котором заряды перемещаются под действием сторонних сил, называется источником тока или внутренним участком цепи. Здесь электрическая энергия получается за счет других видов энергии. Действие сторонних сил характеризуется электродвижущей силой (э.д.с.).

Определение: Величину, характеризующую зависимость электрической энергии, приобретенной зарядом в генераторе, от его внутреннего устройства, называют электродвижущей силой (ЭДС).   Ее измеряют работой сторонних сил, совершенной при перемещении единичного положительного заряда.

E = А /q

Единица ЭДС. в СИ — вольт (В).

- В источнике тока под действием сторонних сил происходит разделение зарядов. Так как они движутся, они взаимодействуют с ионами кристаллов и электролитов, отдавая им часть своей энергии. Это приводит к уменьшению силы тока. Т.о. источник тока обладает сопротивлением, которое называют внутренним.

Напряжение равно той энергии, которую заряд теряет во внешней цепи. Кроме того, при движении во внутренней цепи заряд теряет энергию на преодоление сопротивления источника (I*r)

По закону сохранения энергии для заряда:

E = U + I*r

Т.к. U = I* R

E = I* R + I*r

E = I( R + r)

I= E /( R + r)

Сила тока в полной цепи равна отношению ЭДС источника к полному сопротивлению цепи.

- Проанализируем зависимость I ( R)

А) при R ↓ I ↑

При R ↑ I ↓

Б) при R→∞ (разрыв цепи)  I→0

Напряжение на полюсах источника тока равно его ЭДС

В) при R→0 (короткое замыкание)  I→ E / r  (ток короткого замыкания)

- Различают 2 типа соединений источников тока: последовательное и  параллельное.  А) последовательное

Заряд приобретает энергию в каждом источнике, поэтому E = E1*n ; r = r 1*n

Б) параллельное

Заряд приобретает энергию в 1 источнике, поэтому E = E1 ; r = r 1/n

Увеличение ЭДС дает только последовательное соединение, его используют, когда внутреннее сопротивление много меньше внешнего. Параллельное  соединение используют, когда внутреннее сопротивление много больше внешнего. Если внешнее и внутреннее сопротивление примерно равны, то используют смешанное соединение источников.

- Закрепление.

Письменно ответить на вопросы:

- Под действием каких сил происходит перемещение заряда в источнике тока?

- Какая величина характеризует действие этих сил?

- Прочитайте закон Ома для участка цепи. Для полной цепи.

- Чем опасно короткое замыкание?

- При каком виде соединения источников ЭДС увеличивается? Почему?

Разобрать решение задачи

Задача. К источнику тока с внутренним сопротивлением 1 Ом подключили резистор с сопротивлением 15 Ом. После этого в цепь включили амперметр, который показал, что сила тока равна 5 А. Найдите работу сторонних сил внутри источника, совершенную за 2 минуты.

6.  Домашнее задание.

-Изучить материал лекции

-Сделать опорный конспект

-К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго:

| ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ | ФОРМУЛЫ |
| --- | --- |
| Электродвижущая сила |  |
| Сила тока |  |
| Сопротивление |  |
| Разность потенциалов |  |

-оформить и  решить задачу:

ЭДС батарейки карманного фонарика - 3,7 В, внутреннее сопротивление 1,5 Ом. Батарейка замкнута на сопротивление 11,7 Ом. Каково напряжение на зажимах батарейки?

Литература

1. Мякишев Г.Я. Физика.10 класс:учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев,  С.С.Сотский; под ред. В.И.Николаева, Н.А. Парфентьевой. – 19-е изд. - М.: «Просвещение», 2010.-366с.

2. Рымкевич А.П. Физика.Задачник.10-11 класс: пособие для общеобразовательных учреждений/А.П.Рымкевич. – 10-е изд., стереотип. - Дрофа, 2010. – 188с.

Интернет-ресурсы

3.http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%E4%E2%E8%E6%F3%F9%E0%FF_%F1%E8%EB%E0

4. http://limonniy.ru/batarejka-iz-limona/

5. http://sch793nk.do.am/news/voltov_stolb/2011-06-01-48

6. http://sam0delka.ru/topic/6537/

7. Видеофрагмент «Алессандро Вольта и батарея» http://www.youtube.com/watch?v=M7Ur2zwQTfo