Занятие 5

Охрана труда

Требования к персоналу для получения квалификационной группы 1 по электробезопасности.

Первая квалификационная группа по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу предприятий общественного питания, розничной торговли. оздоровительных центров, складов и других объектов. Персоналу, обслуживающему эти объекты (уборщики помещений с электроустановками, водители и другие работники), персоналу, работающему с электроинструментом и средствами защиты, а также персоналу, работающему с:
- компьютерами, электрическими пишущими машинками и копировальной техникой; 
- факсами; 
- кассовыми аппаратами; 
- пылесосами; 
- холодильниками, холодильными шкафами и холодильными установками; 
- вентиляционными установками и вытяжными шкафами; 
- сушильными и нагревательными шкафами; 
- специальной осветительной аппаратурой; 
- фотооборудованием; 
- установками специального назначения, питающимися от сети 380/220 В и им подобными приборами и установками. Круг обязанностей этого персонала по электробезопасности должен быть регламентирован инструкциями по охране труда. Присвоение группы 1 оформляется в специальном журнале с подписью обучающего и обучающегося. Удостоверения о проверке знания при этом выдавать не требуется. 
В процессе работы персонал с группой 1 помимо ежегодного обучения проходит периодический инструктаж не реже одного раза в квартал на общих основаниях.
Для получения группы 1 по электробезопасности необходимо: 
- иметь элементарное представление об опасности электрического тока; 
- знать меры безопасности при работе на обслуживаемом участке;
- быть знакомым с правилами оказания первой помощи пострадавшему электрического тока.

Действие электрического тока на организм человека

Воздействие электрического тока на организм человека бывает:
термическое; электролитическое (разлагается кровь); биологическое (воздействие на живые ткани, мышцы).
Травмы бывают:
а) местные:
электрические ожоги (дуговые или контактные); электрические знаки (метки);металлизация кожи;механические травмы (результат рефлекторного действия); электроофтальгия (светобоязнь, ультрафиолетовое излучение).
б) общие: 
судорожное сокращение мышц без потери сознания; судорожное сокращение мышц с потерей сознания; паралич дыхания или фибриляция сердца; клиническая смерть.

Опасность поражения электрическим током

1.Величина тока, который протекает через тело человека. 
2.Длительность воздействия. 
3.Путь тока через тело человека. 
4.Род тока и частота. 
5.Сотояние здоровья и возраст. 
6.Место воздействия электрического тока.

Классификация электроустановок и помещений по условиям опасности поражения электрическим током

а) электроустановки:
Класс 0 - защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. 
Класс l - защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением корпуса электрооборудования при помощи защитных проводников с заземляющим устройством. 
Класс 2 - защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной изоляции. 
Класс 3 - защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения (12 ... 36 В).
б) помещения: 
1 категоря - без опасности поражения электрическим током, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность;
2 категория - с повышенной опасностью поражения электрическим током, характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 
- наличие сырости (влажность>75%) или токопроводящей пыли; 
- наличие токопроводящих полов (земляные, металлические, кирпичные, бетонные, асфальтовые ); 
- наличие высокой температуры (плюс 35 градусов) постоянно или периодически (более суток); 
- возможность одновременного прикосновения человека к соединенным с металлическими конструкциями зданий, механизмам с одной стороны металлическим корпусам электрооборудования с другой стороны. 
3 категория - с особой опасностью поражения электрическим током, если есть один из следующих признаков: 
- особая сырость (влажность около 100%); 
- химически активная или органическая среда (аккумуляторные); два или более признака категории 2 одновременно.

Причины поражения электрическим током.

1. Технические: обусловлены несоответствием электроустановок и защитных средств требованиям электробезопасности. 
2. Организационно - технические: невыполнение или неполное выполнение организационных или технических мероприятий, несоблюдение правил электробезопасности, несвоевременная замена неисправных электроустановок, использование не проектных электроустановок. 
3. Организационно - социальные: нарушение производственной и трудовой дисциплины.

Первая медицинская помощь пострадавшему от электрического тока.

1. Освободить пострадавшего от действия электрического тока, помня о личной безопасности и возможности пострадать от шагового напряжения. 2. Диагностировать пострадавшего: 
а) если у пострадавшего паралич дыхания - делать искусственное дыхание способом: изо рта в рот каждые 4 секунды или изо рта в нос каждые 4 секунды. Прекращать искусственное дыхание можно только после появления собственного дыхания у пострадавшего или прибытия врача. 
б) если у пострадавшего паралич дыхания и фибрилляция сердца: провентилировать легкие - 2 инсоляции; 
сделать 12 надавливаний на грудную клетку, а потом 2 инсоляции и продолжать до появления пульса и собственного дыхания у пострадавшего или до прибытия врача. Перед этим необходимо пострадавшего уложить на твердую поверхность и выдвинув нижнюю челюсть (выдвинуть язык) прочистить дыхательные пути.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Персоналу запрещается включать электроприемники в электрическую сеть при поврежденной изоляции шнура (кабеля) питания и корпуса штепсельной вилки, а также других дефектах, при которых возможно прикосновение к частям, находящимся под напряжением. 
2. При обнаружении неисправности в процессе эксплуатации оборудования, оргтехники и т.д. персонал должен немедленно отключить неисправное оборудование от сети, доложить об этом непосредственному руководителю или администрации. Работать с этим оборудованием персонал может только после устранения неисправности. 
3. Запрещается выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки. 
4. Запрещается провозить тележки и наступать на электрические кабели или шнуры электрооприемников. 
5. Запрещается проверять работоспособность оборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части включаемых в сеть аппаратов класса 1. 
6. Персоналу запрещается устранять неисправности в подключенном к сети оборудовании. 
7. Запрещается применять электрические плитки с открытыми подогревателями (спиралями), электрообогревателями без защитных ограждающих устройств и другие электроприемники, имеющие доступные для прикосновения части под напряжением.

Защитное заземление. Зануление.

Электроустановки напряжением до 1000 В в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки с глухозаземленной нейтралью; электроустановки с изолированной нейтралью.
Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль генератора, присоединенная к заземляющему устройству через малое сопротивление (через трансформаторы тока).
Изолированной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства, имеющие большое сопротивление.
Заземлением какой-либо части электроустановки или другой установки называется преднамеренное электрическое соединение этой части с заземляющим устройством.
Защитным заземлением называется заземление частей электроустановки с целью обеспечения электробезопасности.
Рабочим заземлением называется заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки. 
Заземления бывают: 
- контурные; 
- выносные; 
- естественные. 
3анулением в электроустановках напряжением до 1000 В называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной средней точкой источника.

Электрозащитиые средства.

- основные средства; 
- дополнительные средства.
Основные - такие защитные средства, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановок, и при помощи которых допускается касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.
Дополнительные - сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить безопасность от поражения электрическим током. Они являются дополнительной к основным средствам мерой защиты.

Источник –beztrud.narod.ru

Вопросы

- Как влияет продолжительность воздействия  эл.тока на степень тяжести электротравмы?

- Какое максимально допустимое напряжение для переносных ламп ( переноски)?

--12в

--24в

--36в