Порядок работы на тракторе

Заправка трактора топливом

Для надежной и качественной работы топливной аппаратуры необходимо применять рекомендуемое инструкцией топливо. Топливную систему следует заправлять дизельным топливом по ГОСТ 305-82, в зависимости от температуры окружающего воздуха применяется летнее или зимнее топливо.

Заправка трактора смазочными материалами

При смазывании узлов и агрегатов трактора следует применять смазочные материалы, сорта которых указаны в « Карте смазки и заправки». К современным тракторам  предъявляются повышенные требования к чистоте применяемых масел. Наличие механических примесей  в маслах приводит к сбою или отказу в работе  гидросистемы  управления трансмиссией и навесного оборудования, гидротрансформатора и коробки передач. Не рекомендуется  при заправке смешивать масла разных марок.

Заправка системы охлаждения

Система охлаждения заправляется  автожидкостями  охлаждающими типа ТОСОЛ-А40, или ТОСОЛ-А65. При отсутствии рекомендованных охлаждающих жидкостей допускается применять для двигателей ЯМЗ в качестве охлаждающей жидкости чистую мягкую воду, прошедшую специальную обработку.

Обкатка трактора

Новый трактор необходимо обкатать для приработки  трущихся деталей под воздействием постоянно увеличивающ ейся  нагрузки.

Работа трактора под полной нагрузкой без обкатки приводит к повышенному износу деталей, значительно снижает срок их службы..

Обкатка трактора должна производиться в три этапа:

. обкатка дизеля на холостом ходу – 20 мин;

. обкатка трактора на холостом ходу – 20 моточасов;

. обкатка трактора под нагрузкой  -40 моточасов;

Дизель при обкатке первые 5 мин после пуска должен работать с частотой вращения 1000-1200 об/мин, затем частоту вращения коленвала постепенно увеличивают до максимальных.Во время работы дизель необходимо прослушивать, проверять показания контрольных приборов и работу сигнальных индикаторов, состояние соединений в трубопроводах и фланцах.

При обнаружении повышенного шума и стука, подтекания масла и топлива, необходимо выявить причины, вызвавшие их, и устранить.

Трактор на холостом ходу следует обкатывать с навесным оборудованием. В состав обкатки входят: движение на всех передачах вперед и назад, повороты в обе стороны, проверка эффективности торможения. Во время обкатки трактора на холостом ходу необходимо тщательно следить  за работой дизеля и систем трактора , проверять показания контрольных приборов и сигнальных табло, четкость работы механизмов управления трактором.

Режим обкатки: первые 10 моточасов на первой передаче; 7 моточасов- на первой и второй передаче; 3 моточаса-на первой, второй, третьей передачах.

После обкатки на холостом ходу трактор необходимо обкатать в нормальных условиях эксплуатации под нагрузкой. Интенсивность и вид выполняемой работы следует выбирать , исходя из условий 80%-ной загрузки дизеля.

Допускается движение только на первой и второй передаче.

ПУСК И ОСТАНОВ ДИЗЕЛЯ

Перед пуском дизеля проверить положение рукояток управления:

. рукоятка переключения передач и реверса должна быть  в нейтральном положении;

. рукоятка блокировки трансмиссии должна быть в верхнее положении;

Дизель на подготовленном к работе тракторе следует пускать в следующем порядке:

. Вставьте ключ в положение 0 и поверните его в положение I ;

. включите «массу» трактора , при этом происходит подключение аккумуляторных батарей к электрооборудованию трактора и на щитке приборов включаются сигнальные индикаторы:

-минимальное давление в системе смазки трансмиссии;

-контроль разряда аккумуляторных батарей;

- минимальное давление масла в двигателе;

. установите рукоятку механизма фиксации подачи топлива на 2/3 максимального хода педали;

. нажмите кнопку подачи звукового сигнала;

ВНИМАНИЕ!   1. Перед пуском дизеля проверить взвод заслонок аварийного останова двигателя;

2. На тракторе предусмотрена блокировка пуска дизеля при  включенной  передаче, пуск                дизеля возможен только при нейтральном положении рукоятки;

3. Запрещается при работающем дизеле переводить ключ в выключателе стартера и приборов в исходное положение;

Остановку дизеля на остановленном и заторможенном тракторе производите в следующей последовательности:

. установите частоту вращения коленвала двигателя 800-1000 об/мин до до понижения температуры охлаждающей жидкости на 5 -10°С;

. нажмите до отказа педаль подачи топлива и остановите дизель;

.выключите «массу»;

. поверните ключ в положение 0 и выньте его из выключателя;

В случае экстренной остановки дизеля поверните коленчатый вал при помощи стартера без подачи топлива 3-4 раза по 3-5 сек;

ВНИМАНИЕ!     Кнопочный выключатель аварийной остановки дизеля использовать только в аварийных ситуациях.

ПРОГРЕВ  АГРЕГАТОВ  ТРАКТОРА

Длительная работа дизеля на холостых оборотах не рекомендуется, т.к. приводит к повышенному осмолению деталей дизеля.

Прогрев дизеля проводится в три этапа:

. Прогрейте дизель на частоте вращения коленчатого вала 1000-1200 об/мин до температуры охлаждающей жидкости 40°С

. На этом этапе рекомендуется движение трактора без нагрузки сначала на первой передаче5-10мин,а затем столько же времени на второй и третьей передачах. При этом постепенно увеличивайте частоту вращения коленвала и доведите температуру охлаждающей жидкости до 70°С

. При температуре охлаждающей жидкости свыше 70°С постепенно загружайте дизель с переходом на полную нагрузку.

После прогрева дизеля , при необходимости, прогрейте гидротрансформатор и коробку передач на заторможенном тракторе. Для прогрева агрегатов трансмиссии нажмите на педаль  экстреннего торможения, включите вторую передачу и установите обороты коленвала 1000-1200 об/мин.Прогрев проводится до температуры масла в  ГТР  55°С

ВНИМАНИЕ!     Запрещается при прогреве трансмиссии нахождение людей вблизи трактора.

По окончании прогрева дизеля и трансмиссии должны выключиться все лампы сигнального табло.

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТРАКТОРА

Начинать работу трактора с полной нагрузкой допускается после прогрева дизеля, трансмиссии, ходовой системы, выключения всех ламп сигнального табло и при соответствии показаний контрольных приборов рабочему диапазону.

Трогание  трактора с места:

. установите минимально устойчивую (примерно 600 об/мин )частоту вращения коленвала педалью и зафиксируйте фиксатором;

. переведите рукоятку блокировки трансмиссии в нижнее положение;

. нажмите кнопку подачи звукового сигнала4

. установите рукоятку включения реверса в положение, соответствующему выбранному направлению движения и включите передачу;

. расфиксируйте сектор управления подачей топлива и, отпуская педаль, увеличивайте частоту вращения коленвала до необходимой величины. Зафиксируйте сектор фиксатором.

Во избежание рывка  в начале движения не следует резко увеличивать подачу топлива.

Торможение трактора производится при помощи рычагов включения бортовых фрикционов с последующим выключением передачи.

Для переключения передачи необходимо:

. нажать на педаль подачи топлива. Снизив частоту вращения коленвала до минимально устойчивых;

. передвинуть рукоятку в требуемое положение;

. плавно отпустить педаль подачи топлива, увеличивая обороты двигателя, и зафиксировать.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

. РЕВЕРСИРОВАНИЕ БЕЗ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ;

. переключение передач без уменьшения частоты оборотов;

. движение на спусках при нейтральном положении рукоятки реверса;

ПОВОРОТЫ ТРАКТОРА

Повороты выполняются с помощью рычагов управления БФ и ОТ. Прямолинейное движение происходит, когда оба рычага находятся в переднем положении. При передвижении одного из рычагов на себя на первой половине его хода, размыкается бортовой фрикцион и происходит поворот с произвольным радиусом.  На второй половине хода включается остановочный тормоз и происходит поворот с фиксированным радиусом, равным колее трактора. Если оба рычага передвинуть в крайнее заднее положение, трактор остановиться.

ОСТАНОВКА ТРАКТОРА

Трактор останавливается в следующей последовательности:

. уменьшить подачу топлива педалью;

. установить рукоятку включения передач в нейтральное положение и затормозить движущийся трактор при помощи рычагов включения бортовых фрикционов;

. после остановки заблокируйте педаль тормоза и рукоятку включения  передач рукояткой блокировки;

ДВИЖЕНИЕ ТРАКТОРА НА УКЛОНАХ

В целях предупреждения аварийных ситуаций преждевременного выхода из строя узлов и агрегатов, при работе на уклонах необходимо выполнять следующие правила6

. Запрещается движение поперек склона, угол которого более 20°;

. Запрещается движение трактора на спуске при нейтральном  положении рукоятки включении передач;

. Движение на склонах необходимо осуществлять только на первой передаче;

. Для остановки трактора на уклоне необходимо снизить частоту вращения коленвала уменьшением подачи топлива до минимальной, нажать на педаль экстреннего торможения и выключить передачу. При длительной остановке заблокируйте педаль рукояткой блокировки.

. Начало движения вверх по склону отличается от движения по ровной местности тем, что перед включением передачи следует нажать на педаль экстреннего торможения, затем одновременно с увеличением подачи топлива , плавно отпустить педаль тормоза.

. При выполнении поворота необходимо помнить, что при спуске с крутых склонов гусеница отключенного борта  будет обгонять  соседнюю,  т.е. трактор начнет поворачивать в сторону противоположную  отключенному  борту. Это означает, что при выполнении плавных поворотов без применения  остановочны х  тормозов, управление бортовыми фрикционами  должно  быть обратным.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ

Для наиболее эффективного использования трактора при работе бульдозерного и рыхлительного оборудования рекомендуется:

. после пуска дизеля проверьте работу ходовой системы, трансмиссии, навесного оборудования. Необходимо убедиться в отсутствии посторонних звуков во время работы трактора, перегрев узлов, утечки масла и топлива, проверить работу контрольных приборов.

. по неровной поверхности рекомендуется передвигаться на первой передаче и не производить резких поворотов для сохранения устойчивости трактора;

При наборе и перемещении грунта оставляйте меньше неровностей для увеличения скорости отката и уменьшения ударных нагрузок на ходовую часть трактора;

. при разработке тяжелых плотных грунтов периодически поднимайте и заглубляйте отвал , при этом уменьшается путь формирования призмы волочения и наиболее эффективно используется мощность бульдозера;

. при бульдозировании регулируйте направление движения перекосом отвала без включения бортовых фрикционов для уменьшения ударных нагрузок на узлы трансмиссии;

. при перемещении грунта необходимо учитывать, что при нагрузке на одну сторону отвала возможно смещение ( занос ) задней части трактора;

. при работе на уклонах бульдозируйте под уклон , при этом масса трактора увеличивает тяговую силу;

. старайтесь не приближаться к краю оврага или траншеи. При их засыпке рекомендуется сгрузить грунт не доезжая до края, затем выгрузить еще один отвал грунта. После этого, толкая вторую часть грунта, засыпать в овраг или траншею грунт из первой части и т.д.

. после сброса грунта в овраг или траншею , а также после преодоления верхней точки при подъеме в гору,  центр тяжести трактора резко смещается, поэтому в подобной ситуации рекомендуется снижать скорость;

. при появлении буксования уменьшайте объем призмы волочения, а также исключайте резкое изменение частоты вращения коленвала;

. при выборе глубины рыхления учитывайте плотность и структуру грунта и мощность трактора;

. при работе на уклонах не производите рыхление вдоль уклона;

. не производите повороты трактора при заглубленном рыхлителе;