Урок 38. Определение суммарного количества единиц сложности ремонта.

Под категорией сложности ремонта различных работ электрооборудования следует понимать степень сложности ремонта.

Категорию сложности ремонта (обозначают буквой R) принято выражать в условных ремонтных единицах.

Принято также считать, что эталоном - агрегатом, имеющим первую категорию сложности ремонта (т.е. равную 1 р.е.), является асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, в защищенном исполнение, с паспортной мощностью до 0,6 кВт.

Категория сложности ремонта любого другого электрооборудования определяется путем сопоставления его с эталоном - агрегатом.

Категория сложности ремонта зависит от мощности оборудования и его габаритов, от конструктивных особенностей, от условий работы и т. д.

Категории сложности ремонта электрооборудования приведены в табл. 221 – 225 [1, 535 – 540].

Ремонтная единица – показатель условный, применяется для определения трудоемкости ремонтных работ; представляет собой соответствие категории сложности, т. е. каждый агрегат имеет столько ремонтных единиц, что и категория сложности ремонта оборудования.

Производим расчет количества ремонтных единиц в таблице.

Наименование оборудование, мощность, единица измерения, количество установленного оборудования выбирается из задания для сквозной задачи по дисциплине Экономика отрасли.

Категория сложности ремонта электрооборудования выбирается из ЕСППР (табл. 221 – 225 стр. 535 – 540).

Количество ремонтных единиц определяется как произведение количества установленного оборудования и категории сложности ремонта электрооборудования.

Всего ремонтных единиц определяется суммированием.

гр. 8 = гр. 4 х гр. 6

гр. 9 = гр. 5 х гр. 7

гр. 10 = гр. 8 + гр. 9

Таблица 2.3 Категория сложности ремонта

| Наименование эл. оборудования | Категория ремонтной сложности |
| --- | --- |
| Насос приема масла | 1,5 |
| Насос чистого масла | 1,5 |
| Насос отработанного масла | 1,5 |
| Сепаратор | 1,5 |
| Вытяжной вентилятор | 1,5 |
| Приточный вентилятор | 1,5 |

Затраты труда на ремонт

Таблица 2.4Трудоемкость расчетных работ

| Наименование электрооборудование | Трудоемкость ремонтных работ |  |
| --- | --- | --- |
| Насос приема масла | 4,5 | 19,05 |
| Насос чистого масла | 4,5 | 19,05 |
| Насос отработанного масла | 4,5 | 19,05 |
| Сепаратор | 4,5 | 19,05 |
| Вытяжной вентилятор | 4,5 | 19,05 |
| Приточный вентилятор | 4,5 | 19,05 |

Трудоемкость ремонтных работ по видам ремонта для каждой единицы электрооборудования определяются по формулам:

Тк    =*R (2.141)

ТТ    =  *R        (2.142)

к   = 19,05*1,5   =  28,5 Н-ч

ТГ=4,5*1,5 = 6,7 Н-ч

Где: ,- нормы времени на 1 р.е. по видам ремонта (приведены в отраслевых положения о ППР);категория сложности ремонта.

Годовую трудоемкость ремонтных работ по видам ремонта для всего предусмотренного планом - графиком ППР электрооборудования определяются по формулам:

ТК.Г       =              норм - часов (2.143)

ТК.Г    =   27      Н-ч

ТТ.Г    =                   (2.144)

ТТ.Г    =      114,3 Н-ч

Годовую плановую трудоемкость по всем видам ремонта определяются по формуле:

ТГ.пл    =      ТК.Г+ТТ.Г (2.145)

ТГ.пл    =       27+114,3=141,3 Н-ч

Сложности ремонта электрооборудования

Категория сложности ремонта электрооборудования. Периодические профилактические ремонтные операции и межремонтный цикл. Период работы оборудования между очередными осмотрами и плановым ремонтом. Трудоемкость ремонтных работ, баланс рабочего времени.

Расчет ремонтной сложности электрооборудования цеха

| Наименование оборудования | Единица измерения | Кол-во оборудования | Ремонтная сложность ед. оборудования | Общая ремонтная сложность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовой трансформатор | шт. | 2 | 6 | 12 |
| Разъединители | шт. | 28 | 1 | 28 |
| Предохранители | шт. | 34 | 0,3 | 10,2 |
| Трансформаторы тока | шт. | 2 | 1 | 2 |
| Трансформаторы напряжения | шт. | 4 | 1,8 | 7,2 |
| Выключатели масляные | шт. | 2 | 3 | 6 |
| Конденсаторные установки КТП | шт. | 9 | 3 | 27 |
| Силовые РУ | шт. | 18 | 2 | 36 |
| Щиты и пульты управления | шт. | 30 | 1 | 30 |
| КЛ в непроходных каналах сечением 70 мм | метр погон. | 8000 | 10 | 80 |
| АД мощностью: а) 2,1 кВт б) 8 кВт в) 22 кВт г) 75 кВт | шт. | 8 5 25 20 | 1,3 2,1 3,7 6 | 10,4 10,5 92,5 120 |
| СД мощностью: а) 200 кВт б) 300 кВт в) 360 кВт | шт. | 8 9 8 | 28 33 35 | 224 297 280 |
| Освещение | прибор | 45 | 0,5 | 2,25 |
| Итого: |  |  |  | 1275 |
| Неучтенные работы (10%) |  |  |  | 127,5 |
| Всего: |  |  |  | 1402,5 |

К основным элементам системы планово-предупредительного ремонта относятся:

· ремонтный цикл;

· межремонтный период;

· межосмотровой период;

· ремонтная сложность оборудования;

Задание: изучить материал и составить конспект.