# Виды соединений: разъёмные, неразъёмные

В процессе изготовления машин некоторые их детали соединяют между собой, при этом образуются неразъёмные или разъёмные соединения. [1]

Неразъёмными называют соединения, которые невозможно разобрать без нарушения или повреждения деталей. К ним относятся заклёпочные, сварные, клеевые соединения, соединения, полученные пайкой, а также условно посадки с натягом.

Разъёмными называют соединения, которые можно разбирать и вновь собирать без повреждения деталей. К разъёмным относятся резьбовые, шпоночные, шлицевые и другие соединения.

Сварные соединения образуются путём местного нагрева деталей в зоне сварки. Наибольшее распространение получили электрические виды, основными из которых являются дуговая и контактная сварка.

Различают следующие разновидности дуговой сварки:

- автоматическая сварка под флюсом (этот вид сварки высокопроизводителен и экономичен, даёт хорошее качество шва, применяется в крупносерийном и массовом производстве для конструкций с длинными швами);

- полуавтоматическая сварка под флюсом (применяется для конструкций с короткими прерывистыми швами);

- ручная сварка (применяется в тех случаях, когда другие виды дуговой сварки нерациональны, этот вид сварки малопроизводителен, качество шва зависит от квалификации сварщика).

Контактная сварка применяется в серийном и массовом производстве для нахлёсточных соединений тонкого листового металла (точечная, шовная контактные сварки) или для стыковых соединений круглого и полосового металла (стыковая контактная сварка).

Достоинства сварных соединений:

- невысокая стоимость соединения благодаря малой трудоёмкости сварки и простоте конструкции сварного шва;

- сравнительно небольшая масса конструкции (на 15-25% меньше массы клёпаной):

  - из-за отсутствия отверстий под заклёпки требуется меньшая площадь свариваемых деталей;

  - соединение деталей может выполняться без накладок;

  - отсутствуют выступающие массивные головки заклёпок;

- герметичность и плотность соединения;

- возможность автоматизации процесса сварки;

- возможность сварки толстых профилей.

Недостатки сварных соединений:

- прочность сварного шва зависит от квалификации сварщика (устраняется применением автоматической сварки);

- коробление деталей из-за неравномерности нагрева в процессе сварки;

- недостаточная надёжность при значительных вибрационных и ударных нагрузках.

Соединения с натягом осуществляются подбором соответствующих посадок, в которых натяг создаётся необходимой разностью посадочных размеров насаживаемых одна на другую деталей. Взаимная неподвижность соединяемых деталей обеспечивается силами трения, возникающими на поверхности контакта деталей.

Соединения деталей с натягом условно относят к неразъёмным соединениям, хотя, особенно при закалённых поверхностях, они допускают разборку и новую сборку деталей. Для этого используют:

- механическое сопряжение;

- тепловые посадки;

- охлаждение охватываемой детали.

Достоинства соединений с натягом:

- простота конструкции и хорошее базирование соединяемых деталей;

- большая нагрузочная способность.

Недостатки соединений с натягом:

- сложность сборки и, особенно, разборки;

- рассеивание прочности соединения в связи с колебаниями действительных посадочных размеров в пределах допусков.

Резьбовые соединения являются наиболее распространёнными разъёмными соединениями. Их образуют болты, винты, шпильки, гайки и другие детали, снабжённые резьбой.

Резьбы классифицируют в зависимости от:

- формы поверхности, на которой образуется резьба:

  - цилиндрические;

  - конические;

- формы профиля резьбы:

  - треугольные;

  - упорные;

  - трапецеидальные;

  - прямоугольные;

  - круглые;

- направления винтовой линии резьбы:

  - правые (винтовая линия поднимается слева вверх направо);

  - левые (имеют ограниченное применение);

- числа заходов резьбы (определяется с торца винта по числу сбегающих витков):

  - однозаходные;

  - многозаходные;

- назначения резьбы:

  - крепёжные (применяют в резьбовых соединениях; имеют треугольный профиль, который характеризуется большим трением, предохраняющим резьбу от самоотвинчивания, а также высокой прочностью и технологичностью);

  - крепёжно-уплотняющие (применяют в соединениях, требующих герметичности; выполняют треугольного профиля, но без радиальных зазоров; как правило, все крепёжные резьбовые детали имеют однозаходную резьбу);

  - для передачи движения (применяют в винтовых механизмах; имеют трапецеидальный (реже – прямоугольный) профиль, который характеризуется меньшим трением).

Достоинства резьбовых соединений

- высокая нагрузочная способность и надёжность;

- наличие большой номенклатуры резьбовых деталей для различных условий работы;

- удобство сборки и разборки;

- малая стоимость, обусловленная стандартизацией и высокопроизводительными процессами изготовления.

Недостатки резьбовых соединений:

- наличие большого количества концентраторов напряжений, которые снижают сопротивление усталости при переменных напряжениях.

Шпоночные соединения состоят из вала, шпонки и ступицы охватывающей детали.

Шпонка представляет собой брус, вставляемый в пазы вала и ступицы, для передачи вращающего момента между валом и охватывающей деталью.

Шпоночные соединения подразделяют на:

- ненапряжённые (при сборке соединений в деталях не возникает предварительных напряжений):

  - с призматическими шпонками (рабочие грани – боковые, не удерживают детали от осевого смещения вдоль вала) по форме торцов различают:

    - со скруглёнными торцами (рисунок 1, исполнение 1);

    - с плоскими торцами (рисунок 1, исполнение 2);

    - с одним плоским, а другим скруглённым торцом (рисунок 1, исполнение 3);

  - с сегментными шпонками (рабочие грани – боковые, применяют при передаче небольших вращающих моментов, просты в изготовлении, удобны при монтаже и демонтаже – шпонки свободно вставляют в паз и вынимают) (рисунок 2);

- напряжённые (при сборке соединений в деталях возникают предварительные (монтажные) напряжения):

  - с клиновыми шпонками (имеют форму односкосных самотормозящих клиньев с уклоном 1:100, не требуют стопорения ступицы от продольного перемещения вдоль вала, хорошо воспринимают ударные и знакопеременные нагрузки) (рисунок 3);

  - с тангенциальными шпонками (состоят из двух форму односкосных клиньев с уклоном 1:100 каждый, работают узкими гранями, вводятся в пазы ударом, применяются для передачи больших вращающих моментов с переменным режимом работы, в соединении ставят две пары тангенциальных шпонок под углом 120°) (рисунок 4).

Рисунок 1 – Соединения призматическими шпонками

Рисунок 2 – Соединение сегментной шпонкой: 1 – винт установочный; 2 – кольцо замковое пружинное

Рисунок 3 – Соединение клиновой шпонкой

Рисунок 4 – Соединение тангенциальными шпонками

Достоинства шпоночных соединений:

- простота конструкции;

- сравнительная лёгкость монтажа и демонтажа.

Недостатки шпоночных соединений:

- шпоночный паз ослабляет вал и ступицу охватывающей детали не только уменьшением сечения, но, главное, значительной концентрацией напряжений изгиба и кручения;

- трудоёмкость изготовления.

Шлицевые соединения образуются выступами – зубьями на валу и соответствующими впадинами – шлицами в ступице охватывающей детали. Рабочими являются боковые стороны зубьев. Упрощенно шлицевые соединения можно рассматривать как многошпоночные.

Шлицевые соединения различают:

- по характеру соединения:

  - неподвижные (для закрепления охватывающей детали на валу);

  - подвижные (допускают перемещение детали вдоль вала);

- по способу центрирования ступицы относительно вала:

  - по наружному диаметру (наиболее технологично);

  - по внутреннему диаметру (при высокой твёрдости материала ступицы);

  - по боковым поверхностям зубьев (более равномерно распределение нагрузки по зубьям);

- по форме зубьев:

  - прямобочные (имеют постоянную толщину зубьев) (рисунок 5);

  - эвольвентные (имеют повышенную прочность, используются для передачи больших вращающих моментов) (рисунок 6);

  - треугольные (применяют только в неподвижных соединениях для тонкостенных ступиц, пустотелых валов, при передаче небольших крутящих моментов) (рисунок 7).

Рисунок 5 – Прямобочное шлицевое соединение

Рисунок 6 – Эвольвентное шлицевое соединение

Рисунок 7 – Треугольное шлицевое соединение

Достоинства шлицевых соединений (по сравнению со шпоночными соединениями):

- обеспечивают лучшее базирование соединяемых деталей и более точное направление при осевом перемещении;

- уменьшается число деталей соединения (шлицевое соединение образуют две детали, шпоночное – три-четыре);

- при одинаковых габаритах допускают передачу больших вращающих моментов за счёт большей поверхности контакта;

- обеспечивается высокая надёжность при динамических и реверсивных нагрузках;

- вал зубьями ослабляется незначительно;

- уменьшается длина ступицы.

Недостатки шлицевых соединений (по сравнению со шпоночными соединениями):

- более сложная технология изготовления;

- более высокая стоимость.

## Перечень ссылок

- Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин: Учебник для машиностроительных специальностей техникумов. – 4-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Высшая школа, 1987. – 383 с., ил.

## Вопросы для контроля

- Какие существуют основные разновидности соединений?

- Какие существуют разновидности сварных соединений?

- Каковы достоинства и недостатки сварных соединений?

- Какие существуют способы сборки и разборки соединений с натягом?

- Каковы достоинства и недостатки соединений с натягом?

- Какие существуют разновидности резьбовых соединений?

- Каковы достоинства и недостатки резьбовых соединений?

- Какие существуют разновидности шпоночных соединений?

- Каковы достоинства и недостатки шпоночных соединений?

- Какие существуют разновидности шлицевых соединений?

- Каковы достоинства и недостатки шлицевых соединений?