Уроки 51-52 Назначение выключателей напряжением выше 1000 В.

Выключатели высокого напряжения.

На станциях и подстанциях применяются следующие виды выключателей:

1.  Масляные с большим объемом масла серии МКП, У, С

МКП-35, МКП-110  масляный, камерный, подстанционный, 35 кВ;

У-220,

110, У35

У-110-Х-2000-50 У1: 
У, С  	- серия

110 - номинальное напряжении, кВ; 
Х - категория по длине пути утечки внешней изоляции (А и Б) по ГОСТ 9920-75; 
2000 - номинальный ток, А; 
50 - номинальный ток отключения, кА; 
У1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ  15150-69 и ГОСТ 15543-70.

2. Масляные с малым объемом масла

серии ВМГ, ВМП, ВМПЭ, ВМК, ВГМ, ВМПП(с пружинным приводом), МГ, ВК

РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИПА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

В - выключатель 
М - маломасляный 
П - подвесное исполнение полюсов

Э - электромагнитный привод 
10 - номинальное напряжение, кВ 
630 - номинальный ток, А 
20 - номинальный ток отключения, кА 
У2 - климатическое исполнение и категория размещения

Г- горшковый

Г  - генераторный для МГ и МГГ

К - колонковый

Т – конструктивное исполнение

3. Воздушные выключатели:

для внутренних установок: ВВГ, ВВЭ,

для наружных установок:

ВВН,ВВШ  (110кВ);

ВВБ (до 750кВ), и др.

В – выключатель,

В – воздушный,

Н – наружной установки,

Б – баковый

Ш – с шунтирующим резистором

Г – генераторный

Э – с электромагнитным приводом

4. Элегазовые ВГУ-110, 220, ВГБ-35, ВГБУ-110

В – выключатель,

Г – газовый,

Б- баковый,

У- конструктивное исполнение.

5. Вакуумные ВГУ-220, 110, ВГБ-35,ВГБУ-110

Г- газовый,

У – конструктивное исполнение, унифицированный.

Б-баковый

6. Электромагнитные. ВЭ-10 (привод пружинный), ВЭЭ-6 (привод электромагнитный).

Задание: изучить материал и составить конспект.