Контрольные вопросы.

- На бульдозере Д 275 привод вентилятора системы охлаждения двигателя:

- Гидравлический.

- Ремённая передача.

- Мощность двигателя Д 275 составляет:

- 410 л.с..

- 360 л.с..

- Переключение скорости коробки передач на бульдозере Д 275 осуществляется:

- Рычагом переключения передач.

- Кнопками джойстика.

- Кресло оператора (машиниста) поворачивается вправо:

- На 15̊.

- На 30̊.

- Бульдозер Д 275 обладает функцией:

- Функцией автоматического переключения на понижающую передачу.

- Функцией автоматического переключения на повышенную передачу.

- Если Вы обнаружили неисправность в работе машины при ее эксплуатации или техобслуживании (шум, вибрацию, запах, неполадки в работе измерительных приборов, дым, утечку масла и т.д., а также любую индикацию неисправности на предупреждающих устройствах или блоке системы контроля):

- Сообщите об этом ответственному лицу и продолжайте работу.

- Сообщите об этом ответственному лицу и предпримите все необходимые действия. Не эксплуатируйте машину до устранения неисправности.

- Если у Вас длинные волосы, выступающие из под защитной каски:

- Уберите волосы под каску и следите за тем, чтобы они не зацепились за детали.

- Подстригитесь.

- При передвижении бульдозера оператор не может:

- Пользоваться сотовым телефоном.

- Пользоваться радиоприёмником.

- Прежде чем встать с сиденья оператора:

- Остановите двигатель.

- Опустите рабочее оборудование на грунт, установите рычаг блокировки и рычаг стояночного тормоза в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, затем остановите двигатель.

- Если машина начала самопроизвольное передвижение без оператора в кабине:

- Примите меры к остановке двигателя, попытавшись осторожно проникнуть в кабину.

- Не пытайтесь запрыгнуть в нее для того, чтобы остановить.

- Минимальное безопасное расстояние при работе вблизи линии электропередачи напряжением до 6600 Вольт:

- 10 метров.

- 2 метра.

- При сильно близком приближении к лини электропередач необходимо:

- Назначить сигнальщика для подачи предупредительных сигналов.

- Осмотреть место проведения работ.

- Если машина подъехала слишком близко или ее поверхность соприкоснулась с электрическим кабелем:

- Остановить двигатель и покинуть кабину.

- Оператор не должен покидать кабину до тех пор, пока электричество не будет отключено.

- При плохой видимости, например, во время тумана, снегопада, дождя или пыльных бурь:

- Прекращайте работу.

- Включите дополнительное освещение.

- Если на машине установлена конструкция ROPS, во время выполнения работ:

- Пристёгиваться ремнями безопасности не обязательно.

- Пристегивайте ремень безопасности.

- Если на рычаге управления рабочим оборудованием установлена предупреждающая табличка, то:

- Осмотрите бульдозер и запустите двигатель.

- Не запускайте двигатель и не дотрагивайтесь до рычагов.

- При запуске двигателя:

- Подайте звуковой сигнал, в качестве предупреждения.

- Не подавайте звукового сигнала.

- Если машина оборудована зеркалами заднего вида при трогании с места звуковой сигнал:

- Подаётся.

- Не подаётся.

- При передвижении устанавливать пусковой выключатель в положение OFF:

- Разрешено.

- Недопустимо.

- При движении по ровной поверхности нижняя кромка отвала должна быть на высоте:

- 40-50 сантиметров от грунта.

- 80-100 сантиметров от грунта.

- При возникновении чрезвычайных обстоятельств в целях экстренной остановки машины:

- Нажмите на педаль тормоза и остановите двигатель.

- Быстро опустите отвал на грунт. При необходимости пользуйтесь также тормозами и переключением на пониженные передачи.

- При передвижении по заснеженному склону:

- В случае скольжения используйте экстренное торможение.

- Не используйте внезапное торможение.

- Приведённая на рисунке схема постановки на стоянку бульдозера используется:

- На строительной площадке с выполнением приведённых на рисунке условий.

- В случае, если стоянки на склоне избежать не удается.

- Чтобы стравить остаточное давление в гидравлической системе.

- Снимите пробку с гидравлического бака..

- Опустите рабочее оборудование на грунт, остановите двигатель. Поднимите и опустите рычаг управления рабочим оборудованием 2-3 раза.

- Если техобслуживание необходимо выполнить при работающем двигателе:

- Проводите работы после того как установите табличку в кабине бульдозера.

- Проведите его не менее чем двумя рабочими.

- Рычаг 1 это:

- Рычаг стояночного тормоза.

- Рычаг блокировки рабочего оборудования.

- Рычаг 5 это:

- Рычаг управления поворотом бульдозера.

- Рычаг скоростного диапазона и направления передвижения

- Рычаг 19 это:

- Рычаг управления рыхлителем.

- Рычаг управления перекосом отвала.

- Педаль 15 это:

- Педаль управления замедлением.

- Педаль тормоза.

- Кнопка 18 это:

- Кнопка пальца рыхлителя.

- Кнопка включения звукового сигнала.

- Указатель 1 и 2 это:

- Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя и температуры масла в силовой передачи.

- Указатель температуры масла гидравлической системы и указатель уровня топлива.

- Лампа аварийного оповещения:

- 13.

- 14.

- Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости в радиаторе:

- 5.

- 7.

- Контрольная лампа давления масла в двигателе:

- 7.

- 8.

- Контрольная лампа воздухоочистителя двигателя:

- 18.

- 19.

- Проверка подтекания масла проводится:

- После пуска и прогрева двигателя.

- Перед запуском двигателя.

- Проверка ослабления болтов проводится:

- Перед началом работы,

- После прогрева бульдозера.

- Уровень охлаждающей жидкости проверяется:

- Перед запуском двигателя.

- После прогрева двигателя.

- Уровень масла в двигателе определяется на остановленном двигателе по стороне щупа с надписью:

- ENGINE STOPPED.

- ENGINE IDLING.

- При замере уровня масла в трансмиссии перед началом работы на холодном двигателе руководствуйтесь меткой:

- HOT IDLE.

- COLD STOP.

- Не оставляйте пусковой включатель в положении ПУСК более:

- 1 минуты.

- 20 секунд.

- Перед запуском двигателя убедитесь, что рычаг управления подачей топлива находится в положении:

- MIN.

- Средние обороты.

- Если двигатель не завёлся с первого раза, повторный запуск следует проводить не ранее чем через:

- 2 минуты.

- 1 минуту.

- Обкатка двигателя производится первые:

- 250 м-часов.

- 100 м- часов.

- При обкатке двигателя он должен работать в холостом режиме:

- Первые 15 секунд.

- До окончания прогрева.

- Прогрев заканчивается когда:

- Указатель температуры рабочей жидкости войдёт в зелёную зону.

- После 15 минут прогрева.

- На холостых оборотах разрешается работать:

- Если работа бульдозера не требует большой мощности двигателя.

- Не более 20 минут.

- Для прогрева двигателя при температуре окружающего воздуха от 0 ̊С до -20 ̊С:

- Прогрев двигателя на средних оборотах-10 минут, подъём отвала бульдозера и ещё прогрев в течение 10 минут, медленное, ступенчатое опускание отвала.

- Прогрев двигателя на средних оборотах-20 минут, подъём и опускание отвала бульдозера в течение 10 минут.

- Используйте предпусковой подогреватель для подогрева бульдозера при температуре окружающего воздуха:

- Ниже -30 ̊С.

- Ниже -20 ̊С.

- Запрещается применять электроподогреватель при температуре окружающего воздуха:

- Выше 0 ̊С.

- Выше -10 ̊С.

- При прогреве двигателя режим пробуксовки гидротрансформатора включается на:

- Первой передаче.

- На третьей передаче.

- Прогрев пробуксовкой гидротрансформатора проводится в течении:

- 5 минут.

- 2 минуты.

- Для охлаждения двигателя перед его остановкой ему дают поработать на:

- Холостых оборотах.

- Средних оборотах.

- При заблокированном рычаге стояночного тормоза на дисплее высвечивается:

- P.

- F.

- Если загорается красный диапазон на указателе температуры масла в системе силовой передачи при эксплуатации машины:

- Остановите двигатель.

- Уменьшите нагрузку и подождите снижения температуры.

- При передвижении машины по склону, крутизна которого превышает 15°:

- Передвигайтесь на передачеF1 или R1.

- Передвигайтесь на передачеF2 или R2.

- При работе на склоне, имеющем угол более 20°:

- Доливайте масло до уровня Н (верхний).

- Доливайте масло до уровняL (нижний).

- Если во время работы на склоне двигатель заглох.

- Немедленно нажмите на тормоз и убедитесь в полной остановке двигателя.

- Запустите двигатель и продолжайте работу.

- Во время передвижения на большой скорости для остановки бульдозера:

- Нажмите на педаль тормоза.

- Снизьте скорость передвижения и сбросьте обороты двигателя нажатием на педаль замедления хода.

- При постановке на стоянку бульдозера рычаг блокировки рабочего оборудования переведите в положение:

- Вверх.

- Вниз.

- При бульдозерных работах на склоне наиболее эффективно начинать работу с:

- Вершины склона.

- Подножья склона.

- Работы по резанию грунта и рытью траншей на твердом, мерзлом грунте выполняйте с:

- Прямым отвалом.

- Наклонным отвалом.

- Максимальная величина перекоса отвала:

- 1300 мм.

- 1000 мм.

- Регулировка отвала осуществляется:

- При включённом двигателе.

- При выключенном двигателе.

- Люфт шаровых соединений (А) отвала не должен превышать:

- 1 мм.

- 2 мм.

- При остановке машины на склоне передняя часть машина должна быть обращена в сторону:

- Подножия склона.

- Вершины склона.

- Зазор А равен:

- 20-30 мм.

- 40-50 мм.

- Ремонтный предел высоты грунтозацепа:

- 30 мм.

- 40 мм.

- Транспортировка бульдозера осуществляется:

- Своим ходом.

- На трейлере.

- При низких температурах используйте масла с низкой вязкостью:

- Для смазки двигателя.

- Для всех компонентов.

- Использование антифриза на этиленгликолевой основе без антикоррозийной присадки:

- Только летом.

- Только зимой.

- Плотность электролита при 100% заряженной аккумуляторной батареи, при температуре воздуха -20 ̊С должна быть:

- 1,29.

- 1,31.

- Топливо в патрон топливного фильтра заливается через отверстие(я):

- А.

- В.

- При следующей неисправности, лампа зарядки аккумуляторной батареи горит неярко или прерывисто, причиной неисправности является:

- Неисправность генератора.

- Неисправна электропроводка или не отрегулировано натяжение ремня вентилятора.

- Ведущая шестерня стартера многократно входит и выходит из зацепления с шестерней маховика при запуске двигателя:

- Низкая зарядка аккумуляторной батареи.

- Неисправен стартер.

- Соскакивают гусеницы.

- Слабое натяжение гусениц.

- Сильное натяжение гусениц.

- Выхлопные газы имеют белый или голубой цвет:

- Повышенный уровень масла в поддоне двигателя, плохое качество топлива.

- Неисправна форсунка.

- Проверка счётчика моточасов проводится:

- Ежедневно.

- Один раз в неделю.

- Смешивание масел допускается:

- Одного производителя.

- Только одной марки и сорта.

- При замене масла соответствующий фильтр:

- Меняется обязательно.

- Меняется если масло, слитое из бульдозера, грязное.

- Топливный бак следует заполнять :

- По мере расходования.

- Ежедневно.

- Осадок топлива следует сливать:

- После заправки через 10 минут или перед началом работы.

- Через 1 час после заправки.

- Долив жидкости в систему охлаждения двигателя проводится:

- Сразу после остановки двигателя.

- Следует подождать пока температура двигателя снизится.

- Очистка внутренней полости системы охлаждения двигателя проводится:

- Через 250 моточасов.

- По мере необходимости.

- Замена масла в картере конечной передачи через первые 250 моточасов:

- Проводится.

- Не проводится.

- Проверка электрического подогревателя проводится:

- По необходимости.

- Через 250 моточасов.

- Замена масла в поддоне картера двигателя, замена масляного фильтра двигателя:

- Проводится через 250 часов.

- Проводится через 500 часов.

- Замена патрона топливного фильтра проводится:

- Через 250 часов.

- Через 500 часов.

- Проверка уровня и долив масла в картер конечной передачи:

- Через 250 часов.

- Через 500 часов.

- Замена масла в картере муфты рулевого механизма проводится через:

- 1000 моточасов.

- 2000 моточасов.

- Проверка и очистка топливного сетчатого фильтра проводится через:

- 1000 моточасов.

- 2000 моточасов.

- Следует чистить фильтрующий элемент воздухоочистителя:

- Как можно чаще.

- По показания датчика запылённости фильтра.

- Наружный элемент воздушного фильтра меняется после его очистки:

- 4 раза.

- 6 раз.

- Предельно допустимый размерS (определяющий предельный износ втулок и пальцев гусеничной цепи):

- 475 мм.

- 525 мм.

- При ослаблении натяжения гусениц штуцер отворачивают на:

- 1 оборот.

- 2 оборота.

- Для изменения направления вращения вентилятора системы охлаждения необходимо:

- Завернуть до отказа (10 мм) винт 3.

- Завернуть винт 3 на 5 мм.

- Уровень охлаждающей жидкости и её долив проводится:

- Перед запуском двигателя.

- Через 250 моточасов.

- После замены клинового ремня привода генератора повторную проверку его натяжения следует провести через:

- Через 1 час работы бульдозера.

- На следующий день.

- Уровень электролита проверяется:

- Один раз в месяц.

- Через 250 моточасов.

- Исправность тормозов бульдозера проверяют при включении:

- Первой передачи.

- Второй передачи.

- При замене масляного фильтра двигателя после соприкосновения прокладки фильтра с корпусом кронштейна, фильтр следует довернуть на:

- ½ оборота.

- ¾, 1 оборот.